天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购

采 购 文 件

采购编号：QBJ2023129

- 采购人：台州市开投市政建设有限公司（盖章）

- 联 系 人：程先生

- 联系电话：13666846995

- 招标代理：台州市建设咨询有限公司（盖章）

- 联 系 人：李灵芝

- 联系电话：0576-88517783

- 日    期：2023年7月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	18

第四章 评标办法及评分标准	30

第五章 合同格式（仅参考）	33

第六章　投标文件格式	37

- 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和招标投标法》等规定，受采购人委托，现就天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、项目编号：QBJ2023129

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 上限价（元） | 供货期限 | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购 | 天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购的计算机网络系统、综合管路系统、信息发布系统、入侵报警及视频安防监控系统、出入口控制系统、多媒体系统、公共广播系统、机房及UPS系统、音频传输系统、中控控制系统、视频传输系统、能耗监测系统、舞台面光灯等。具体内容详见招标人提供的工程量清单及编制说明。 | 1168037元 | 接招标人通知后15日内完成供货 | 采购人指定地点 |

五、合格投标人的资格要求：

（一）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）具有本项目采购人需求能力的法人。

（四）投标人类似业绩：自2020年1月1日起至投标截止日前【以合同签订时间为准】，完成过合同价50万元及以上的类似智能化工程业绩，不接受投标人以联合体形式的业绩。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)

七、招标答疑会

无。

八、投标截止及时间和地点：

1.投标人应于 2023年7月28日9时30分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）进行在线提交；

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（或购买电子保函，电子保函截止时间为开标前一工作日下午16点前）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。

十、投标保证金：

1.投标保证金金额：2万元。

2.投标保证金缴纳方式：银行转账（不接受现金）、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）银行转账（不接受现金）

银行转账的投标保证金需由投标人基本账户转入以下指定账户，请在汇款时务必注明所投标标段的名称(根据招标文件)并上传缴款凭证。否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。缴款凭证（加盖公章）的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件一起上传交易系统进行递交。

①账户名称：台州博育信息技术有限公司

开户行: 台州银行市府大道支行

账号: 550511959200015

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位无息返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人 (不计息)。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市开投市政建设有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标保函采用纸质保函的，纸质保函原件及相关佐证资料(包括但不限于基本账户证明材料复印件 (加盖公章 ) 、保费支付的银行回单及授权委托书等 ) 需要法人或项目经理到现场提交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。

提交时间：2023年7月28日09：00-09：30

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知”所列条款。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

③若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

④以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间： 2023年 7月27下午16点前

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2、截止时点：投标截止时间前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十三、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）及“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

十四、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：李灵芝

联系电话：0576-88517783

地址：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼

（二）采购人

采购人名称：台州市开投市政建设有限公司

采购人地址：府中路177号开投大厦

联系人：程先生        联系电话：13666846995

台州市建设咨询有限公司

2023年7月

- 第二章   招标需求

- 编号：QBJ2023129

- 采购项目名称：天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购

一、招标项目范围及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.名称:防火墙： 2.参数：采用非X86多核架构；支持SSD硬盘不小于480G，HDD硬盘不小于1T。 提供至少18个千兆以太电口+4个千兆以太Bypass电口+8个千兆光电Combo接口+2个万兆以太光口. 最大并发连接数≥90万，IPSec VPN隧道数≥750，SSL VPN并发用户数≥750，每秒新建连接数≥1.5万，整机吞吐量≥1.5Gbps. 单台实配IPS特征库升级服务三年，AV防病毒库升级服务三年，应用识别特征库升级服务三年 整机通过开启授权同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 SSLVPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 路由器 | 1.名称:上网行为管理器： 2.参数：不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计业务口：≥14个千兆电口，≥4个千兆光口，接口均可作为二三层接口使用 最大功率≤25W；内置软件Bypass模块，内置一路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态 网络吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥50万，，最大用户数≥500，自带500GB硬盘 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为 支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。 | 台 | 1 |
| 3 | 路由器 | 1.名称:无线控制器： 2.参数：接口：WAN：1个千兆电口，1个千兆光口SFP；LAN：4个千兆电口；2个USB口 最大管理AP数:48个，本次实配无线AP数量的license授权 网关功能,集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能. 带宽控制,必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。 无线链路层安全监控防御(WIPS) 能够基于SSID发现和抑制非法AP | 台 | 1 |
| 4 | 集线器 | 1.名称：放装式无线AP接入点(内网)： 2.参数：协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段 2、射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps，提供官网链接及截图 接口：提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 USB：提供USB 接口，支持扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 | 台 | 33 |
| 5 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机： 2.参数：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，前后或后前通风 端口形态：24个1/10GE SFP+万兆光接口，2个SFP+万兆光接口 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，最大堆叠台数>=9台 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等动态路由协议，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持VRRP，支持等价路由 单台配置双电源，双风扇 | 台 | 2 |
| 6 | 交换机 | 名称:48口接入层交换机： 参数： 1、交换容量≥430 Gbps,包转发率≥140 Mpps 2、端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个 3、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 4、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 5、支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 6、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 | 台 | 2 |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 7 | 网络服务器 | 1.名称:媒体播放终端(含信息发布软件）； 2.参数：与信息发布系统软件配套 | 台 | 1 |
| 8 | 显示设备 | 1.名称:75寸液晶电视机； 2.参数：75英寸，USB接口3个及以上，HDMI2.0接口2个以上；RJ45接口1个；工作电压:100—220v；电源功率:400W；WIFI频段:2.4G&5G；存储内存:32GB；背光方式:直下式/DLED；CPU核心数:四核；运行内存/RAM:3GB。 显示参数:色域值:72%；支持格式（高清）:2160p；亮度:300-500尼特；屏幕比例:16:9；刷屏率:60Hz；色域标 | 台 | 1 |
| 入侵报警及视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| 9 | 存储设备 | 1.名称：NVR存储设备9(含8T硬盘：8T,7200RPM,3.5寸,SATA)； 2.参数：4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计 128路 512M接入/512M存储/512M转发 24盘位 1个eSATA，支持Raid 2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配触摸屏） 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出 4个千兆网口 1个USB2.0，2个USB3.0 | 台 | 3 |
| 10 | 网络服务器 | 1.名称：流媒体服务器； 2.参数：综合统一管理联网软件平台，支持1500路摄像机接入；可选配支持接入报警、对讲、门禁、出入口等系统，并在监控中心进行集中统一控制和管理，实现安防信息化集成与联动。平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式、APP辅助。 硬件要求：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 11 | 模块（模块箱） | 1.名称：单防区模块; 2.参数：1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 个 | 1 |
| 12 | 模块（模块箱） | 1.名称：八防区输入模块； 2.参数;总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 1 |
| 13 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮; 2.参数：紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 个 | 1 |
| 14 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器; 2.参数：声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3. | 个 | 1 |
| 15 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：警号警灯 2.型号：声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 套 | 1 |
| 16 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：100VA ~12V 带接线端子 | 个 | 1 |
| 17 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：100VA ~24V 带接线端子 | 个 | 1 |
| 18 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：300VA -12V 带接线端子 | 个 | 4 |
| 19 | 插座 | 1.名称：PDU模块 2.参数：输入电流：0~32A；额定电压：220-250V 2P+E；输出位数：6位；适配线：1.5~6mm²；防护等级：IP20； | 个 | 5 |
| 20 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球高清摄像机； 2.参数：400万1/2.7"CMOS ICR星光级半球网络摄像机 最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白:0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 73 |
| 21 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球人脸识别摄像机(含支架）； 2.参数：400万星光级1/1.8” CMOS 人脸抓拍网络摄像机 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~40°，垂直视场角：52°~22°，对角线视场角：120°~46° 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688×1520 接口类型: 甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485; 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型: 三芯电源接 防护等级:IP66 | 台 | 1 |
| 22 | 监控摄像设备 | 1.名称：防油烟摄像机； 2.参数：具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/2.8英寸CMOS的传感器 最大分辨率1920x1080。 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm可选 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265都支持Baseline/Main/High Profile。 当有报警触发时，视频录像帧率可自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于150米。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67、IK10防护等级。 | 台 | 5 |
| 23 | 监控摄像设备 | 1.名称：快球高清摄像机； 2.参数：400万像素5寸网络高清智能球机 图像传感器: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 分辨率及帧率 主码流50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG ,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 焦距: 4.8-110mm，23倍光学变倍 水平视角: 55-2.7度(广角-望远) Smart图像增强: 120dB超宽动态（非全帧率）、透雾、强光抑制、电子防抖 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-5°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-250°/s,速度可设;水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口: AC24V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 功耗: 18W max 防护等级: IP66 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 | 台 | 27 |
| 24 | 监控摄像设备 | 1.名称：枪型高清摄像机（含支架）； 2.参数：400万1/2.7"" CMOS ICR星光级筒型网络摄像机 最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白:0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 电源供应:支持POE供电 功耗:DC12V： 7W Max 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 4 |
| 25 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外高清监控摄像机（含支架）； 2.参数：400万1/2.7"" CMOS ICR星光级变焦筒型网络摄像机 最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:2路 报警输出:2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 7 |
| 26 | 入侵探测设备 | 1.名称：壁挂式红外微波双鉴探测器； 2.参数：红外+微波探测器，壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V) | 套 | 2 |
| 27 | 交换机 | 名称:24口安防接入层交换机： 参数：2口千兆上联光口，8口10/100/1000M下联铜口 | 台 | 5 |
| 28 | 交换机 | 1.名称:24口网络核心交换机： 2.参数：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，前后或后前通风 端口形态：24个1/10GE SFP+万兆光接口，2个SFP+万兆光接口 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，最大堆叠台数>=9台 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等动态路由协议，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持VRRP，支持等价路由 单台配置双电源，双风扇 | 台 | 1 |
| 29 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 1 |
| 30 | 机柜、机架 | 1.名称：安防机箱； 2.参数： 1)产品尺寸：宽度:600×深度:450×高度:650 2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3)机柜结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4)单开玻璃门，开启角度：＞180度 5)两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道 6)前门弹力锁 7)角规深度方向可前后调整 8)静态负载：≤1000KG 9)防护等级：IP20 10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 11)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求 12)机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 13)第三方尺寸测量、承载实验报告 | 台 | 3 |
| 31 | 信息插座 | 1.名称：万兆光模块（接入） 2.参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 32 | 网络服务器 | 1.名称：门禁管理工作站 2.参数：客户端电脑，支持安装门禁管理软件客户端软件 | 台 | 1 |
| 33 | 软件 | 1.名称：门禁管理软件 | 套 | 1 |
| 34 | 网络服务器 | 1.名称：门禁管理服务器； 2.参数：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 35 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：门禁接线箱1/3MJX2； 2.安装方式：明装 | 个 | 3 |
| 36 | 其他电源设备安装 | 1.名称：门禁变压/整流器； 2.参数：开关电源；直流电压：12V；额定电流：20A；电流范围：0~20A；额定功率：240w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 台 | 18 |
| 37 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：单门磁力锁(含支架）： 2.参数：抗拉力：280KG； 安全类型：通电上锁，断电开锁； 主体尺寸：长250*宽48*厚26mm； 工作电压：DC 12V； 工作电流：500mA； 支持门磁信号反馈； 适用范围：木门/玻璃门/金属门。 | 台 | 5 |
| 38 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁（含支架）： 2.参数：抗拉力：560KG； 安全类型：通电上锁，断电开锁； 主体尺寸：500*48.5*26mm； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A； 支持门磁信号反馈； | 台 | 29 |
| 39 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：读卡器： 2.参数：读卡频率：13.56MHz 按键方式：有 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号，支持NFC开门 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 台 | 34 |
| 40 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：开门按钮： 2.参数：外形尺寸：长93*宽93*厚20mm； 材料：PC+ABS； 安装预埋：86盒； 颜色选择：白色。 | 台 | 34 |
| 41 | 出入口控制设备 | 1.名称：四门控制器（带控制箱）： 2.参数：处理器：32位处理器，CPU采用ARM系列处理芯片，指令效率高，速度快 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485通讯接口 存储容量：5万张卡和5万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）控制器具备液晶中文显示屏，16个按键，操作方便 | 台 | 9 |
| 42 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：发卡器； 2.参数： 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A | 台 | 1 |
| 43 | 门禁卡 | 1.名称:门禁卡； 2.参数:卡片类型：mifare卡 3.符合标准:ISO14443 Type A 4.卡片容量:1K 5.工作频率:13.56MHz | 张 | 300 |
| 44 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统≤50门 | 系统 | 1 |
| 多媒体系统 |  |  |  |  |
| 45 | 显示设备 | 1.名称：55寸（16：9）液晶触摸一体机； 2.参数：.55英寸LED液晶显示屏4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口，实现USB多媒体文件播放功能。 内置安卓操作系统，支持选配超薄插拔式PC模块。 支持PC端20点触摸和安卓端10点触摸；触摸响应速度快，书写和演示流畅度高。 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单支持抗光干扰，阳光直射照常使用。 支持待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒功能；HDMI支持4K 60Hz。 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 支持任意通道书写批注功能。 具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能。 支持无线wifi双频2.4G/5G；支持一键黑屏功能。 支持有线网络一网通（安卓、PC）。 支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 内置1300W像素高清摄像头和8阵列麦克风，拾音距离可达8m。 支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 技术参数 处理器:双核Dual-core A73、双核dual-core A53 1.5GHz 系统版本:Android 8.0 内存:4GB 存储空间:32GB 显示屏类型:LED液晶显示屏 显示屏尺寸:86英寸（16：9） 画面显示尺寸:1895*1065.9mm【H*V】 物理分辨率:3840（H）*2160（V） 像素间距:0.4395*0.4395 mm 色域NTSC(Typ):72% 响应时间:15ms 刷新频率:60Hz 色彩度:1.07B (10bit) 屏亮度:300cd/㎡ 对比度:5000:1 视角（度）:178°(H/V) 背光灯寿命:≥50000h 音频声道:2.0 喇叭规格:2*10W@ 8Ω 摄像头像素:≥1300W 摄像头数量:1个 摄像头视场角:101° 麦克风拾音距离:≥8m 麦克风数量:8个 触摸感应技术:红外感应识别触摸技术：PC：20点/安卓：10点 书写方式:手指、触摸笔或直径大于5mm非透明物体（多点8mm） | 台 | 16 |
| 46 | 显示设备 | 1.名称：65寸(16:9)液晶触摸一体机； 2.参数：高清LED液晶屏，显示比例16:9，防炫光屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，无视差，低高度高精度红外触摸技术，全高清4K系统图标显示；超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，PC通道下内置视频会议软件，为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。内置6个麦克风，8米有效拾音距离；采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，具有全功能Type-C接口，可支持音视频信号传输；触摸点数：20点书写，20点触摸；手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列，登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载；整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损；整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传， 第一时间追本溯源。 | 台 | 1 |
| 47 | 显示设备 | 1.名称：98寸(16:9)会议商显； 2.参数：98英寸，USB接口3个及以上，HDMI2.0接口2个以上；RJ45接口1个；工作电压:100—220v；电源功率:400W；WIFI频段:2.4G&5G；存储内存:32GB；背光方式:直下式/DLED；CPU核心数:四核；运行内存/RAM:3GB。 显示参数:色域值:72%；支持格式（高清）:2160p；亮度:300-500尼特；屏幕比例:16:9；刷屏率:60Hz；色域标准:NTSC；屏幕分辨率:超高清4K；响应时间:8ms；对比度:1200:1，支持HDR；屏占比:N≥90% | 台 | 1 |
| 48 | 显示设备 | 1.名称：无线投屏器； 2.参数：与一体机配套 | 台 | 2 |
| 49 | 显示设备 | 1.名称：OPS电脑模块(I5)； 2.参数：操作系统:Windows®10 2.处理器:I5（6核） 3.内存:DDR4-8G 4.硬盘:SSD-256G 5.前I/O:1*HDMI1.4（支持4096*2160@30Hz），1*DP1.2（支持4096*2160@60Hz）；3*USB2.0，3*USB3.0，1*RJ45，1*MIC IN，1*Line OUT，2*Wi-Fi/BT ANT,1*电源按钮，1*复位按钮 6.后I/O:1*80pin，1*HDMI2.0（支持4096*2160@60Hz），2*USB2.0，1*USB3.0，1*AUDIO OUT，1*2.5/5.5 DC接口 7.扩展接口:1*M.2 2280 PCIE 4X SSD 8.:1*M.2 2280 9.WiFi/BT:支持M.2 2230 WiFi+BT模块 10.输入电压:DC-IN 12-19V 11.尺寸（L*W*H）:180mm*195mm*42mm 12.工作/存储环境温度:-5~45℃/-20~70℃ 13.工作/存储环境湿度:10%~90%RH无凝结/5%~95%RH无凝结 | 只 | 16 |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |
| 50 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机： 2.参数：4个1000M单模光口,24口 10/100/1000M | 台 | 1 |
| 51 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：寻呼话筒； 2.参数：桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据 支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP 网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 音频格式：MP3 采样率：8KHz~48KHz 传输速率：100Mbps 音频模式：16位CD音质 键盘输入方式：触控 LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 信噪比：>65dB MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV | 台 | 1 |
| 52 | 扩声系统设备 | 1，名称：广播话筒； 2.参数：驻极体 指向性：心型指向 频率响应：40Hz-16kHz 灵敏度：-43dB±2dB 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 钟声提示：带钟声提示功能 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） | 台 | 1 |
| 53 | 扩声系统设备 | 1.名称：IP网络攻放 120W; 2.参数：工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP. 内置高保真专业模拟功放，具有350W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。1~8区域输出端口，服务器PC软件配置好后，支持呼叫任意区域（或分区组）,支持呼叫全区。支持单个时段配置一个区域(或分区组)执行定时任务。报警任务,触发联动播放任意区域（或分区组）任务,实时文件播放任意区域（或分区组）任务,实时终端采播任意区域（或分区组）任务.区域输出端为100V端，可用于连接100V定压喇叭； 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 采样率：8KHz～48KHz EMC输入灵敏度：775mV (非平衡），AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗：470Ω 高音提升、衰减：±10dB 低音提升、衰减：±10dB 额定功率：120W .频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 谐波失真：≤1% 信噪比：＞65dB 输出方式：100V定压输出 | 台 | 3 |
| 54 | 扩声系统设备 | 1.名称：IP网络攻放 350W; 2.参数：工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP. 内置高保真专业模拟功放，具有350W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。1~8区域输出端口，服务器PC软件配置好后，支持呼叫任意区域（或分区组）,支持呼叫全区。支持单个时段配置一个区域(或分区组)执行定时任务。报警任务,触发联动播放任意区域（或分区组）任务,实时文件播放任意区域（或分区组）任务,实时终端采播任意区域（或分区组）任务.区域输出端为100V端，可用于连接100V定压喇叭； 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 采样率：8KHz～48KHz EMC输入灵敏度：775mV (非平衡），AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗：470Ω 高音提升、衰减：±10dB 低音提升、衰减：±10dB 额定功率：350W 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 谐波失真：≤1% 信噪比：＞65dB 输出方式：100V定压输出 | 台 | 1 |
| 55 | 网络服务器 | 1.名称：IP音频采集器； 2.参数：全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。 支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP 音频格式：MP3、PCM 采样率：8KHz~48KHz 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡） AUX声压触发阀值：≥10MV 谐波失真：≤0.3% 信噪比：≥68dB 环境温度：5℃～40℃ 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 功耗：≤10W 输入电源：DC12V/1A | 台 | 1 |
| 56 | 视频系统设备 | 名称：IP网络消防报警矩阵； 参数： 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP、UDP | 台 | 1 |
| 57 | 扩声系统设备 | 1.名称：CD播放器； 2.参数：标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 |
| 58 | 扩声系统设备 | 1.名称：前置放大器； 2.参数：具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 10.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | 台 | 1 |
| 59 | 网络服务器 | 1.名称：IP网络主机； 2.参数：工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 |
| 60 | 软件 | 名称：网络广播管理软件 参数： 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 9.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 10.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 11.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 12.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 13.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 14.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 15.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能 18.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议。 | 套 | 1 |
| 61 | 扩声系统设备 | 1.名称：调谐器； 2.参数：机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 为广播系统提供音源。 产品特点 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 电源：～220V / 50Hz 电源功耗：30W | 台 | 1 |
| 62 | 扩声系统设备 | 1.名称：12路电源时序器； 2.参数：16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 16路电源插座依次间隔1秒打开。 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 |
| 63 | 扩声系统设备 | 1.名称：10W吸顶喇叭； 2.参数：含调音开关 | 台 | 16 |
| 64 | 扩声系统设备 | 1.名称：60W室外防水音柱； 2.参数：额定功率(100V)：120W 额定功率(70V)：60W 灵敏度：94dB 阻抗：黑:COM白:80Ω 频率响应：110-15KHz 防护等级：IP66 喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 台 | 4 |
| 65 | 背景音乐系统调试 | 背景音乐系统调试 | 系统 | 1 |
| 机房及UPS系统 |  |  |  |  |
| 66 | 电视墙 | 1.名称：55"LCD 3*3拼接（含拼接屏底座及框架）； 2.参数：尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D) 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下） | 套 | 9 |
| 67 | 配电箱 | 1.名称：成套弱电配电箱1RM1; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求(不含电气火灾、电源监测、能耗等模块); 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 |
| 68 | 控制台 | 1.名称：工作台； 2.型号：采用1.2mm优质冷轧钢板，采用1.2mm镀彩锌立柱是在普通双联控制台的基础上根据市场需求，将其外表加装独特耐划伤、防火、阻燃高级吸塑板，采纳整体窗口面板颜色可选。台面板下暗藏可推拉键盘抽屉，尺寸2400x800。 | 台 | 1 |
| 69 | 配电箱 | 1.名称：插座箱； 2.安装方式：暗装. | 台 | 6 |
| 70 | 网络服务器 | 1.名称：安防工作站； 2.参数：客户端电脑，支持安装综合管理软件客户端软件 | 台 | 2 |
| 71 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：摄像相机控制键盘 2.参数：网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备 | 套 | 1 |
| 72 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：报警控制键盘 2.参数：中文液晶键盘/配套19A系列主机使用/总线网络主机只能配套液晶键盘/LCD报警键盘/中文显示 /可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等等/对主机进行可视化编程/显示报警警情信息/报警声音提示。 | 套 | 1 |
| 73 | 入侵报警控制器 | 1.名称：网络报警主机； 2.参数：报警输入：支持本地16路，最大可扩展到128路 | 套 | 1 |
| 74 | 卫星地面站接收设备 | 1.名称：9路视频解码器 2.参数输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）,输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 | 台 | 1 |
| 75 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称: UPS主机 2.参数：10KVA采用双在线式工频机，内置隔离变压器，输入电压: 380VAC 三相五线制, 输入电压范围: 380VAC±25%,输入频率: 50/60Hz, 输入频范围: 50/60Hz±10％, 输出电压: 380VAC±1%, 输出波形: 正弦波, 总谐波失真: 线性负载＜3%;非线性负载＜5%.2：采用最新的集成功率元器件及DSP技术，双采用输入功率因数校正（PFC）技术，使得输入功因高于0.98，完全消除了UPS对市电电网的谐波污染。 3：具备强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，具有开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。 具有输出过载、短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等全面保护功能，保证系统运行的稳定性和可靠性。 | 台 | 1 |
| 76 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.参数：原装12V/150AH免维护铅酸电池 | 个 | 20 |
| 77 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：电池柜 2. 配备所有电池及电池组连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上电池柜的附件，20节/柜； | 台 | 1 |
| 78 | 配电箱 | 1.名称:UPS输出配电箱 2.型号:含空开等； 3.基础：槽钢10#. | 台 | 1 |
| 79 | 不间断电源 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 不间断电源(容量kV·A以下)100 | 系统 | 1 |
| 音频传输系统 |  |  |  |  |
| 80 | 扩声系统设备 | 1.数字调音台： 2.参数：麦克风输入：8路（8个XLR接口） 线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 USB接口：外接U盘播放音乐 效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 幻象电源：+48V带开关 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 灵敏度：+21dB~-30dB 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 电平表：2x12-点距LED电平指示表 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz | 台 | 1 |
| 81 | 网络服务器 | 1.名称：录播主机(5*HDMI)内嵌软件； 2.参数：视频协议：H.264 码流：256Kbps~12Mbps 视频输出格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS 音频协议：AAC 直播协议：支持TS、RTSP、RTP和RTMP实时协议流 网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP协议 视频输入接口：4路SDI高清视频接口、3路HDMI高清视频接口 视频输出接口：3路HDMI高清视频接口 输入分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps 输出分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/P30/P25fps、1280x720P60/P50/P30/P25fps、720X576P60/P50/P30/P25fps 音频输入接口：2路凤凰端子接口，1路HDMI音频接口 音频输出接口：1路凤凰端子接口，1路3.5mm音频接口，1路HDMI音频接口 网口：2路千兆网口 USB接口：5路USB 2.0接口 控制口：5路RS-232接口、1路RS-485接口 面板按键：1×开关按键、4×功能按键 .指示灯：3×LED指示灯 存储空间：2TB 电源：DC 24V/5A | 台 | 1 |
| 82 | 扩声系统设备 | 1.名称：音频处理器； 2.参数：输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 采样率：48K 幻象供电：DC 48V 频率响应：20Hz-20kHz 总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 数/模动态范围(A-计权)：114dB 模/数动态范围(A-计权)：120dB 输入阻抗(平衡式)：20KΩ 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 通道隔离度：1kHz，104dB 输入共模抑制：70dB @80 Hz 最大输出电平：+18dBu，平衡 最大输入电平：+18dBu，平衡 工作温度：0℃-40℃ .工作电源：AC110V-220V,电源功耗：<40W | 台 | 1 |
| 83 | 扩声系统设备 | 1.名称：500W专业功放； 2.参数：输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 输入灵敏度：2.2dBu(1V)/2dBu(2V) 输入阻抗：10KΩ 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 分离度(@1KHz) ：≥80dB 阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 信噪比（A计权）：≥100dB 输入电压：~220V/50Hz 最大功耗：1200W | 台 | 3 |
| 84 | 网络服务器 | 1.名称：视频会议终端； 2.参数：框架协议：符合国际电联ITU H.323、SIP协议 视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 音频输入：3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1 音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 网络：1路千兆网口：RJ45*1；1路WIFI网络（可选配为4G网络） USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 视频协议：支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频标准协议 双流协议：支持H.239、BFCP双流协议 显示方式：支持4：3和16：9 散热方式：内置散热风扇 | 台 | 1 |
| 85 | 扩声系统设备 | 1.名称：话筒处理器； 2.参数：支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 频率响应：80Hz~16kHz 信噪比：>75dB(A) 动态范围：>75dB(A) 总谐波失真：<0.05% 主电源：100-240AC/50-60Hz 音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 输出负载：>1KΩ 静态功耗：3.3W 连接方式：RJ45网口 指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 工作温度：-10℃~+60℃ 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 台 | 1 |
| 86 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器； 2.参数：输入电压：100-240V AC 50/60Hz 充电接口（USB）：10个/100W 充电电压：5V 充电电流：2A（最大） | 台 | 2 |
| 87 | 卫星地面站接收设备 | 1.名称：天线分配器； 2.参数：频率范围：450MHz -950MHz 总增益：0dB，±2dB 输入/出阻抗：50Ω 天线供电：+12V DC/0.1A 中央点为正极 直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 电源：100-240V AC，50/60Hz，12V DC/3A 连接器端口：BNC | 台 | 1 |
| 88 | 集线器 | 1.名称：话筒天线； 2.参数：射频频率范围：450-950MHz 供电方式：BNC，8-12V DC 电流：0.04A 驻波比：≤2.0 输入阻抗：50Ω 放大器底噪：＜3.6dB 增益：18db(典型) 极化方式：垂直 前后比：≥25dB 接头类型：BNC 指向性：180度指向 | 台 | 2 |
| 89 | 扩声系统设备 | 1.名称：无线会议AP发射器； 2.参数：以太网口：1个10/100/1000M电口 Console口：1个RJ45口 PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 适配器供电：12V/2A 发射功率：≤20dBm 可调节功率粒度：1dBm 可调功率范围：1dBm~相应国家规定 功耗：＜14.85W 天线：内置矩阵式智能天线 复位/恢复出厂设置：支持 状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 | 台 | 1 |
| 90 | 扩声系统设备 | 1.名称：无线话筒（含支架）； 2.参数：调制方式：宽带调频（FM） 频率范围：530-580MHz，640-690MHz 信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大频偏：±48kHz 音频频率响应：50Hz-16.5kHz 综合信噪比：105dB 综合失真：≤0.3% 相邻信道抑制：≥70dB 工作距离：约100-150m 接收机指标 接收方式：自动选讯接收 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 天线输入：BNC插座/（50Ω） 中频：110MHz，10.7MHz 灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 供电：DC 12V-1A 工作电流：≤500mA 发射器指标 天线：手持麦克风内置螺旋天线 射频输出功率：30mW 拾音头：动圈式 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA碱性电池 工作环境温度：-10℃到+50℃ 电池寿命：>6小时 功耗：10W | 台 | 4 |
| 91 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：主席单元话筒（内嵌软件）； 2.参数：麦克风类型：驻极体电容式 2.咪芯指向性：心型 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.麦克风输入阻抗：1KΩ 5.灵敏度：-36±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 6.最大SPL：120dB(THD>3%) 7.信噪比：>80dB(A) 8.串扰：>70dB 9.动态范围：>80dB 10.THD：<0.1% 11.最大功耗：3W 12.供电方式 ：会议主机供电 13.颜色：细砂石墨灰 14.签到功能 ：按键签到 15.显示屏：4.3英寸LCD电容触摸屏 | 台 | 1 |
| 92 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：代表单元话筒（内嵌软件）； 2.参数：麦克风类型:驻极体电容式 咪芯指向性:心型 频率响应:80Hz~16KHz 麦克风输入阻抗:1KΩ 灵敏度:-36±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 最大SPL:120dB(THD>3%) 信噪比:>80dB(A) 串扰:>70dB 动态范围:>80dB THD:<0.1% 最大功耗:3W 供电方式 :会议主机供电 颜色:细砂石墨灰 签到功能 :按键签到 显示屏:4.3英寸LCD电容触摸屏 | 台 | 9 |
| 93 | 扩声系统设备 | 1.名称：主扩音箱（含支架）； 2.参数：阻抗：8Ω 频响：55Hz~20KHz 额定功率：300W 峰值功率：1200W 灵敏度：98dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 4 |
| 94 | 扩声系统设备 | 1.名称：返听音箱（含支架）； 2.参数：阻抗：8Ω 频响：60Hz-20KHz 额定功率：300W 峰值功率：1200W 灵敏度：98dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 2 |
| 中控控制系统 |  |  |  |  |
| 95 | 扩声系统设备 | 1.名称：会议系统主机（内嵌软件）； 2.参数：话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 同声传译通道：63+1通道 频率响应：80~16KHz 信噪比：>78dB(A) 动态范围：>80dB 总谐波失真：<0.05% 主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 输出负载：>1KΩ EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 WIFI网口：1路，连接无线AP PC网口：1路，连接电脑 DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 静态功耗：30W 输出功耗：320W 有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 | 台 | 1 |
| 96 | 网络服务器 | 1.名称:网络中控主机（内嵌软件）； 2.参数：处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 USB口：1路 封装方式：金属机箱，支持机架安装 输入电源：～110-240V 50-60Hz 软件：Control System Builder,中英文界面 电源功耗：12W | 台 | 1 |
| 97 | 软件 | 1.名称：集中控制系统软件 | 套 | 1 |
| 98 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器； 2.参数：额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 3 |
| 99 | 视频系统设备 | 1.名称：矩阵切换器（内嵌软件）； 2.参数：可接入输入卡数量：2块 可接入输出卡数量：2块 可接入控制卡数量：1块 输入通道：8路 输出通道：8路 串口：1×RS-232（9-针母D型接口） 波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用 显示屏：7英寸全彩触摸电容屏 以太网控制接口：RJ-45母接口 以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工 工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源 13.环境温度：-20℃—+70℃ | 台 | 1 |
| 100 | 路由器 | 1.名称:无线路由器： 2.参数：双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 台 | 1 |
| 101 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清摄像机（内嵌软件）； 2.参数：视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 扫描方式：逐行 镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 数字变焦：16x 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 电子快门：1/30s ~ 1/10000s 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 数字降噪：2D, 3D数字降噪 背光补偿：支持 .信噪比：≥55dB 水平视场角：60.7° ~ 3.36° 垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 图像冻结：支持 预置位数量：255 预置位精度：0.1° 音频： 数字音频拾取：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 模拟音频输入：支持3.5mm Line-In .数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out | 台 | 3 |
| 102 | 显示设备 | 1.名称：平板电脑； 2.参数：10.95英寸 2021款120Hz高刷全面屏 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑8+128GB WIFI 处理器骁龙865 | 台 | 1 |
| 103 | 显示设备 | 1.名称：电动幕布； 2.参数：150寸16：10电动遥控玻珠 | 台 | 1 |
| 视频传输系统 |  |  |  |  |
| 104 | 信息插座 | 1.名称：地插； 2.安装方式：地面安装。 | 个 | 2 |
| 105 | 桌插 | 1.名称：桌插安装。 | 个 | 1 |
| 106 | 显示设备 | 1.名称：高清投影机（含HDMI无缝高清输出卡）； 2.参数：1DLP ,1920*1200,6000lm,3000000:1，纯激光光源,光源全封闭,标镜投射比1.15-1.9,10.7KG,白, | 台 | 1 |
| 107 | 显示设备 | 1.名称：投影机吊架： 2.与投影机配套 | 台 | 1 |
| 108 | 视频系统设备 | 1.名称：无缝高清输入卡（内嵌软件）； 2.参数：协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 像素带宽：165MHz, 全数字 接口带宽：6.75Gbp,全数字 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 最大传输延时：5nS(±1nS) 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 最大直流偏置误差：15mV 输出最长距离：15米 | 块 | 2 |
| 109 | 视频系统设备 | 1.名称：无缝高清输出卡（内嵌软件）； 2.参数：协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 像素带宽：165MHz, 全数字 接口带宽：6.75Gbp,全数字 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 最大传输延时：5nS(±1nS) 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 最大直流偏置误差：15mV 输出最长距离：15米 | 块 | 2 |
| 110 | 交换机 | 8口POE交换机 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 台 | 1 |
| 能耗监测系统 |  |  |  |  |
| 111 | 机柜、机架 | 1.名称：采集箱1CJX1； 2.参数：400x300x200 | 台 | 1 |
| 112 | 网络服务器 | 1.名称：能耗监测数据工作站； 2.参数：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 113 | 网络服务器 | 名称：水表区域管理器； 参数： 1、可带载燃气表，水电表，能量表，支持M-BUS／RS485通讯；2、与现场各表具进行通讯，检测其状态，并采集相应数据；3、与数据集中器通讯，上传数据和接收命令；4、可人机对话，按键操作，LCD 显示菜单，方便调试；5、通信方式：TCP/IP、下行M-BUS，RS485；6、下行通讯接口：4路，最大带载数量128个；7、最大通讯距离400m11、工作环境：温度-20℃～55℃，湿度＜95%RH（不结露）； | 台 | 1 |
| 114 | 软件 | 1.名称：能耗监测系统管理软件 2.参数： (1）能耗统计、分析、汇总功能 系统采用对现场用电、用水、用气等设备加装计量装置的方式实现对能耗量的实时测量，包括有电力仪表、燃气表、水表、冷热表等，并经数据采集装置将数据上传给数据中转站/数据中心，数据中转站/数据中心再将实时数据进行统一的处理，通过互联网将其上传到后端服务器。 （2）电能的分项能耗统计分类能耗中，电量应分为4项分项，包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。 （3）设备能耗管理 1）设备能耗分析：设备能耗分析页面展示了设备在选定时间内各个时段的能耗情况。 | 套 | 1 |
| 115 | 插座 | 1.名称：PDU模块 2.参数：输入电流：0~32A；额定电压：220-250V 2P+E；输出位数：6位；适配线：1.5~6mm²；防护等级：IP20； | 个 | 1 |
| 舞台面光灯 |  |  |  |  |
| 116 | 装饰灯 | 1.舞台面光灯； 2.具体由厂家深化。 | 项 | 1 |

备注：

（1）根据实际供应的数量按实结算。

（2）接招标人通知后15日内完成供货。

（3）清单中所有证书及检测报告须中标后提供，如不提供，招标人有权解除合同。

- 技术要求

天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购，包括项目设备的供货、运输、协助招标人安装、总体调试、技术培训、验收直至交付使用。

1.▲本项目属于 “交钥匙”工程，即所提供的所有软、硬件产品按招标方的要求采购，安装、调试等工作需要由中标方提供实施和三年的免费现场技术支持，中标方须对智能化系统集成的完整性负责，如相关配件在招标清单中未列出但安装所采购设备时须用到，中标人须提供，产生的一切费用，均由中标方负责。项目实施期间发生的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用都已包含在竞投报价中，由中标方自行负责。

3.▲投标方中标后，在实施过程中，因中标人原因未按中标方案要求执行且性质严重的，采购方有权解除合同并要求双倍赔付合同金额，由此造成的损失由中标方承担。

4.投标单位所交付的硬件产品，其所有部件必须都是原厂原装部件，而且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权。

5.本招标文件中确定的设备品牌及产品是招标人认为最适合本招标项目的，投标人应予以积极响应，投标人也可以选择等同于品牌及产品不低于招标人选用的其它品牌、产品及相应服务。若投标人与采购要求不一致，须在技术偏离表中说明。不合理的产品设计方案也将有可能被拒绝。

6.所有参加投标产品的参数以产品厂家官方网站公布的参数信息为准，并提供国家级认证机构出具的检测报告。投标公司虚假投标及擅自夸大功能参数的按无效标处理。中标公示期间招标人如对中标产品参数有异议，可要求中标候选人提供样机送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的作废标处理。交货后如业主对产品参数有疑问，可将机器送交国家级检测机构进行数据检测（检测费用由投标人提供）检测数据达不到招标文件要求的，业主拒绝支付全部货款并移送采购相关管理部门处理。

7.现场培训：中标单位在整个工程系统安装调试完毕后，在用户指定地点对用户设备管理人员组织现场培训，时间不低于5天，培训内容包括所有设备的日常保养和维护、常见故障的排除等。

8.售后服务：提供24个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过最终验收通过、甲方接受并无故障运行一个月后算起。中标方提供三年的免费现场技术支持。具体设备原厂商质保期超过投标承诺的，根据该设备原厂商质保期执行。

9.依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《智能建筑设计标准》                          GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》                  GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》                  GB/T50312-2016

《安全防范工程技术规范》                      GB50348-2018

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》          GB50198-2011

《视频安防监控系统工程设计规范》              GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》                GB50396-2007

《安全防范工程程序与要求》                    GA/T75-94

《安全防范系统通用图形符号》                  GA/T74-2000

《防盗报警控制器通用技术条件》                GB12663-2001

《入侵报警系统工程设计规范》                  GB50394-2007

《有线电视系统工程技术规范》                  GB50200-94

《有线电视广播系统技术规范》                  GY/T106-1999

《会议系统电视及音频的性能要求》              GB/T15381-94

《厅堂扩声学特性指标》GYJ25-1986

《电子计算机房设计规范》                      GB50174-2008

《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《智能建筑工程质量验收规范》                  GB50339-2013

……

以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

四、其他要求

1.工期：接招标人通知后15日内完成供货。

2.付款条件：

（1）合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；

（2）所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；

（3）结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。

3.现场勘察：本项目不组织答疑会或现场踏勘，如投标人认为有必要可自行前往现场踏勘。

4.报价：

4..1报价方式：本工程项目报价方式为全费用综合单价法。

4.2全费用综合单价法是指完成清单中一个规定计量单位项目所需供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用。

4.3招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合项目施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

4.4投标人在投标报价中每单项单价和合价均需填写，对没有填写单价和合价的项目，其费用视为已包含或分配到其他项目的单价或合价中。

4.5本项目所有涉及专利、品牌、规格、参数等，均为招标人对该设备的最低要求，允许投标人提供优于要求的正偏离产品。

- 主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 备选品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化 |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 天帝、天诚、一舟、爱谱华顿、TCL、普天汉飞、联信或相当于 |  |
| 2 | 防火墙 | 紫光恒越、华为、H3C、锐捷、深信服、天融信、启明星辰或相当于 |  |
| 3 | 网络核心交换机 | 紫光恒越、华为、H3C、锐捷或相当于 |  |
| 4 | 上网行为管理器 | 紫光恒越、深信服、天融信、启明星辰或相当于 |  |
| 5 | 无线控制器、无线AP | 华为、H3C、锐捷或相当于 |  |
| 6 | 网络交换机 | 紫光恒越、H3C、华为、锐捷或相当于 |  |
| 7 | 机柜 | 图腾、威图、曙光或相当于 |  |
| 8 | 光纤配线架 | 扬中、华弘、信一或相当于 |  |
| 9 | 视频监控系统 | 大华、海康、宇视或相当于 |  |
| 10 | 入侵报警系统 | 大华、海康、宇视或相当于 |  |
| 11 | 75寸液晶电视机 | TCL、海信、创维或相当于 |  |
| 12 | 信息发布系统工作站 | 联想、DELL、HP或相当于 |  |
| 13 | 出入口控制系统 | 富士、海康威视、大华或相当于 |  |
| 14 | 98寸(16:9)会议商显 | TCL、海信、创维或相当于 |  |
| 15 | 无线投屏器 | 海备思、创维、柏图、小米或相当于 |  |
| 16 | 液晶触摸一体机 | 希沃、鸿合、TCL、海信、创维、中电数码SCT、清华同方或相当于 |  |
| 17 | 公共广播系统 | RCF、Harman、BOSCH、ITC、湖山或相当于 |  |
| 18 | 网络机房UPS配电系统 | 华为、英威腾、山特或相当于 |  |
| 19 | 会议系统 | 华为、思科、中兴、科达、亿联或相当于 |  |
| 20 | 音频传输系统 | ITC、欧特华、TKS、TOA或相当于 |  |
| 21 | 投影机 | NEC、爱普生、日立、索尼或相当于 |  |
| 22 | 无线路由器 | 紫光恒越、华为、H3C、锐捷或相当于 |  |

注：若某设备材料的品牌（注册商标）与厂家存在同名时，以注册商标为先。如果存在有争议品牌，优先选用无争议品牌。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章“招标需求” |
| 3 | ▲交货期：按采购人要求完成供货及验收等工作 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费收费标准按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号货物类分档累计标准80%计收）执行，招标代理费不足6000元的按6000元计。向本项目招标代理一次付清。中标人在领取中标通知书前交纳招标代理费，请各投标单位报价时综合考虑。 |
| 5 | 投标保证金：人民币 2万元 投标保证金缴纳方式：银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人可自行踏勘，采购人不组织统一踏勘。 |
| 7 | 招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com)向招标人（招标代理）提出。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 9 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 11 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 12 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 14 | 履约担保金额为中标合同金额的1%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转账、电汇或银行汇票方式存入招标人指定账户。在所有工作内容经验收合格后5个工作日内无息退还。 |
| 15 | 投标文件递交要求： 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 |
| 16 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 付款方式：详见合同条款。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购人。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的协助招标人安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）工程量按照结算时数量按实结算。

3）本项目的招标代理费由中标人支付，招标代理费收费标准按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号货物类分档累计标准80%计收）执行，招标代理费不足6000元的按6000元计。向本项目招标代理一次付清。中标人在领取中标通知书前交纳招标代理费，请各投标单位报价时综合考虑。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人被列入“黑名单”的，采购组织单位将根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第四十六条之规定，在处罚有效期内，资格审查时不予通过。

- 5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标文件作无效标处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成（以下文件须加盖公章）

1、资格标

- 营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权书（格式见附件）；

- 提供开具税率为13%的增值税专用发票能力的证明材料，如一般纳税人证明文件或以往开具的增值税发票；

- 投标人业绩；

- （5）技术偏离表；

（6）投标单位认为与本项目相关的其他资格证明。

- 2、商务标

（1）投标承诺书（格式见附件）；

（2）投标报价清单（格式见附件）；

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.报价方式：投标人所报的全费用综合单价包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人所报的全费用综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函

3.保证金不计息。

4.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格。

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价高于最高投标限价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格标进行审查，评标委员会对资格标进行评审。

4、资格标评审完成后，主持人宣告资格标评审无效投标人名称及理由，公布经资格标评审符合采购需求的投标人名单。

5、开启各投标人商务标。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，未完成签到的，视为放弃投标。

（3）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

（三） 异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（4）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 评标办法及评分标准

一、资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人资格进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、商务标评审

在进入本阶段评审的投标文件中，按以下规则进行成本价界定：

1、成本价的界定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定是否对最低投标报价进行成本价界定：

2、如A＞3家，需对最低投标报价进行成本价界定。

如最低投标报价与次低投标报价相差5%以内的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%≤5%），最低投标报价为有效报价；如最低投标报价与次低投标报价相差5%以上的（│最低投标报价－次低投标报价│/次低投标报价×100%＞5%），最低投标报价视为低于成本价，以无效标处理。成本价仅界定一次。

3、如A≤3家，不再对最低投标报价进行成本价界定。

三、中标候选人的确定。

在所有经成本价界定后的有效报价中，评标委员会确定投标报价最低者为第一中标候选人，投标报价次低者为第二中标候选人（如投标报价相同的，则抽签确定）。

第五章 合同格式

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《采购合同》要求的内容相一致。

合同主要条款

- 一、 定义：

本合同下列述语应解释为：

- 1、“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

“合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（货物运到买方指定的施工现场的全费用价格）。即：卖方所报的价格包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用。

- 2、“货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切货物、机械和其它材料。

- 3、“服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- 4、“现场”是指合同项下货物将要运至和安装的地点。

- 5、“验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

- 二、 标准

- 1、本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

- 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 三、交货时间：按采购人要求完成供货及验收等工作。

- 四、付款方式：

- 在合同签订前卖方向买方提供中标价1%的履约担保金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。卖方在收取货款时须开具13%的增值税专用发票。综合单价包含的风险范围：

- 本工程的全费用综合单价一次性包死，结算时应按照实际完成的工程量进行结算。

五、交货期、验收方式及地点：

1.交货期：接招标人通知后，    日内完成供货。（逾期无法完工而引起的所有责任、费用均由中标人独自承担）。

2.验收方式及地点：按业主指定的方式、地点验收。

3.供货要求：符合设计要求、招标清单及招标文件要求。

4.中标单位需根据招标人提出的要求提供深化设计方案，方案修改直至招标人满意；如中标单位拒绝修改方案，招标人有权解除合同。

六、质保期：

质保期：投标人提供     年（自竣工验收合格之日起计算）的免费质量保证期，终身维护、定期保养。质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，保修期内服务、维保、更换配件不收费，保修期满后维修及维护仅收取成本费。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

七、货物包装、发运及运输：

1.乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付采购人前发生的风险、运输费用均由乙方负责。

八、安装、调试及验收：

1. 买卖双方及买方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

2. 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

3.卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

4.买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

- 九、技术文件和资料

- 1.提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件《招标需求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

- 2.如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 十、卖方履约延误

- 1.卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

- 2.在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。若买方遇紧急情况，货源需求紧急，买方可向其它供货商进行采购，卖方不可提出异议。

- 3.除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款7条规定被收取误期赔偿费。

- 4.所有提供的交货、验收都应服从买方的统一安排。

- 十一、误期赔偿费

- 1.除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按500元人民币计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为25000元。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

- 十二、 不可抗力

- 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十三、 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由卖方负担。

- 十四、违约终止合同

- 1.买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后10天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔；

（3）卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（4）卖方存在重大违法违规行为。

- 2.如果买方根据上述第10.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 3.在合同服务期内，买方有权根据实际情况确定采购需求，若服务期内买方因需求等问题提前终止合同的，卖方对此表示认可，提前充分评估由此产生的影响，并承诺放弃由此产生的一切损失。若服务期内买方因需求等问题提前终止合同的，履约保证金退回。

- 十五、履约保证金的收取及罚没

- 1.在合同签订前卖方向买方提供履约担保金额为1万元，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同。

- 2.如卖方未能履行合同规定的任何义务给买方造成直接或间接损失的，买方有权从直接从履约保证金中予以补偿。

- 3.如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，买方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。

- 4.卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）；对于卖方提供了不符合“采购清单表”中要求的货物，买方将不予接收，由此造成的工期延误及损失由卖方自负，买方除追究卖方责任外，还视实际情况保留没收履约保证金的权利。

- 十六、双方责任

- 1.买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

- 2.卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

（3） 协助买方完成全部安装后，经相关单位检测验收，若未达到合格标准，卖方应在1个月内更换并提供合格材料，并承担因不合格材料造成的一切安全经济责任。

（4） 如买方有本项目招标范围外的货物需要向卖方进行采购，买方可以向卖方进行协商采购。

- 十七、争端的解决

- 1.合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向台州仲裁委员会申请仲裁。

- 2.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

- 3.仲裁费用和律师费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

- 4.在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

- 十八、转让和分包及产品不可替代

- 1.未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

- 2.产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 二十、合同生效及其他

- 1.合同应在双方签字盖章后开始生效。

- 2.本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 合同协议书

买方（全称）：台州市开投市政建设有限公司

卖方（全称）：                          

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天璟幼儿园安防工程—智能化设备采购项目采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 中标通知书

(2) 合同主要条款

(3) 投标文件

(4) 招标文件

(5) 合同补充条款或说明（如有）

2．合同范围和条件

本合同范围和条件应与上述合同文件规定的内容相一致。

3．货物计量验收

3.1货物计量验收：所有进场材料必须提供检验报告、出厂合格证。如买方对材料质量提出质疑，供货方无条件对材料进行取样，送有资质检测机构复试，如检测结果合格，则由买方承担材料检测费用；如检测结果不合格，则无条件退回，并赔偿给买方造成的损失。计量精度应在国家规定范围内。

4．付款方式

- 4.1在合同签订前卖方向买方提供中标价1%的履约担保金，如卖方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金则买方有权拒签合同；合同签订后支付签约合同价的30%作为备料款；所有设备运到工地现场，经安装、调试完毕，并通过验收合格，支付至结算总金额的98.5%；结算总金额的1.5%作为质量保证金，在质保期满后无质量及服务问题（未发生扣款情况）后一次性付清。卖方在收取货款时须开具13%的增值税专用发票。

5．交货时间及地点：本合同的付款方式在合同主要条款中已规定。

6．合同生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章后生效。

买方：（盖章）                       卖方：（盖章）

法定代表人:（签字或盖章）            法定代表人:（签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

第六章　投标文件格式

附件一：

法定代表人授权委托书

（参考格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）（以下称“授权代表” ），以本单位的名义参加                      （采购人）的                                  （项目名称）的投标。授权代表在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表身份证号：

授权代表联系电话：

授权代表身份证复印件：

法定代表人(签字或盖章) ：              授权代表 (签字) :

投标人：（盖单位公章）

日期:     年   月  日

附件二：

投标承诺书

台州市开投市政建设有限公司：

一、根据己收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容的前提下，我方保证：

1、我方愿以总报价           元（保留整数），大写金额人民币    佰    拾    万     仟    佰     拾    元，承接上述项目。

2、供货期限：接招标人通知后15日内完成供货。

3、质量合格。

二、如果我方中标，我方将按招标文件规定提交履约担保。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、在合同服务期内，采购人有权根据实际情况确定采购需求，若服务期内采购人因需求等问题提前终止合同的，我方对此表示认可，提前充分评估由此产生的影响，并承诺放弃由此产生的一切损失。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖单位公章）：

日期     年    月   日

附件三：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：       身份证号码：

联系电话：                 电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：（盖单位公章）

年       月      日

附件四：

技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1、投标人若不填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人拟提供的服务承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在技术标《技术偏离表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人名称（公章）：

日        期：

附件五 投标报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价上限价：含税(元) | 全费用综合单价（元） | 全费用综合=工程量*全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.名称:防火墙： 2.参数：采用非X86多核架构；支持SSD硬盘不小于480G，HDD硬盘不小于1T。 提供至少18个千兆以太电口+4个千兆以太Bypass电口+8个千兆光电Combo接口+2个万兆以太光口. 最大并发连接数≥90万，IPSec VPN隧道数≥750，SSL VPN并发用户数≥750，每秒新建连接数≥1.5万，整机吞吐量≥1.5Gbps. 单台实配IPS特征库升级服务三年，AV防病毒库升级服务三年，应用识别特征库升级服务三年 整机通过开启授权同时具备防火墙、链路负载均衡、入侵防御、防病毒、带宽控制、应用识别和web应用防护等功能。 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。 SSLVPN支持页面定制功能特性，包括登录页面、交互信息、提示信息的定制功能。 | 台 | 1 | 11961.45 |  |  |
| 2 | 路由器 | 1.名称:上网行为管理器： 2.参数：不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计业务口：≥14个千兆电口，≥4个千兆光口，接口均可作为二三层接口使用 最大功率≤25W；内置软件Bypass模块，内置一路电口Bypass；在设备流量异常时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态 网络吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥50万，，最大用户数≥500，自带500GB硬盘 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，部署模式切换无需重启设备 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为 支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为 支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。 | 台 | 1 | 20158.49 |  |  |
| 3 | 路由器 | 1.名称:无线控制器： 2.参数：接口：WAN：1个千兆电口，1个千兆光口SFP；LAN：4个千兆电口；2个USB口 最大管理AP数:48个，本次实配无线AP数量的license授权 网关功能,集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能. 带宽控制,必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。 无线链路层安全监控防御(WIPS) 能够基于SSID发现和抑制非法AP | 台 | 1 | 11441.07 |  |  |
| 4 | 集线器 | 1.名称：放装式无线AP接入点(内网)： 2.参数：协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段 2、射频：2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，总空间流数≥4；整机速率≥1.77Gbps，提供官网链接及截图 接口：提供1个10/100/1000Mbps自适应以太口 天线：内置智能天线 蓝牙5.0：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位，支持蓝牙串口远距无线运维 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 USB：提供USB 接口，支持扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee、RFID等物联网协议 | 台 | 33 | 657.35 |  |  |
| 5 | 交换机 | 1.名称:24口POE交换机： 2.参数：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，前后或后前通风 端口形态：24个1/10GE SFP+万兆光接口，2个SFP+万兆光接口 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，最大堆叠台数>=9台 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等动态路由协议，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持VRRP，支持等价路由 单台配置双电源，双风扇 | 台 | 2 | 14928.41 |  |  |
| 6 | 交换机 | 名称:48口接入层交换机： 参数： 1、交换容量≥430 Gbps,包转发率≥140 Mpps 2、端口类型：千兆电口≥48个，万兆SFP+口≥4个 3、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 4、IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 5、支持智能 iStack 堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机。 6、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 | 台 | 2 | 3212.34 |  |  |
| 信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 网络服务器 | 1.名称:媒体播放终端(含信息发布软件）； 2.参数：与信息发布系统软件配套 | 台 | 1 | 8369.40 |  |  |
| 8 | 显示设备 | 1.名称:75寸液晶电视机； 2.参数：75英寸，USB接口3个及以上，HDMI2.0接口2个以上；RJ45接口1个；工作电压:100—220v；电源功率:400W；WIFI频段:2.4G&5G；存储内存:32GB；背光方式:直下式/DLED；CPU核心数:四核；运行内存/RAM:3GB。 显示参数:色域值:72%；支持格式（高清）:2160p；亮度:300-500尼特；屏幕比例:16:9；刷屏率:60Hz；色域标 | 台 | 1 | 10142.81 |  |  |
| 入侵报警及视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 存储设备 | 1.名称：NVR存储设备9(含8T硬盘：8T,7200RPM,3.5寸,SATA)； 2.参数：4U标准机架式IP存储/X86架构/嵌入式软硬件设计 全插拔模块化无线缆设计 128路 512M接入/512M存储/512M转发 24盘位 1个eSATA，支持Raid 2个HDMI、1个VGA，HDMI双4K异源输出（可选配触摸屏） 20路1080P或5路4K H.265、H.264混合解码 报警16进8出 4个千兆网口 1个USB2.0，2个USB3.0 | 台 | 3 | 31063.63 |  |  |
| 10 | 网络服务器 | 1.名称：流媒体服务器； 2.参数：综合统一管理联网软件平台，支持1500路摄像机接入；可选配支持接入报警、对讲、门禁、出入口等系统，并在监控中心进行集中统一控制和管理，实现安防信息化集成与联动。平台界面设计人性化，采用B/S管理、C/S操作模式、APP辅助。 硬件要求：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 20455.31 |  |  |
| 11 | 模块（模块箱） | 1.名称：单防区模块; 2.参数：1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 个 | 1 | 340.56 |  |  |
| 12 | 模块（模块箱） | 1.名称：八防区输入模块； 2.参数;总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 个 | 1 | 467.28 |  |  |
| 13 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮; 2.参数：紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火ABS阻燃外壳/不适合86盒安装,工作电压: ≤250V,工作电流≤300ma | 个 | 1 | 87.61 |  |  |
| 14 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器; 2.参数：声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3. | 个 | 1 | 56.78 |  |  |
| 15 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：警号警灯 2.型号：声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 | 套 | 1 | 63.91 |  |  |
| 16 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：100VA ~12V 带接线端子 | 个 | 1 | 88.81 |  |  |
| 17 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：100VA ~24V 带接线端子 | 个 | 1 | 88.81 |  |  |
| 18 | 小电器 | 1.名称：变压器 2.参数：300VA -12V 带接线端子 | 个 | 4 | 107.26 |  |  |
| 19 | 插座 | 1.名称：PDU模块 2.参数：输入电流：0~32A；额定电压：220-250V 2P+E；输出位数：6位；适配线：1.5~6mm²；防护等级：IP20； | 个 | 5 | 464.42 |  |  |
| 20 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球高清摄像机； 2.参数：400万1/2.7"CMOS ICR星光级半球网络摄像机 最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白:0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 防暴等级:IK10 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 73 | 441.89 |  |  |
| 21 | 监控摄像设备 | 1.名称：半球人脸识别摄像机(含支架）； 2.参数：400万星光级1/1.8” CMOS 人脸抓拍网络摄像机 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：100°~40°，垂直视场角：52°~22°，对角线视场角：120°~46° 宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸: 2688×1520 接口类型: 甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485; 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型: 三芯电源接 防护等级:IP66 | 台 | 1 | 966.22 |  |  |
| 22 | 监控摄像设备 | 1.名称：防油烟摄像机； 2.参数：具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/2.8英寸CMOS的传感器 最大分辨率1920x1080。 镜头焦距：3.6mm/6mm/8mm可选 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265都支持Baseline/Main/High Profile。 当有报警触发时，视频录像帧率可自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于150米。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67、IK10防护等级。 | 台 | 5 | 671.56 |  |  |
| 23 | 监控摄像设备 | 1.名称：快球高清摄像机； 2.参数：400万像素5寸网络高清智能球机 图像传感器: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) 分辨率及帧率 主码流50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz:30fps(2560×1440) 视频压缩: H.265/H.264/MJPEG ,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 焦距: 4.8-110mm，23倍光学变倍 水平视角: 55-2.7度(广角-望远) Smart图像增强: 120dB超宽动态（非全帧率）、透雾、强光抑制、电子防抖 水平及垂直范围: 水平360°；垂直-5°-90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°-250°/s,速度可设;水平预置点速度：300°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 电源接口: AC24V 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 功耗: 18W max 防护等级: IP66 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 | 台 | 27 | 2437.73 |  |  |
| 24 | 监控摄像设备 | 1.名称：枪型高清摄像机（含支架）； 2.参数：400万1/2.7"" CMOS ICR星光级筒型网络摄像机 最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白:0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 电源供应:支持POE供电 功耗:DC12V： 7W Max 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 4 | 475.18 |  |  |
| 25 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外高清监控摄像机（含支架）； 2.参数：400万1/2.7"" CMOS ICR星光级变焦筒型网络摄像机 最小照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.2 水平视场角: 102°~29° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口 报警输入:2路 报警输出:2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 | 台 | 7 | 1469.14 |  |  |
| 26 | 入侵探测设备 | 1.名称：壁挂式红外微波双鉴探测器； 2.参数：红外+微波探测器，壁挂式，12米×12米，90度，防宠物35KG，含专用支架，工作电压:DC9-16V，工作电流:≤35mA(DC12V) | 套 | 2 | 256.94 |  |  |
| 27 | 交换机 | 名称:24口安防接入层交换机： 参数：2口千兆上联光口，8口10/100/1000M下联铜口 | 台 | 5 | 915.49 |  |  |
| 28 | 交换机 | 1.名称:24口网络核心交换机： 2.参数：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps 支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，前后或后前通风 端口形态：24个1/10GE SFP+万兆光接口，2个SFP+万兆光接口 支持VxLAN二层网关，支持VxLAN三层网关，支持EVPN 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，最大堆叠台数>=9台 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS等动态路由协议，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持VRRP，支持等价路由 单台配置双电源，双风扇 | 台 | 1 | 14928.41 |  |  |
| 29 | 安全防范分系统调试 | 入侵报警系统调试 | 系统 | 1 | 89.67 |  |  |
| 30 | 机柜、机架 | 1.名称：安防机箱； 2.参数： 1)产品尺寸：宽度:600×深度:450×高度:650 2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜ 3)机柜结构稳固，走线美观，可散件包装节省运输成本 4)单开玻璃门，开启角度：＞180度 5)两块侧板可拆卸，配舒适型塑料拉手，预留各种走线通道 6)前门弹力锁 7)角规深度方向可前后调整 8)静态负载：≤1000KG 9)防护等级：IP20 10)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 11)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求 12)机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 13)第三方尺寸测量、承载实验报告 | 台 | 3 | 1480.34 |  |  |
| 31 | 信息插座 | 1.名称：万兆光模块（接入） 2.参数：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 4 | 381.69 |  |  |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 网络服务器 | 1.名称：门禁管理工作站 2.参数：客户端电脑，支持安装门禁管理软件客户端软件 | 台 | 1 | 4409.40 |  |  |
| 33 | 软件 | 1.名称：门禁管理软件 | 套 | 1 | 2391.83 |  |  |
| 34 | 网络服务器 | 1.名称：门禁管理服务器； 2.参数：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 15734.99 |  |  |
| 35 | 分线接线箱（盒） | 1.名称：门禁接线箱1/3MJX2； 2.安装方式：明装 | 个 | 3 | 290.18 |  |  |
| 36 | 其他电源设备安装 | 1.名称：门禁变压/整流器； 2.参数：开关电源；直流电压：12V；额定电流：20A；电流范围：0~20A；额定功率：240w；电压调整范围：10.2~13.8V； 工作温度：-30~+70℃；工作湿度：20~90%RH，无冷凝； | 台 | 18 | 53.46 |  |  |
| 37 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：单门磁力锁(含支架）： 2.参数：抗拉力：280KG； 安全类型：通电上锁，断电开锁； 主体尺寸：长250*宽48*厚26mm； 工作电压：DC 12V； 工作电流：500mA； 支持门磁信号反馈； 适用范围：木门/玻璃门/金属门。 | 台 | 5 | 246.76 |  |  |
| 38 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：双门磁力锁（含支架）： 2.参数：抗拉力：560KG； 安全类型：通电上锁，断电开锁； 主体尺寸：500*48.5*26mm； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A； 支持门磁信号反馈； | 台 | 29 | 472.48 |  |  |
| 39 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：读卡器： 2.参数：读卡频率：13.56MHz 按键方式：有 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号，支持NFC开门 通讯方式：RS485 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋86底盒安装 工作环境：室内，IP64 | 台 | 34 | 939.90 |  |  |
| 40 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：开门按钮： 2.参数：外形尺寸：长93*宽93*厚20mm； 材料：PC+ABS； 安装预埋：86盒； 颜色选择：白色。 | 台 | 34 | 44.10 |  |  |
| 41 | 出入口控制设备 | 1.名称：四门控制器（带控制箱）： 2.参数：处理器：32位处理器，CPU采用ARM系列处理芯片，指令效率高，速度快 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485通讯接口 存储容量：5万张卡和5万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）控制器具备液晶中文显示屏，16个按键，操作方便 | 台 | 9 | 1357.19 |  |  |
| 42 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：发卡器； 2.参数： 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A | 台 | 1 | 597.08 |  |  |
| 43 | 门禁卡 | 1.名称:门禁卡； 2.参数:卡片类型：mifare卡 3.符合标准:ISO14443 Type A 4.卡片容量:1K 5.工作频率:13.56MHz | 张 | 300 | 2.33 |  |  |
| 44 | 安全防范分系统调试 | 出入口控制系统≤50门 | 系统 | 1 | 103.33 |  |  |
| 多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 显示设备 | 1.名称：55寸（16：9）液晶触摸一体机； 2.参数：.55英寸LED液晶显示屏4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口，实现USB多媒体文件播放功能。 内置安卓操作系统，支持选配超薄插拔式PC模块。 支持PC端20点触摸和安卓端10点触摸；触摸响应速度快，书写和演示流畅度高。 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单支持抗光干扰，阳光直射照常使用。 支持待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒功能；HDMI支持4K 60Hz。 支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等 支持任意通道书写批注功能。 具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能。 支持无线wifi双频2.4G/5G；支持一键黑屏功能。 支持有线网络一网通（安卓、PC）。 支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收四个信号显示在同一个交互平板上。 内置1300W像素高清摄像头和8阵列麦克风，拾音距离可达8m。 支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 技术参数 处理器:双核Dual-core A73、双核dual-core A53 1.5GHz 系统版本:Android 8.0 内存:4GB 存储空间:32GB 显示屏类型:LED液晶显示屏 显示屏尺寸:86英寸（16：9） 画面显示尺寸:1895*1065.9mm【H*V】 物理分辨率:3840（H）*2160（V） 像素间距:0.4395*0.4395 mm 色域NTSC(Typ):72% 响应时间:15ms 刷新频率:60Hz 色彩度:1.07B (10bit) 屏亮度:300cd/㎡ 对比度:5000:1 视角（度）:178°(H/V) 背光灯寿命:≥50000h 音频声道:2.0 喇叭规格:2*10W@ 8Ω 摄像头像素:≥1300W 摄像头数量:1个 摄像头视场角:101° 麦克风拾音距离:≥8m 麦克风数量:8个 触摸感应技术:红外感应识别触摸技术：PC：20点/安卓：10点 书写方式:手指、触摸笔或直径大于5mm非透明物体（多点8mm） | 台 | 16 | 8400.40 |  |  |
| 46 | 显示设备 | 1.名称：65寸(16:9)液晶触摸一体机； 2.参数：高清LED液晶屏，显示比例16:9，防炫光屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，无视差，低高度高精度红外触摸技术，全高清4K系统图标显示；超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，PC通道下内置视频会议软件，为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。内置6个麦克风，8米有效拾音距离；采用2*10W（中高音）+20W（低音）网孔发声扬声器，具有全功能Type-C接口，可支持音视频信号传输；触摸点数：20点书写，20点触摸；手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。提供智能模式：智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列，登录个人资料夹：手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号同时登陆，方便不同人员资料查询、下载；整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损；整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传， 第一时间追本溯源。 | 台 | 1 | 10222.00 |  |  |
| 47 | 显示设备 | 1.名称：98寸(16:9)会议商显； 2.参数：98英寸，USB接口3个及以上，HDMI2.0接口2个以上；RJ45接口1个；工作电压:100—220v；电源功率:400W；WIFI频段:2.4G&5G；存储内存:32GB；背光方式:直下式/DLED；CPU核心数:四核；运行内存/RAM:3GB。 显示参数:色域值:72%；支持格式（高清）:2160p；亮度:300-500尼特；屏幕比例:16:9；刷屏率:60Hz；色域标准:NTSC；屏幕分辨率:超高清4K；响应时间:8ms；对比度:1200:1，支持HDR；屏占比:N≥90% | 台 | 1 | 24565.94 |  |  |
| 48 | 显示设备 | 1.名称：无线投屏器； 2.参数：与一体机配套 | 台 | 2 | 1851.48 |  |  |
| 49 | 显示设备 | 1.名称：OPS电脑模块(I5)； 2.参数：操作系统:Windows®10 2.处理器:I5（6核） 3.内存:DDR4-8G 4.硬盘:SSD-256G 5.前I/O:1*HDMI1.4（支持4096*2160@30Hz），1*DP1.2（支持4096*2160@60Hz）；3*USB2.0，3*USB3.0，1*RJ45，1*MIC IN，1*Line OUT，2*Wi-Fi/BT ANT,1*电源按钮，1*复位按钮 6.后I/O:1*80pin，1*HDMI2.0（支持4096*2160@60Hz），2*USB2.0，1*USB3.0，1*AUDIO OUT，1*2.5/5.5 DC接口 7.扩展接口:1*M.2 2280 PCIE 4X SSD 8.:1*M.2 2280 9.WiFi/BT:支持M.2 2230 WiFi+BT模块 10.输入电压:DC-IN 12-19V 11.尺寸（L*W*H）:180mm*195mm*42mm 12.工作/存储环境温度:-5~45℃/-20~70℃ 13.工作/存储环境湿度:10%~90%RH无凝结/5%~95%RH无凝结 | 只 | 16 | 447.48 |  |  |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 交换机 | 1.名称:24口网络交换机： 2.参数：4个1000M单模光口,24口 10/100/1000M | 台 | 1 | 2525.60 |  |  |
| 51 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：寻呼话筒； 2.参数：桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据 支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP 网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 音频格式：MP3 采样率：8KHz~48KHz 传输速率：100Mbps 音频模式：16位CD音质 键盘输入方式：触控 LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 信噪比：>65dB MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV | 台 | 1 | 1838.87 |  |  |
| 52 | 扩声系统设备 | 1，名称：广播话筒； 2.参数：驻极体 指向性：心型指向 频率响应：40Hz-16kHz 灵敏度：-43dB±2dB 前奏音灵敏度：-50dB±2dB 钟声提示：带钟声提示功能 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） | 台 | 1 | 552.44 |  |  |
| 53 | 扩声系统设备 | 1.名称：IP网络攻放 120W; 2.参数：工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP. 内置高保真专业模拟功放，具有350W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。1~8区域输出端口，服务器PC软件配置好后，支持呼叫任意区域（或分区组）,支持呼叫全区。支持单个时段配置一个区域(或分区组)执行定时任务。报警任务,触发联动播放任意区域（或分区组）任务,实时文件播放任意区域（或分区组）任务,实时终端采播任意区域（或分区组）任务.区域输出端为100V端，可用于连接100V定压喇叭； 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 采样率：8KHz～48KHz EMC输入灵敏度：775mV (非平衡），AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗：470Ω 高音提升、衰减：±10dB 低音提升、衰减：±10dB 额定功率：120W .频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 谐波失真：≤1% 信噪比：＞65dB 输出方式：100V定压输出 | 台 | 3 | 3107.90 |  |  |
| 54 | 扩声系统设备 | 1.名称：IP网络攻放 350W; 2.参数：工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；支持红外功能，搭配红外遥控器可实现点播服务器节目库任意内容、可控制播放/暂停，操作灵活简单。 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP. 内置高保真专业模拟功放，具有350W的8分区独立控制定压100V功率输出选择。1~8区域输出端口，服务器PC软件配置好后，支持呼叫任意区域（或分区组）,支持呼叫全区。支持单个时段配置一个区域(或分区组)执行定时任务。报警任务,触发联动播放任意区域（或分区组）任务,实时文件播放任意区域（或分区组）任务,实时终端采播任意区域（或分区组）任务.区域输出端为100V端，可用于连接100V定压喇叭； 1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 采样率：8KHz～48KHz EMC输入灵敏度：775mV (非平衡），AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 AUX输出阻抗：470Ω 高音提升、衰减：±10dB 低音提升、衰减：±10dB 额定功率：350W 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 谐波失真：≤1% 信噪比：＞65dB 输出方式：100V定压输出 | 台 | 1 | 4295.90 |  |  |
| 55 | 网络服务器 | 1.名称：IP音频采集器； 2.参数：全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。 支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。 网络接口：标准RJ45输入 支持协议：TCP/IP，UDP 音频格式：MP3、PCM 采样率：8KHz~48KHz 传输速率：100Mbps 音频模式：ADPCM PCM 输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡） AUX声压触发阀值：≥10MV 谐波失真：≤0.3% 信噪比：≥68dB 环境温度：5℃～40℃ 环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 功耗：≤10W 输入电源：DC12V/1A | 台 | 1 | 2231.39 |  |  |
| 56 | 视频系统设备 | 名称：IP网络消防报警矩阵； 参数： 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.网络接口：标准RJ45输入 9.传输速率：100Mbps 10.支持协议：TCP/IP、UDP | 台 | 1 | 2258.41 |  |  |
| 57 | 扩声系统设备 | 1.名称：CD播放器； 2.参数：标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 自动播放控制，全数码伺服； 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 支持上电自动播放功能。 | 台 | 1 | 1117.27 |  |  |
| 58 | 扩声系统设备 | 1.名称：前置放大器； 2.参数：具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 10.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | 台 | 1 | 1127.90 |  |  |
| 59 | 网络服务器 | 1.名称：IP网络主机； 2.参数：工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 内置大容量128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 自带8路USB接口，6路通用串口（6组工业异步传输接口），最高480M传输速率。方便外扩周边设备接入。 自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 台 | 1 | 19021.79 |  |  |
| 60 | 软件 | 名称：网络广播管理软件 参数： 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 9.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 10.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 11.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 12.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 13.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 14.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 15.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 16.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能 18.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议。 | 套 | 1 | 6573.59 |  |  |
| 61 | 扩声系统设备 | 1.名称：调谐器； 2.参数：机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 为广播系统提供音源。 产品特点 标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 1路音频信号左右声道（L /R）输出； 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 电源：～220V / 50Hz 电源功耗：30W | 台 | 1 | 1077.67 |  |  |
| 62 | 扩声系统设备 | 1.名称：12路电源时序器； 2.参数：16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 16路电源插座依次间隔1秒打开。 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 台 | 1 | 1431.65 |  |  |
| 63 | 扩声系统设备 | 1.名称：10W吸顶喇叭； 2.参数：含调音开关 | 台 | 16 | 159.90 |  |  |
| 64 | 扩声系统设备 | 1.名称：60W室外防水音柱； 2.参数：额定功率(100V)：120W 额定功率(70V)：60W 灵敏度：94dB 阻抗：黑:COM白:80Ω 频率响应：110-15KHz 防护等级：IP66 喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 台 | 4 | 651.25 |  |  |
| 65 | 背景音乐系统调试 | 背景音乐系统调试 | 系统 | 1 | 96.48 |  |  |
| 机房及UPS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 电视墙 | 1.名称：55"LCD 3*3拼接（含拼接屏底座及框架）； 2.参数：尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D) 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下） | 套 | 9 | 5321.70 |  |  |
| 67 | 配电箱 | 1.名称：成套弱电配电箱1RM1; 2.型号规格：按系统图要求及行业标准,质量应符合招标人要求(不含电气火灾、电源监测、能耗等模块); 3.安装方式：挂墙明装 | 台 | 1 | 2100.65 |  |  |
| 68 | 控制台 | 1.名称：工作台； 2.型号：采用1.2mm优质冷轧钢板，采用1.2mm镀彩锌立柱是在普通双联控制台的基础上根据市场需求，将其外表加装独特耐划伤、防火、阻燃高级吸塑板，采纳整体窗口面板颜色可选。台面板下暗藏可推拉键盘抽屉，尺寸2400x800。 | 台 | 1 | 13051.10 |  |  |
| 69 | 配电箱 | 1.名称：插座箱； 2.安装方式：暗装. | 台 | 6 | 588.45 |  |  |
| 70 | 网络服务器 | 1.名称：安防工作站； 2.参数：客户端电脑，支持安装综合管理软件客户端软件 | 台 | 2 | 4409.40 |  |  |
| 71 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：摄像相机控制键盘 2.参数：网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备 | 套 | 1 | 257.40 |  |  |
| 72 | 入侵报警中心显示设备 | 1.名称：报警控制键盘 2.参数：中文液晶键盘/配套19A系列主机使用/总线网络主机只能配套液晶键盘/LCD报警键盘/中文显示 /可以对报警主机进行操作撤布防、消警、旁路继电器控制等等/对主机进行可视化编程/显示报警警情信息/报警声音提示。 | 套 | 1 | 257.40 |  |  |
| 73 | 入侵报警控制器 | 1.名称：网络报警主机； 2.参数：报警输入：支持本地16路，最大可扩展到128路 | 套 | 1 | 2010.32 |  |  |
| 74 | 卫星地面站接收设备 | 1.名称：9路视频解码器 2.参数输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）,输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 | 台 | 1 | 12605.06 |  |  |
| 75 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称: UPS主机 2.参数：10KVA采用双在线式工频机，内置隔离变压器，输入电压: 380VAC 三相五线制, 输入电压范围: 380VAC±25%,输入频率: 50/60Hz, 输入频范围: 50/60Hz±10％, 输出电压: 380VAC±1%, 输出波形: 正弦波, 总谐波失真: 线性负载＜3%;非线性负载＜5%.2：采用最新的集成功率元器件及DSP技术，双采用输入功率因数校正（PFC）技术，使得输入功因高于0.98，完全消除了UPS对市电电网的谐波污染。 3：具备强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求，能有效的杜绝电网上的杂讯、高压、突波，具有开机自诊断功能，避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。 具有输出过载、短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等全面保护功能，保证系统运行的稳定性和可靠性。 | 台 | 1 | 16256.89 |  |  |
| 76 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.参数：原装12V/150AH免维护铅酸电池 | 个 | 20 | 1449.52 |  |  |
| 77 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：电池柜 2. 配备所有电池及电池组连接线，连接线长度及其性能应满足施工要求，配备上电池柜的附件，20节/柜； | 台 | 1 | 1346.40 |  |  |
| 78 | 配电箱 | 1.名称:UPS输出配电箱 2.型号:含空开等； 3.基础：槽钢10#. | 台 | 1 | 3792.21 |  |  |
| 79 | 不间断电源 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 不间断电源(容量kV·A以下)100 | 系统 | 1 | 1039.09 |  |  |
| 音频传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 扩声系统设备 | 1.数字调音台： 2.参数：麦克风输入：8路（8个XLR接口） 线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 输出通道：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出 INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入 USB接口：外接U盘播放音乐 效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 幻象电源：+48V带开关 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 灵敏度：+21dB~-30dB 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 电平表：2x12-点距LED电平指示表 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz | 台 | 1 | 3922.36 |  |  |
| 81 | 网络服务器 | 1.名称：录播主机(5*HDMI)内嵌软件； 2.参数：视频协议：H.264 码流：256Kbps~12Mbps 视频输出格式：MP4/MOV/MKV/FLV/AVI/TS 音频协议：AAC 直播协议：支持TS、RTSP、RTP和RTMP实时协议流 网络协议：支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP、DHCP、HTTP协议 视频输入接口：4路SDI高清视频接口、3路HDMI高清视频接口 视频输出接口：3路HDMI高清视频接口 输入分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/I60/I50/P30/P25fps 输出分辨率：3840x2160P30fp、1920x1080P60/P50/P30/P25fps、1280x720P60/P50/P30/P25fps、720X576P60/P50/P30/P25fps 音频输入接口：2路凤凰端子接口，1路HDMI音频接口 音频输出接口：1路凤凰端子接口，1路3.5mm音频接口，1路HDMI音频接口 网口：2路千兆网口 USB接口：5路USB 2.0接口 控制口：5路RS-232接口、1路RS-485接口 面板按键：1×开关按键、4×功能按键 .指示灯：3×LED指示灯 存储空间：2TB 电源：DC 24V/5A | 台 | 1 | 21991.79 |  |  |
| 82 | 扩声系统设备 | 1.名称：音频处理器； 2.参数：输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 采样率：48K 幻象供电：DC 48V 频率响应：20Hz-20kHz 总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 数/模动态范围(A-计权)：114dB 模/数动态范围(A-计权)：120dB 输入阻抗(平衡式)：20KΩ 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 通道隔离度：1kHz，104dB 输入共模抑制：70dB @80 Hz 最大输出电平：+18dBu，平衡 最大输入电平：+18dBu，平衡 工作温度：0℃-40℃ .工作电源：AC110V-220V,电源功耗：<40W | 台 | 1 | 3458.14 |  |  |
| 83 | 扩声系统设备 | 1.名称：500W专业功放； 2.参数：输出功率：立体声@8Ω：500W×2；立体声@4Ω：850W×2；桥接@8Ω：1700W 输入灵敏度：2.2dBu(1V)/2dBu(2V) 输入阻抗：10KΩ 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 分离度(@1KHz) ：≥80dB 阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 信噪比（A计权）：≥100dB 输入电压：~220V/50Hz 最大功耗：1200W | 台 | 3 | 3472.22 |  |  |
| 84 | 网络服务器 | 1.名称：视频会议终端； 2.参数：框架协议：符合国际电联ITU H.323、SIP协议 视频输入：3路高清视频输入接口，HDMI*3 视频输出：2路高清视频输出接口，HDMI*2 音频输入：3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1 音频输出：2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 网络：1路千兆网口：RJ45*1；1路WIFI网络（可选配为4G网络） USB接口：2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 视频协议：支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频标准协议 双流协议：支持H.239、BFCP双流协议 显示方式：支持4：3和16：9 散热方式：内置散热风扇 | 台 | 1 | 24003.47 |  |  |
| 85 | 扩声系统设备 | 1.名称：话筒处理器； 2.参数：支持话筒同时开麦数量：16个有线单元+8个无线单元 频率响应：80Hz~16kHz 信噪比：>75dB(A) 动态范围：>75dB(A) 总谐波失真：<0.05% 主电源：100-240AC/50-60Hz 音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 输出负载：>1KΩ 静态功耗：3.3W 连接方式：RJ45网口 指示灯：AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯 工作温度：-10℃~+60℃ 工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 台 | 1 | 2779.22 |  |  |
| 86 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器； 2.参数：输入电压：100-240V AC 50/60Hz 充电接口（USB）：10个/100W 充电电压：5V 充电电流：2A（最大） | 台 | 2 | 1566.29 |  |  |
| 87 | 卫星地面站接收设备 | 1.名称：天线分配器； 2.参数：频率范围：450MHz -950MHz 总增益：0dB，±2dB 输入/出阻抗：50Ω 天线供电：+12V DC/0.1A 中央点为正极 直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组 中央点为正极 电源：100-240V AC，50/60Hz，12V DC/3A 连接器端口：BNC | 台 | 1 | 813.77 |  |  |
| 88 | 集线器 | 1.名称：话筒天线； 2.参数：射频频率范围：450-950MHz 供电方式：BNC，8-12V DC 电流：0.04A 驻波比：≤2.0 输入阻抗：50Ω 放大器底噪：＜3.6dB 增益：18db(典型) 极化方式：垂直 前后比：≥25dB 接头类型：BNC 指向性：180度指向 | 台 | 2 | 4767.86 |  |  |
| 89 | 扩声系统设备 | 1.名称：无线会议AP发射器； 2.参数：以太网口：1个10/100/1000M电口 Console口：1个RJ45口 PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 适配器供电：12V/2A 发射功率：≤20dBm 可调节功率粒度：1dBm 可调功率范围：1dBm~相应国家规定 功耗：＜14.85W 天线：内置矩阵式智能天线 复位/恢复出厂设置：支持 状态指示灯：1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 | 台 | 1 | 1465.09 |  |  |
| 90 | 扩声系统设备 | 1.名称：无线话筒（含支架）； 2.参数：调制方式：宽带调频（FM） 频率范围：530-580MHz，640-690MHz 信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大频偏：±48kHz 音频频率响应：50Hz-16.5kHz 综合信噪比：105dB 综合失真：≤0.3% 相邻信道抑制：≥70dB 工作距离：约100-150m 接收机指标 接收方式：自动选讯接收 振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 天线输入：BNC插座/（50Ω） 中频：110MHz，10.7MHz 灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10dBV 供电：DC 12V-1A 工作电流：≤500mA 发射器指标 天线：手持麦克风内置螺旋天线 射频输出功率：30mW 拾音头：动圈式 杂散抑制：-60dB 供电：两节AA碱性电池 工作环境温度：-10℃到+50℃ 电池寿命：>6小时 功耗：10W | 台 | 4 | 1715.58 |  |  |
| 91 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：主席单元话筒（内嵌软件）； 2.参数：麦克风类型：驻极体电容式 2.咪芯指向性：心型 3.频率响应：80Hz~16KHz 4.麦克风输入阻抗：1KΩ 5.灵敏度：-36±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 6.最大SPL：120dB(THD>3%) 7.信噪比：>80dB(A) 8.串扰：>70dB 9.动态范围：>80dB 10.THD：<0.1% 11.最大功耗：3W 12.供电方式 ：会议主机供电 13.颜色：细砂石墨灰 14.签到功能 ：按键签到 15.显示屏：4.3英寸LCD电容触摸屏 | 台 | 1 | 2658.42 |  |  |
| 92 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：代表单元话筒（内嵌软件）； 2.参数：麦克风类型:驻极体电容式 咪芯指向性:心型 频率响应:80Hz~16KHz 麦克风输入阻抗:1KΩ 灵敏度:-36±1.5dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz) 最大SPL:120dB(THD>3%) 信噪比:>80dB(A) 串扰:>70dB 动态范围:>80dB THD:<0.1% 最大功耗:3W 供电方式 :会议主机供电 颜色:细砂石墨灰 签到功能 :按键签到 显示屏:4.3英寸LCD电容触摸屏 | 台 | 9 | 2547.55 |  |  |
| 93 | 扩声系统设备 | 1.名称：主扩音箱（含支架）； 2.参数：阻抗：8Ω 频响：55Hz~20KHz 额定功率：300W 峰值功率：1200W 灵敏度：98dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 4 | 2520.89 |  |  |
| 94 | 扩声系统设备 | 1.名称：返听音箱（含支架）； 2.参数：阻抗：8Ω 频响：60Hz-20KHz 额定功率：300W 峰值功率：1200W 灵敏度：98dB/W/M 最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 覆盖角度：(H)80°(V)60° 高音：1.4"压缩高音单元×1 低音：10"低音×1 | 台 | 2 | 2520.89 |  |  |
| 中控控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 扩声系统设备 | 1.名称：会议系统主机（内嵌软件）； 2.参数：话筒容量：有线话筒≤4096；无线话筒≤300 同声传译通道：63+1通道 频率响应：80~16KHz 信噪比：>78dB(A) 动态范围：>80dB 总谐波失真：<0.05% 主电源：100-120VAC/200-240VACbyswitch 音频输入：LINEIN1:775mVrms平衡；2路输入凤凰端子:775mVrms平衡；LINEIN2:775mVrms非平衡 音频输出：LINEOUT1:1Vrms平衡；16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡；LINEOUT2:1Vrms非平衡 输出负载：>1KΩ EXTENSION口：1路，连接会议系统扩展设备 DANTE/NC口：1路，对接DANTE协议的外部设备 WIFI网口：1路，连接无线AP PC网口：1路，连接电脑 DELEGATES输出接口：4路，用于连接会议发言单元 RS-232接口：2路，1路用于摄像跟踪，1路用于对接外部设备 RS-485接口：1路，用于摄像跟踪 静态功耗：30W 输出功耗：320W 有线话筒连接方式：专用电缆（6芯） 触屏控制：4.3英寸全彩触摸屏 | 台 | 1 | 5037.69 |  |  |
| 96 | 网络服务器 | 1.名称:网络中控主机（内嵌软件）； 2.参数：处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 USB口：1路 封装方式：金属机箱，支持机架安装 输入电源：～110-240V 50-60Hz 软件：Control System Builder,中英文界面 电源功耗：12W | 台 | 1 | 13517.40 |  |  |
| 97 | 软件 | 1.名称：集中控制系统软件 | 套 | 1 | 9995.03 |  |  |
| 98 | 扩声系统设备 | 1.名称：电源时序器； 2.参数：额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 台 | 3 | 1566.29 |  |  |
| 99 | 视频系统设备 | 1.名称：矩阵切换器（内嵌软件）； 2.参数：可接入输入卡数量：2块 可接入输出卡数量：2块 可接入控制卡数量：1块 输入通道：8路 输出通道：8路 串口：1×RS-232（9-针母D型接口） 波特率与协议：9600；数据位：8位，停止位：1，无奇偶校验位 RS-485控制接口：4位3.8mm凤凰接口，与触摸面板配合使用 显示屏：7英寸全彩触摸电容屏 以太网控制接口：RJ-45母接口 以太网控制速率：自适应10M/100M,全双工或半双工 工作电源：AC 100V~240V，50/60Hz，国际自适应电源 13.环境温度：-20℃—+70℃ | 台 | 1 | 2765.30 |  |  |
| 100 | 路由器 | 1.名称:无线路由器： 2.参数：双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 台 | 1 | 274.20 |  |  |
| 101 | 监控摄像设备 | 1.名称：高清摄像机（内嵌软件）； 2.参数：视频信号系统：1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 传感器类型：1/2.8英寸, CMOS, 有效像素：207万 逐行 扫描方式：逐行 镜头：20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 【等效35mm焦距：34mm-674mm】 数字变焦：16x 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 电子快门：1/30s ~ 1/10000s 白平衡：自动, 手动,一键式,指定色温,室内,室外 数字降噪：2D, 3D数字降噪 背光补偿：支持 .信噪比：≥55dB 水平视场角：60.7° ~ 3.36° 垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 水平转动范围：±170° 垂直转动范围：-30° ~ +90° 水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s 垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s 水平、垂直翻转：支持 图像冻结：支持 预置位数量：255 预置位精度：0.1° 音频： 数字音频拾取：内置双麦克风阵列，100Hz至16KHz 频率响应 模拟音频输入：支持3.5mm Line-In .数字音频输出：支持HDMI、USB、LAN等音频输出 模拟音频输出：支持3.5mm Line-Out | 台 | 3 | 7293.50 |  |  |
| 102 | 显示设备 | 1.名称：平板电脑； 2.参数：10.95英寸 2021款120Hz高刷全面屏 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑8+128GB WIFI 处理器骁龙865 | 台 | 1 | 3197.09 |  |  |
| 103 | 显示设备 | 1.名称：电动幕布； 2.参数：150寸16：10电动遥控玻珠 | 台 | 1 | 2334.04 |  |  |
| 视频传输系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 信息插座 | 1.名称：地插； 2.安装方式：地面安装。 | 个 | 2 | 745.31 |  |  |
| 105 | 桌插 | 1.名称：桌插安装。 | 个 | 1 | 597.16 |  |  |
| 106 | 显示设备 | 1.名称：高清投影机（含HDMI无缝高清输出卡）； 2.参数：1DLP ,1920*1200,6000lm,3000000:1，纯激光光源,光源全封闭,标镜投射比1.15-1.9,10.7KG,白, | 台 | 1 | 16861.12 |  |  |
| 107 | 显示设备 | 1.名称：投影机吊架： 2.与投影机配套 | 台 | 1 | 326.30 |  |  |
| 108 | 视频系统设备 | 1.名称：无缝高清输入卡（内嵌软件）； 2.参数：协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 像素带宽：165MHz, 全数字 接口带宽：6.75Gbp,全数字 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 最大传输延时：5nS(±1nS) 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 最大直流偏置误差：15mV 输出最长距离：15米 | 块 | 2 | 1994.70 |  |  |
| 109 | 视频系统设备 | 1.名称：无缝高清输出卡（内嵌软件）； 2.参数：协议：支持HDMI1.3a协议，HDCP1.3协议, DVI1.0协议。 像素带宽：165MHz, 全数字 接口带宽：6.75Gbp,全数字 最大支持分辨：Normal-PC： 1600x1200@60_24bit；HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit；HDTV：1920x1080P@60_36bit 位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit 位上升时间(Risetime )：<0.3Tbit (20%--80%) 位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit (20%--80%) 最大传输延时：5nS(±1nS) 信号类型：HDMI 1.4规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 信号强度：T.M.D.S +/- 0.4Vpp 接口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座 最小/最大电平：T.M.D.S 2.9V/3.3V 最大直流偏置误差：15mV 输出最长距离：15米 | 块 | 2 | 1994.70 |  |  |
| 110 | 交换机 | 8口POE交换机 1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能 2.传输模式：全双工/半双工自适应 3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at 4.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W | 台 | 1 | 2630.29 |  |  |
| 能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 机柜、机架 | 1.名称：采集箱1CJX1； 2.参数：400x300x200 | 台 | 1 | 5426.88 |  |  |
| 112 | 网络服务器 | 1.名称：能耗监测数据工作站； 2.参数：4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 4805.40 |  |  |
| 113 | 网络服务器 | 名称：水表区域管理器； 参数： 1、可带载燃气表，水电表，能量表，支持M-BUS／RS485通讯；2、与现场各表具进行通讯，检测其状态，并采集相应数据；3、与数据集中器通讯，上传数据和接收命令；4、可人机对话，按键操作，LCD 显示菜单，方便调试；5、通信方式：TCP/IP、下行M-BUS，RS485；6、下行通讯接口：4路，最大带载数量128个；7、最大通讯距离400m11、工作环境：温度-20℃～55℃，湿度＜95%RH（不结露）； | 台 | 1 | 3950.03 |  |  |
| 114 | 软件 | 1.名称：能耗监测系统管理软件 2.参数： (1）能耗统计、分析、汇总功能 系统采用对现场用电、用水、用气等设备加装计量装置的方式实现对能耗量的实时测量，包括有电力仪表、燃气表、水表、冷热表等，并经数据采集装置将数据上传给数据中转站/数据中心，数据中转站/数据中心再将实时数据进行统一的处理，通过互联网将其上传到后端服务器。 （2）电能的分项能耗统计分类能耗中，电量应分为4项分项，包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。 （3）设备能耗管理 1）设备能耗分析：设备能耗分析页面展示了设备在选定时间内各个时段的能耗情况。 | 套 | 1 | 31695.83 |  |  |
| 115 | 插座 | 1.名称：PDU模块 2.参数：输入电流：0~32A；额定电压：220-250V 2P+E；输出位数：6位；适配线：1.5~6mm²；防护等级：IP20； | 个 | 1 | 464.42 |  |  |
| 舞台面光灯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 装饰灯 | 1.舞台面光灯； 2.具体由厂家深化。 | 项 | 1 | 53697.60 |  |  |
| 合计=1+2+...+116= 元 大写（ ） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、结转至附件二投标承诺书；

2、本表所列的所有货物清单，请各投标人自行填报全费用综合单价（保留二位小数）

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。投标人所报的全费用综合单价包括货物的供货、协助招标人安装、总体调试、税金、运输（货物运到招标人指定的施工现场）、保险、装卸、损耗、验收（含第三方验收）、施工全过程的技术指导服务、售后服务、材料、风险、利润、招标代理费等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

4、本工程的全费用综合单价一次性包死，结算时应按照实际完成的工程量进行结算。