附件13

- 台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块LED显示屏采购

- 投标报价清单

| 序号 | 产品名称 | 产品特征 | 单位 | 数量① | 全费用综合单价上限（元） | 全费用综合单价报价（元）② | 合价（元）③=①*② | 投标人承诺品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 户外全彩LED显示屏品牌 | 电线、电缆品牌 | 电脑品牌 |
| 1 | 视频系统设备 | 1、名称：户外全彩LED显示屏（含接收卡、显示屏边框等）（共计2套显示屏） 2、设备参数： 1) 像素点间距：≤5mm 2) 像素相对偏差 ：水平≤0.3%，垂直≤0.4% 3) 屏幕平整度 ：≤0.36mm 4) PCB设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一；PCB阻燃等级：V-0级 5）视角：水平≥160°，垂直≥160° 6）白平衡亮度：5000～6000；色温K：3000K～10000K可调 7）换帧频率：60Hz；刷新率：≥3000Hz 8）低亮高灰：支持PWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置，支持100%亮度时，16bits灰度 20%亮度时≥12bits灰度； 9）防水等级：≥IP65；使用寿命：≥100000hrs 10）工作温度范围：-20～40℃；工作湿度范围：10%～80%无凝露 11）箱体设计：轻金属合金材质，一体化设计，单元板厚度≤19mm；具备主动散热功能；箱体底部具备压力缓冲设计 12）前安装维护 3、具体参数及资质要求详见招标文件 | m2 | 47.18 | 10632.69 |  |  |  |  |  |
| 2 | 播控设备安装、调试 | 1、名称：视频处理器 2、设备参数： 1)支持230万像素点带载能力，最宽4096像素，最高4096像素; 2)支持千兆有线网络; 3)支持多窗口输出模式，单页面支持2路4K或6路1080P或10路720P或20路360P视频播放; 4)A55处理器，1.8GHz主频，1G运行内存+16G存储内存; 5)支持一路HDMI 1.4输入，一路HMDI1.4输出1080P@60Hz，支持HDMI Loop 6)支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码； 7)支持千兆有线网络、支持立体音频输出； 8)支持1 路 USB3.0 接口，支持 U 盘节目导入播放，U盘固件升级; 9)支持4G联网功能； 10)支持5G联网功能； 11)支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节； 12)支持PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 ； 13)支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控； 14)支持Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件； 15)支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器（如风速风向传感器，温湿度传感器，噪声传感器，PM2.5传感器等） 3、具体参数要求详见招标文件 | 台 | 2 | 2162.84 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制设备 | 1、名称：异步发送器 | 套 | 2 | 3156.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：智能配电柜 2、具备过流、短路、断路保护与报警功能； 3、内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能 4、外壳防护等级：IP30或以上，30KW | 台 | 2 | 5312.44 |  |  |  |  |  |
| 5 | 输入设备 | 1、名称：台式服务器 2、设备参数：酷睿I5-12400 ；内存：16G DDR4；硬盘：500G固态硬盘+ 2T机械硬盘 3、其他：含23.8英寸显示器1台、配套键盘及鼠标 | 套 | 1 | 5525.86 |  |  |  |  |  |
| 6 | 收发器 | 1、名称：光纤收发器（含一收一发） 2、设备参数： 1)1路千兆网口。 2)1路LC单模双芯光纤接口，出厂时安装光模块。 3)光纤接口传输速率1，25Gb/s,波长1310nm，传输距离15KM，支持热拔插。 4)用于光信号和单拟信号的相互转换，无需任何驱动，连接即可使用。 | 对 | 2 | 2210.13 |  |  |  |  |  |
| 7 | 线缆及调试 | 1、线缆及相关调试 2、含屏间电源线、视频线、光缆、智能配电柜进出电线电缆、配管、光纤熔接、屏体调试及试运行等 | 项 | 1 | 14760.94 |  |  |  |  |  |
| 8 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 850.11 |  |  |  |  |  |
| 9 | 超高增加费 | 操作高度增加费(含升降车、吊车等费用） | 项 | 1 | 7871.39 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价合计（1+2+...+8+9）（投标总报价保留整数，小数点后四舍五入，结转至附件12开标一览表） |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |

注：

1、钢结构及龙骨搭接深化和材料由投标人在报价时综合考虑，结算不做调整。

2、本项目脚手架搭拆费、增高费、电源线、信号线、配管以及相关调试均按项包干，投标人在报价时综合考虑，电线电缆规格需满足屏幕需求及相关验收要求，结算不做调整。

3、本项目LED显示屏面积按显示屏净尺寸计量（不含边框面积），屏幕边框价格由投标人报价时综合考虑，结算不做调整。

4、投标人投标总报价及全费用综合单价报价均不得超过投标总报价最高投标限价及相对应全费用综合单价最高投标限价，否则作无效标处理。

5、投标报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

6、上表中，清单中所有内容，包括产品名称、产品特征、单位、数量等均不得变更，否则以无效标处理。

7、 全费用综合单价包括但不限于本项目采购需求、施工安装和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款和政策性文件规定及合同包含的所有风险等在内的一切费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日