台州湾新区小额工程

招 标 文 件

招标项目：台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目

招 标 人：  台州东盛建设投资有限公司    （盖章）

招标代理：  建经投资咨询有限公司    （盖章）

联 系 人：   金青雅        联系电话：  0576-88550017

日期：2024年5月

目     录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	10

1.1 工程概况	10

1.2 资金来源和落实情况	10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10

1.4 投标人资格要求	10

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	11

1.9 踏勘现场	11

1.10 投标预备会	11

1.11 分包	11

1.12 偏离	11

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	12

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	13

3.4 投标担保	13

3.5 备选投标方案	13

3.6 投标文件的编制	14

4. 投标	14

4.1 投标文件的递交	14

4.2投标截止期	14

4.3 投标文件的修改与撤回	14

5. 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

6. 评标	14

6.1 评标委员会	14

6.2 评标原则	15

6.3 评标	15

7. 合同授予	15

7.1中标候选人公示	15

7.2中标通知书	15

7.3合同签订	15

8.重新招标和不再招标	16

8.1重新招标	16

8.2 不再招标	16

9. 纪律和监督	16

9.1 对招标人的纪律要求	16

9.2 对投标人的纪律要求	16

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	16

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	16

9.5 投诉	16

10. 需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法	17

评标办法前附表	17

1. 评标方法	18

2. 评审标准	18

2.1 初步评审标准	18

2.2 分值构成与评分标准	18

3. 评标程序	18

3.1 初步评审	18

3.2 详细评审	19

3.3 投标文件的澄清和补正	19

3.4 评标结果	19

第四章 招标需求	22

第五章 合同条款及格式	61

第六章  投标文件格式	82

# 第一章  招标公告

详见台州湾新区小额工程电子交易平台和浙江政府采购网上招标公告

（台州湾新区小额工程电子交易平台，http://www.tzwztb.com/）。

（浙江政府采购网，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 工程名称 | 工程名称：台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州东盛建设投资有限公司 地址：台州湾新区甲南大道东段9号 联系人：范先生 电话：0576-88908071 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：建经投资咨询有限公司 地址：台州市椒江区·爱华新台州大厦16A 联系人：胡郑蒙卡、金青雅 电话：0576-88550017 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 台州湾新区鲍浦大道以南、启泰街以西 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过45日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 独立法人资格的电热食品加工设备制造商或经制造商授权的本项目唯一代理商 |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： - 招标文件； - 施工图纸电子文档； |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资格标包括： （1）法定代表人授权委托书（投标文件格式一）或法定代表人身份证明（投标文件格式二）； （2）制造商企业法人营业执照（如为代理商，代理商及制造商均需提供企业法人营业执照）； （3）电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》； （4）若代理商参加投标，须出具制造商合法的针对本项目的唯一代理授权书； （5）电子保函或现金转账的缴款凭证； （6）《项目实施人员一览表》（投标文件格式三）； （7）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式四）； （7）投标人认为应提供的其它材料（如有）。 2、资信技术标包括： 投标人根据评标办法自行编制资信技术标。 3、商务标包括： 1）投标函（投标文件格式五）； 2）投标报价清单（投标文件格式六）。 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 投标报价要求 | 招标控制价： 2445376 元； 最高投标限价： 2445376 元。报价不得超过最高投标限价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额： 4.8 万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州东盛建设投资有限公司（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注意：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 （1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（投标文件格式七）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则以无效标处理。 （2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件（投标文件格式八）及身份证原件，否则以无效标处理。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：2024年5月30日13：30 -14：00 接收人： 建经投资咨询有限公司 （代理机构）； 接收人联系方式： 0576-88550017； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。 3、注意事项 ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④ 电子保函或现金转账的缴款凭证，其扫描件（加盖公章）放进投标文件中。 ⑤ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑥ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 5 月 29 号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传 至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件 递交要求 | 1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），如遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 支付平台使用费和缴纳保证金后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、ca锁发生故障或用错等自身原因，导致投标失败的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。否则造成投标失败的，由投标人负责。 （3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：采用银行保函、现金或台州湾新区小额工程电子交易平台系统内的电子保函。 履约担保金额为中标价的 2%，在合同签订前向招标人缴纳。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 10.2 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时没收投标保证金总额的30%，同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |
| 10.4 | 中标候选人的确定 | 本工程推选1名中标候选人。 |
| 10.5 | 纸质投标文件说明 | （1）本项目不要求递交纸质投标文件。 （2）中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件5份。（投标工具中所有内容打印成纸质文件，纸质文件上的水印码须与上传至“电子交易平台”上的投标文件的水印码一致。） |

1. 总则

1.1 工程概况

根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.1本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：/。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。

（2）开标会议应由联合体的牵头人参加。

（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）招标控制价（如有）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。

投标人通过登录台州湾新区小额工程交易中心（http://www.tzwztb.com/)平台进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.1.2投标文件的份数：见投标人须知前附表。

3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求：见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款 和3.4.4款仍然适用。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容；

（4）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（5）投标人违反《台州市工程建设投标保函管理规定》（台公管办[2022]2 号）文件规定的。

（6）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格，并没收投标保证金。

3.4.5 项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（台州湾新区小额工程交易中心平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

4.2投标截止期

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.2.3投标文件递交要求：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。

5.2 开标程序

按前附表5.2要求。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.2招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，经询标后其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行投标文件实质性内容要求响应性审查，经询标后按无效标处理：

（1）在一份电子投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（2）商务标出现计算错误或结转错误的；

（3）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（4）投标报价涉嫌低于成本价的；

（5）违反招标文件其他实质性条款规定的。

（6）法律法规规定属无效标情形的。

3.1.5商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标函中的投标总报价和报价明细表中的报价合计不一致时，在总报价不变的前提下，通过按比例调整报价明细表中子目的方式使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

第一阶段：资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的资格进行审查，凡不符合资格审查要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

第二阶段：资信技术评审（40分）

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的资信技术得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套厨房设备配置的适用性、节能性及先进性 | 根据投标人的整套厨房设备配置整体匹配性、各设备性能好坏分类、节能性情况、各类厨房设备配置的技术专利、技术先进及可靠性等方面进行综合评审。 一档，得6.6-11.0分；二档，得2.1-6.5分；三档，得0.1-2.0分。 | 11分 |
| 2 | 供货、安装调试、验收方案 | 1.安装调试、验收方案（5分）： 根据投标人安装调试方案内容的齐全性，是否包含了招标需求中的全部内容，是否对具体的验收方案作出了详细、明确的阐述，且项目方案是否贴合本项目实际情况的等进行综合评审。 一档，得3.1-5.0分；二档，得1.1-3.0分；三档，得0.1-1.0分。 2.时间进度（3分）： 交货期每提前一天得1分，最多得3分。 | 8分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供2019年1月1日至今（合同签订时间为准）厨房设备项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分（需提供合同原件的扫描件，未提供不得分。） | 6分 |
| 4 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001或ISO45001）的，每提供一份得1分，最高得3分。 （需提供证书原件的扫描件，且均在有效期内，未提供或不符合要求或超出有效期的不得分）。 | 3分 |
| 5 | 质保期 | 投标人在满足采购需求质保期2年的基础上，质保期每增加一年加1分，最高加2分。 | 2分 |
| 6 | 售后服务方案 | 响应时间：(1)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在半小时的得2分； (2)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在1小时的得1.5分； (3)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在2小时的得1分； (4)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在3小时的得0.5分； 未提及此项的不得分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的服务方案措施情况进行综合评审。 根据投标人方案编写是否贴合本项目、是否编制合理、可行，关键线路是否清晰、准确、完整，关键节点控制措施是否得力、可操作性等进行综合评审。 一档，得3.1-5.0分；二档，得1.1-3.0分；三档，得0.1-1.0分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务人员配置方案进行综合评审。 根据投标人的人员配置是否充足、合理、且经验丰富，岗位是否分明、科学合理、利于项目开展及资料齐全性进行综合评审。 一档，得1.8-2.0分；二档，得0.5-1.7分；三档，得0.1-0.4分。 售后服务人员需提供连续6个月在投标人单位开具的社保证明扫描件。 | 3分 |

资信技术内容缺项或提供的证明材料有误的均得0分。

第三阶段：商务标评审（60分）(以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入)

1)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2)在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以有效投标报价的算术平均值*0.98作为评标标底价（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

投标报价等于评标标底价的得60分；投标报价低于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝60-|(评标标底价-投标报价)|/评标标底价×100×0.5）；投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1分（商务标分值＝60-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×1）。

商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

第四阶段：评标总得分满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。

- 总得分＝资信技术标得分+商务标得分。

第五阶段：中选候选人的确定

中选候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，排名第一的为中选候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

一）资信技术标得分高者；

二）投标报价低者；

- 三）抽签确定。

- 第四章 技术规格书

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注（图片仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣间+主副食库 |  |  |  |  |
| 1 | 六门不锈钢更衣柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制造， 2、侧板、门板、底板、层板、后板δ=0.8mm，上挂式密封门,六门，配锁。 3、规格：900×420×1800 | 台 | 6 |  |
| 2 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 | 个 | 2 |  |
| 3 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 | 个 | 2 |  |
| 4 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 | 台 | 2 |  |
| 5 | 加重平板车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配静音脚轮，其中两个万向。 2、规格：900×500×900 | 辆 | 2 |  |
| 6 | 四层平板架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，平板1.0mm，配加强筋，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 6 |  |
| 7 | 低搁架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢型管制作，30×30方管1.0mm。 2、规格：1200×500×350 | 个 | 6 |  |
| 8 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1200（门洞宽）。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 冷库 |  |  |  |  |
| 10 | 高低温冷库 说明： 1、冷库板采用SUS304不锈钢钢板制作厚0.5mm，内质10cm厚PU聚氨酯夹芯板。连接方式，挂钩连接，控制系统含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护，全自动电气控制箱（带主动化霜），采用艾默生压缩机，丹佛斯膨胀阀，库内底板需铺设3mm防滑铝板。 2、温度：-10℃~-20℃ 3、温度：+2℃~-10℃ 4、规格:4480×5400×2600 | 立方米 | 62.9 |  |
| 11 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 12 |  |
| 收货区+洁具间 |  |  |  |  |
| 12 | 电子磅秤 说明： 1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，开机自动置零，零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能,交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池),工作温度范围：0℃～+40℃, 相对工作湿度: ≤ 85% RH, 2、台面尺寸：350*450mm。 3、规格：300kg | 台 | 1 |  |
| 13 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 1 |  |
| 14 | 拖把池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×600×500 | 个 | 1 |  |
| 15 | 拖把沥干池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格： 1200×380×（500+1100） | 个 | 1 |  |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 17 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1500（门洞宽）。 | 台 | 1 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |
| 18 | 电热开水器连座 说明： 1、整机304优质不锈钢制造，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有断电保护装置， 2、容积：160L。 3、功率：15KW/380V 4、规格：590×450×1480 | 个 | 1 |  |
| 19 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 3 |  |
| 20 | 单星剖鱼台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1500×760×（800+100） | 个 | 2 |  |
| 21 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 | 个 | 1 |  |
| 22 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 5 |  |
| 23 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：520×760×800 | 张 | 2 |  |
| 24 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：280×760×800 | 张 | 2 |  |
| 25 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×360×800 | 张 | 1 |  |
| 26 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×560×800 | 张 | 1 |  |
| 27 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 28 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 切配间 |  |  |  |  |
| 29 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 | 个 | 1 |  |
| 30 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 31 | 多功能切菜机 说明： 1、电源电压：220V/50HZ 2、电机功率：1.34KW 3、生产能力：600-1000KG/H(叶菜)、300-1000KG/H(根茎) 4、叶菜切段规格：1-60mm(可调) 5、传送带宽： 120mm 6、机器材质：整体SUS304不锈钢 7、球茎切菜规格：可订做, 8、切片2-10mm,切丝2-8mm， 9、切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) 10、规格：1200*600*1300 | 台 | 1 |  |
| 32 | 肉片机 说明： 1、源电压：380V/50Hz 2、电机功率：3KW 3、产量：800～1000KG/H 4、绞盘：0/3/5/9/16mm | 台 | 1 |  |
| 33 | 绞切两用机 说明： 1、电源电压：380V/50HZ 2、电机功率：1.1KW*2 3、机器产量：800-1000KG/H 4、投料口尺寸：100*180mm 5、切割厚度：3mm 6、机器净重：125KG | 台 | 1 |  |
| 34 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 4 |  |
| 35 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 | 台 | 2 |  |
| 36 | 万能组合消毒柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，砧板消毒柜选用两辆推车设计，刀具消毒柜选用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 2、紫外线功率：17w 3、红外线功率：300w 4、消毒方式：紫外线 5、消毒刀数量：20把 6、消毒毛巾数量：24块 7、消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 8、规格：1200×600×1750 | 台 | 1 |  |
| 37 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 1 |  |
| 38 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 热厨区 |  |  |  |  |
| 39 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 8 |  |
| 40 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 | 个 | 1 |  |
| 41 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） | 个 | 3 |  |
| 42 | 双门高温蒸汽烘干消毒柜 说明： 1.超大容量、超强承重、满载超过300个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2、蒸汽功率：3.5kw/220V 3、烘干功率：3kw/220V 4、规格：1310×680×1980 | 台 | 1 |  |
| 43 | 保洁柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用1.2mm不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1200×500×1800 | 台 | 2 |  |
| 44 | 灭火系统（双瓶） 说明： 1、工作环境温度：0℃～50℃;感温器动作温度：183℃～232℃； 2、灭火剂持续喷射时间：≥10s;灭火时间：≤9s； 3、冷却水喷洒时间：≥ 5min;每套装置灭火剂容量：双瓶组； 4、喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定(每套最多保护点：双瓶组16个)； 5、系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； 6、灭火剂为厨房专用高效灭火剂。 7、储存方式及压力：外贮压式，7Mpa。 | 套 | 2 |  |
| 45 | 双向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门。 2、规格：1800×800×800 | 张 | 7 |  |
| 46 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：800×800×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 47 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 1 |  |
| 48 | 燃气炊饭柜 说明： 1、三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来更方便、更灵活。双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用起来更安全。火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口。整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。优质不锈钢制作，外形美观，结构精巧。独立的接渣盘设计，方便清洁。 2、生产能力：7kg×3/层 3、电功率：45W/220V 4、燃气耗量：27kw 5、规格： 745×764×1311 | 台 | 4 |  |
| 49 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：4400×1200×500 (风机及排烟管另计) | ㎡ | 5.28 |  |
| 50 | 单头矮仔炉 说明：1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本；调节火力档位风机转速、气流大小参数等功能；灶具屏幕故障代码显示；火力档位显示等功能需交付验收时演示； 5、规格：700×700×600+720 | 台 | 1 |  |
| 51 | 三门蒸柜 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：26kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2；外旁板、门及后立板201J1/J4、板厚δ＝1.0；不含盘； 3.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； 6、尺寸：900×950×1850 | 台 | 1 |  |
| 52 | 六头煲仔炉 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.2mm，配6寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。 2、规格：1000×760×（800+450） | 台 | 1 |  |
| 53 | 中餐燃气炒菜灶 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、规格：2000*1200*800+450 | 台 | 3 |  |
| 54 | 炊用燃气大锅灶（800双头） 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、规格：2000*1200*800+450 | 台 | 2 |  |
| 55 | 调料平台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：400×1200×(800+450) | 个 | 5 |  |
| 56 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：15000×1300×500 (风机及排烟管另计) | ㎡ | 19.5 |  |
| 57 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 2 |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 58 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 1 |  |
| 59 | 商用豆浆米糊机 说明： 1、高速运转的电机带动不锈钢刀片及滤网支架旋转。 2、全电脑板控制，多功能操作面板，智能一键操作，高效节能； 3.单层带自动过滤功能，自动脱浆； 4.精准水位监控系统，故障数显功能； 5.筒体304-2B不锈钢板制，配有不锈钢三角底架； 6.电机功率：1.2KW； 7.加热功率：5.0KW； 8.生产能力：50L/h 9、容量：50L（容量） 10、产品符合国家标准或CCC认证。 11、功率/电压：约5-7.6KW/220V。 | 台 | 1 |  |
| 60 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 61 | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1000×760×800 | 张 | 1 |  |
| 62 | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800 | 张 | 2 |  |
| 63 | 万能蒸烤箱 说明： 1、采用大屏幕触摸屏控制。 2、一机多能：蒸，烤，蒸烤3种模式，蒸汽运行模式（30-130℃）：带。热热风运行模式（30-300℃）： 3、针对食物烹饪特点有“时间模式”和“肉针模式”种方式选择操作。时间模式：肉针模式：可探，控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果。排湿功能：强制排出烤制过程产生的蒸汽，保证烤制效果。 4、所投设备具有独立的蒸汽发生器组件，即锅炉。 5、内胆采用316不锈钢材质制作，高温发热管采用高标准干烧型发热管，采用专用全铜高温电机，寿命更长。 6、功率：380V/19KW。温度控制范围：30℃-250℃ 7、外形尺寸：900*800*1100；内膛尺寸：440×645×770mm；层高：67。 | 台 | 2 |  |
| 64 | 双眼蒸台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，30×30×1.0mm方管立脚，可放600蒸笼；蒸笼另配。 2、规格：1500×750×（600+150） | 台 | 1 |  |
| 65 | 可倾式电磁摇摆汤锅 1、高强度不锈钢材质，锅口尺寸≥760mm，厚度为3mm，锅体与炉面紧密结合，防水易清洗 2、使用磁感≥8档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 3、功率：380V/20KW； 4、规格：≥190L 5、尺寸：1600*1230*1000 | 台 | 1 |  |
| 66 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：6300×1300×500 (风机及排烟管另计) | ㎡ | 8.19 |  |
| 67 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |
| 68 | 多功能搅拌机 说明：四速调节，运转过程中随意切换，自动定时和转速双显示，无极变速，摇杆式升降，简单耐用。 1、容量：30L； 2、设备功率:1.5KW/380V。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 压面机 说明： 1、滚筒直径：138mm，压轴尺寸：118*350mm，压面厚度1-25mm，重量 125kg 2、功率/电压：1.5KW/380V； 3、规格：530*460*1110 | 台 | 1 |  |
| 70 | 双速双动和面机 说明： 1、和面杆转速：208/130rpm 2、料桶转速：12.5/25 rpm 重量 169kg，和面量20kg次/干面。 3、功率/电压：1.5KW-2.4KW/380v； 4、规格：520*920*1030 | 台 | 1 |  |
| 71 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 72 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 | 台 | 1 |  |
| 73 | 挂墙吊柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋加固，中间隔板，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1700×350×600 | 台 | 2 |  |
| 74 | 面粉车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm 2、配静音脚轮，其中两个万向。 3、规格：500×500×500 | 辆 | 2 |  |
| 75 | 云石台面工作台 说明： 1、台面选用大理石云石台面，横档选用SUS304-2B材质25*50*1.2mm不锈钢型管，加强筋选用SUS304-2B材质1.0mm，脚50×50×1.0mm，方管 2、规格：1800×800×500 | 张 | 2 |  |
| 76 | 烘盘架车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.2mm，复边1.5mm折弯成条状，围管30×30×1.0mm配万向脚轮 。 2、规格：630×480×1600 | 辆 | 1 |  |
| 77 | 柜式智能电饼铛 说明： 1、整机采用304不锈钢材质，一次成型把手，不锈钢柜体，定制支架，智能温控面板，面板δ=1.0mm。大面积采用封闭加热，智能精准控温。 2、底火、面火，双面加温。 3、温度范围：0-250℃。 4、功率/电压：4.8-5KW/380V 5、规格：700*850*970（mm） | 台 | 1 |  |
| 78 | 三层六盘烤箱 说明： 1、加热热源:380V; 功率：13.2kw 2、使用温度:最高380度，烤盘参考尺寸:长x宽400mmx600mm，分层结构，可独立使用， 3、备有自控系统和电脑控制系统。 4、配有定时器，可设定温度，时间，到时或者到温度会自动断电。 5、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 6、炉面火、炉底火温度独立控制、各采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。 7、双玻璃可视窗。 8、尺寸:1240*860*1470 | 台 | 1 |  |
| 79 | 单门18层发酵箱 说明： 1、箱内立体循环加热，配有自动进水装置； 2、通体式可视玻璃窗； 3、电压：2KW/220V； 4、标准盘数: 18盘 5、外形尺寸: 705*770*1950 | 台 | 1 |  |
| 80 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm 2、配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 3、规格：2900×1200×500 (风机及排烟管另计) | ㎡ | 3.48 |  |
| 81 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 二更+冷菜间 |  |  |  |  |
| 82 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 | 个 | 2 |  |
| 83 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 | 个 | 2 |  |
| 84 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 | 台 | 1 |  |
| 85 | 挂衣架 说明：选用优质不锈钢板制作，2.0mm，固定于墙面，可挂5-6件衣物 | 个 | 1 |  |
| 86 | 平面冷藏雪柜 说明： 1、不锈钢门衬板整体美观，工作台台面发泡层、厚度60mm。内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；全新一代温控器，数字显示、控温精准；超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；柜门手选用暗藏式设计，不易损坏、使用寿命长；选用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高、保温效果更好；内箱底板选用圆弧拉伸，易清洁；门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；可拆门封条，随意更换、便于清洁。 2、冷藏温度：-6℃12℃ 3、规格：1800×800×800 | 台 | 1 |  |
| 87 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1580×800×800 | 张 | 2 |  |
| 88 | 榨汁机 说明： 1、功率：0.35KW/220V 2、规格：260×470×450 | 台 | 1 |  |
| 89 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 1 |  |
| 90 | 单星连垃圾桶柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用SUS304-2B材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用SUS304-2B材质φ25×0.8mm，带后档板。 2、规格：1200×760×800 | 台 | 1 |  |
| 91 | 单头净水器 说明： 1、滤芯材质：PP棉 2、水路：并联 3、工作流量：19L/min; 4、单只滤芯处理量：9000gal/34吨； 5、进水压力：0.1-0.8mpa; 6、使用寿命：6个月； 7、规格：300*600 | 个 | 2 |  |
| 92 | 刀具消毒箱 说明： 1、功率：0.15KW/220V 2、规格：135×540×646 | 台 | 1 |  |
| 93 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 | 台 | 1 |  |
| 94 | 紫外线消毒灯连架 说明： 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 台 | 1 |  |
| 95 | 制冰机 说明： 1、日常量：90kg 2、储冰量：30kg 3、冰形：22*22*22小方冰8-9g 4、功率：0.6KW/220V 5、规格：700×700×800 | 台 | 1 |  |
| 96 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 97 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1800×700×800 | 张 | 1 |  |
| 98 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1500×700×800 | 张 | 1 |  |
| 99 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1200（门洞宽）。 | 台 | 1 |  |
| 100 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 1、静音粘捕、时尚、简约型设计 2、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 | 台 | 1 |  |
| 特色风味 |  |  |  |  |
| 101 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×580×800 | 张 | 1 |  |
| 102 | 单层工作台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：800×800×800 | 张 | 1 |  |
| 103 | 平面冷藏雪柜 说明： 1、不锈钢门衬板整体美观，工作台台面发泡层、厚度60mm。内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；全新一代温控器，数字显示、控温精准；超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；柜门手选用暗藏式设计，不易损坏、使用寿命长；选用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高、保温效果更好；内箱底板选用圆弧拉伸，易清洁；门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；可拆门封条，随意更换、便于清洁。 2、冷藏温度：-6℃～12℃ 3、规格：1500×800×800 | 台 | 2 |  |
| 104 | 单向移门调理台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 1 |  |
| 105 | 单星盆台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×800×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 106 | 单层工作台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×800×800 | 张 | 1 |  |
| 107 | 电磁煮面炉连暖池柜 说明： 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热，通过明火仿真检测 3.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4.具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5.大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 6、功率：15KW+5KW/380V 7、规格：1600*800*800 | 台 | 1 |  |
| 108 | 单头电磁蒸炉 说明： 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热水胆底面 3、加厚圆形水胆，受热均匀，蒸汽充足 4、搭配七孔板及蒸笼，带围边，防止孔板移位，漏气 5、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 6、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 7、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 8、功率：20KW/380V 9、规格：800*800*800+150 | 台 | 1 |  |
| 109 | 四眼电陶炉 1、高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mm不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热 3、强化微晶玻璃，不易碎，更耐用，采用涡流风机散热，加快散热速度，延长产品使用寿命 4、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5、额定功率：14KW；额定电压：380V三相五线 6、外形尺寸（mm）：750*800*800 | 台 | 2 |  |
| 110 | 电磁炒炉 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 3、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 5、额定功率：15KW；额定电压：380V三相四线 6、外形尺寸（mm）：750*800*800 | 台 | 1 |  |
| 111 | 电磁半坑半扒炉 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热，通过明火仿真检测 3、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 6、功率：15KW/380V 7、规格：800*800*800 | 台 | 1 |  |
| 112 | 炉拼柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，侧板、底板0.8mm，加强筋选用SUS304-2B材质1.0mm不锈钢板,重力脚选用SUS304-2B材质φ50×150×1.0mm。 2、规格：300×800×800 | 台 | 5 |  |
| 113 | 一体机烟罩 说明： 1、设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，触摸面板，照明等组成，材质为不锈钢，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；电机和防水街头引线；触摸面板具备一键启动，单独照明关闭，关机等功能。 2、上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，提高美观度和方便维护。电场箱中的电场采用平板式高低压静电结构不锈钢板、筒灯设计、外形美观大方，触摸感应屏幕面板；超大LED防雾照明灯；循环回油槽，304材质油阀； 后倾式全铝镁合金高压静音风机；自研旋风式滤油网板；设备采用防划伤工艺处理； 3、环保达标:烟罩油烟净化一体机需依据HJ/T 62-2001等规范要求，符合DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》;DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》;DB 11/T1367-2016《固定污染源废气甲烷总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法》。 4、规格：7400*1300*1000 | 米 | 7.4 |  |
| 二+更派餐间 |  |  |  |  |
| 114 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 | 个 | 1 |  |
| 115 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 | 个 | 1 |  |
| 116 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 | 台 | 1 |  |
| 117 | 挂衣架 说明：选用优质不锈钢板制作，2.0mm，固定于墙面，可挂5-6件衣物 | 个 | 1 |  |
| 118 | 四门食安留样柜 说明： 1、采用304不锈钢板制造，内外箱均为优质不锈钢板，面板0.8mm，内箱板0.6mm；使用优质压缩机，环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器； 2、款式：四门独立可锁； 3、规格：650*700*1900 | 台 | 1 |  |
| 119 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） | 个 | 2 |  |
| 120 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1800×760×800 | 张 | 5 |  |
| 121 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 | 张 | 1 |  |
| 122 | 保洁柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用1.2mm不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1200×500×1800 | 台 | 1 |  |
| 123 | 五斗保温售菜台柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及温控器，单向双移门。 2、规格：1800×700×800 | 台 | 6 |  |
| 124 | 汤饭桶保温台柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及温控器，单向双移门。 2、规格：1500×700×800 | 台 | 2 |  |
| 125 | 双屏智慧结算餐台 说明： 1、刷卡识别：刷卡识别时间小于0.5秒，卡识别距离大于50MM，识别区域不小于50*50MM； 2、人脸识别：人脸模板容量不小于2万人，人脸识别成功率大于99.8%，人脸识别时间小于0.5秒； 3、扫码识别：扫码识别时间小于0.5秒，扫码识别距离大于80MM，扫码识别有效区域不小于40*50MM； 4、餐具识别：同时识别数量不少于15个，餐具识别距离大于80MM，5个餐具同时识别时间小于0.5秒； 5、语音提示，有成功、失败等语音提示。 | 台 | 2 |  |
| 126 | 餐盘录入器 说明： 1、读写频率：13.56MHZ； 2、接口模式：USB接口 4、尺寸：105*70*11mm 5、读写距离：20-30mm 6、同时识别数量：1个 7、重量：0.2kg 8、功率：3W | 台 | 2 |  |
| 127 | 电源控制箱 说明： DC12V，10A 开关电源及机箱；出品机和营养价签供电使用 | 台 | 2 |  |
| 128 | 智慧餐饮管理软件 说明：一、功能参数; 1、组织架构：可对其他组织架构进行，添、删、改、查操作，部门级别无限制。 2、人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，添、删、改、查操作，并可对单个人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别（卡类别最多可设置6类，每类可进行，限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款），工本费，押金。所有操作有明细记录查询。 3、遗失补办:可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作明细记录查询。 4、销户退卡:可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用。 | 项 | 1 |  |
| 129 | 读卡器 说明： 1、工作频率：13.56M 2、高温：60度 低温：-10度 正常工作。 | 台 | 2 |  |
| 130 | 系统服务器 说明： 1、CPU：INTEL 至强 E2226G (6核)以上 2、内存：16G ECC 内存 3、固态硬盘-SSD硬盘：2*500G以上 4、控制器：最低RAID1 5、网卡：1000M 6、操作系统：CentOS系统 7.4-7.9 7、数据库版本：mysql 8.0.22 | 台 | 1 |  |
| 131 | 芯片餐具 1、餐具符合国家标准GB4806.7-2016,QB/T 1999-1994； 2、耐高温：符合GB/T2423.2-2008 3、耐跌落：符合GB/2423.8-1995，高度1米，跌落20次，功能及外观正常 | 个 | 2600 |  |
| 132 | 紫外线消毒灯连架 说明： 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 个 | 5 |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |
| 133 | 泔水台车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 2、规格：700×760×800 | 台 | 1 |  |
| 134 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） | 个 | 4 |  |
| 135 | 电热开水器连座 说明： 1、整机304优质不锈钢制造，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有断电保护装置， 2、容积：160L。 3、功率：15KW/380V 4、规格：590×450×1480 | 个 | 1 |  |
| 136 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 | 个 | 1 |  |
| 137 | 小件投掷柜 说明： 1、操作台面选用SUS304不锈钢板δ=1.2mm，底板δ=1.0mm，侧板、背板δ=0.8mm，加强筋δ=1.0mm；可调整（0-30 mm）磨砂子弹脚，脚管φ38×1.0mm，脚杯φ50×150×1.0mm，配垃圾桶不锈钢一体成型单开门。 2、用途：方便筷子、调羹等小件餐具回收，留有废纸巾投入口，方便废纸巾回收。 3、尺寸：6780×400×800 | 组 | 4 |  |
| 138 | 链板式餐盘传送机（L型） 说明： 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW 。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力，底部下沉式设计。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。 10、餐厅部分柜体带活动封板。 11、采用SUS304不锈钢板制造，面板材料厚度1.2mm，其它部位1.0mm。 规格：L=（5980+3990+1800）×600×（850-900） | 米 | 11.77 |  |
| 139 | 残渣回收水池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ25×0.8mm，带后档板。 2、规格：4900×350×（800+100） | 套 | 1 |  |
| 140 | 浸泡池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1200×800×（800+100） | 个 | 1 |  |
| 141 | 牛角罩 说明： 1、采用304不锈钢板制作，罩体板厚1.0mm。安装位置：洗碗机进出口。 | 组 | 2 |  |
| 142 | 长龙洗碗机烘干机 说明： 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 3、洗涤能力：5100碟/小时。 4、最大耗水量：280升/小时。 5、总功率：56.9KW。 6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。 8、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 9、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。 10、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。 11、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。 12、链排双齿轮传动。 13、光电感应自动检测传送履带。 14、内循环环绕热风烘干。 15、规格：4450*1090*2010 | 台 | 1 |  |
| 143 | 双层活动工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用304材质1.0mm不锈钢板, 脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，配万能转换轮。 2、尺寸：1500×760×800 | 张 | 1 |  |
| 144 | 双门高温蒸汽烘干消毒柜 说明： 1.超大容量、超强承重、满载超过300个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2、蒸汽功率：3.5kw/220V 3、烘干功率：3kw/220V 4、规格：1310×680×1980 | 台 | 2 |  |
| 145 | 洗碗机分配器 说明：催干剂马达转速0-40转，流量0-60ml：洗涤剂马达转速0-60转，流量0-140ml 功率：25W/220V | 台 | 1 |  |
| 消毒房 |  |  |  |  |
| 146 | 消毒房 说明：温度：Rt15-100℃（空库工况）。 原理：高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒法。库内温度检测点数量：2个，1路带控制，1路带极限保护。升温时间： Rt℃15～85℃约需25分钟。（空库工况） 消毒效果：符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》相关要求。 库体部分（立板）：双面304不锈钢100保温手工板搭建而成，钢板面厚度为0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成。库体（顶板）：单面304不锈钢单面玻镁100mm保温手工板搭建而成，白灰板面厚度为0.5mm，不锈钢板面厚度为0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成。运风通道：0.8mm厚304不锈钢钣材质风道和运风百叶 耐高温专用保温门：1.0mm304不锈钢钢质门，防火等级A级；四面耐高温硅胶条做密封，配件和材料均为耐高温型； （2）门厚50mm，耐高温胶水复合，重型压床压制； 5.专用防撞护栏： （1）材料：304不锈钢材质； （2）库内一周防撞保护； （3）库外门口防撞保护（只针对平移门）。 1、运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式。 2、加热器：304不锈钢。 3、加热器：镍铬合金加热管+304不锈钢内胆镀锌材质+50mm保温层 4、运风管道：采用304不锈钢板加工，50mm厚保温棉、0.8镀锌板外壳。 5、运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为200℃。 6、风口百叶：采用304不锈钢定做而成。 1、控制部分： （1）采用7寸台达人机交互触摸屏，三菱plc程序控制一套。 （2）工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段。 （3）预约功能：设定启动时间。 （4）预热功能：设定预热温度和时间，确保拿出来的餐具有一定温度。 （5）各工作阶段的智能识别和自动化工作。 （6） 运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护。 （7）设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为HACCP溯源管理系统。 （8）预留485通讯接口，方便系统集成中央控制 | m³ | 49.33 |  |
| 148 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 | 个 | 7 |  |
| 自助餐台 |  |  |  |  |
| 149 | 托盘 说明：ABS材质 | 个 | 200 |  |
| 150 | 全自动取筷机（感应） 说明： 1、本设备用于餐厅就餐取筷。采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一筷的取筷形式，有效杜绝交叉感染。 2、容量：可容纳筷子300双 | 台 | 1 |  |
| 151 | 全自动取勺机（感应） 说明： 1、本设备用于餐厅就餐取汤匙。采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及汤匙进行杀菌，可确保汤匙安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一汤匙的取汤匙形式，有效杜绝交叉感染。 2、容量：可容纳汤匙300只 | 台 | 1 |  |
| 152 | 嵌入式平头保温电磁炉及宴会餐炉 规格：344×404×90 | 套 | 8 |  |
| 153 | 暖汤煲 | 个 | 2 |  |
| 154 | 暖饭煲 加热方式：底盘加热 功率/电压：约1-3.5KW/220V 容量：18L | 个 | 1 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |
| 155 | 不锈钢风管 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，采用201材质。 | ㎡ | 1133 |  |
| 156 | 高压抽烟风柜（热厨） 1、说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 2、排风量：60000m³/h 3、功率：22KW/380V | 台 | 1 |  |
| 157 | 抽烟风柜（蒸煮） 说明： 1、采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 2、排风量：45000m³/h 3、功率：22KW/380V | 台 | 1 |  |
| 158 | 电子油烟净化箱 说明： 1、产品结构为：平板式高低压静电结构; 2、极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤; 3、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; 4、净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高 5、处理风量：45000 m³/h | 台 | 2 |  |
| 159 | 法兰 说明：与管道尺寸配套，三角铁制造，防锈漆处，风管与风管间紧固件。 | 个 | 200 |  |
| 160 | 吊筋 说明：螺纹钢筋，固定风管。 | 组 | 200 |  |
| 161 | 防火阀 说明：熔点150℃ 与管道尺寸配套，消防安全保护装置 | 个 | 2 |  |
| 162 | 风柜减震架 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定风柜 | 个 | 2 |  |
| 163 | 净化箱支架 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定净化器 | 个 | 2 |  |
| 164 | 轴流风机 说明：5#，与管道尺寸配套 | 个 | 4 |  |
| 165 | 风柜变频控制系统 说明： 1、漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件（采用变频器）。 2、电压等级：380V 3、适配风机功率22KW | 个 | 2 |  |
| 166 | 风柜、净化箱吊装费用 | 项 | 1 |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 167 | 冷热水龙头 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 个 | 36 |  |
| 168 | 软管 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 | 根 | 55 |  |
| 169 | 球型三角阀 说明:高档快开为陶瓷片连接型式,G1/2螺纹连接 | 个 | 55 |  |
| 170 | 去水杯 说明：口径8CM接口4.5CM，与星盆配套。 | 个 | 36 |  |
| 171 | 蒸饭盘 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型。 2、尺寸：600×400×48 | 个 | 48 |  |
| 172 | 份数盘 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型，带盖。 | 个 | 40 |  |
| 173 | 措施费 所需厨房设备安装及五金配件、运输、调试、安装垃圾处理。 | 项 | 1 |  |
| 空调 |  |  |  |  |
| 174 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量2.8KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 | 台 | 1 |  |
| 175 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量8.0KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 | 台 | 1 |  |
| 176 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量9.0KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 | 台 | 3 |  |
| 177 | 1.名称：多联机系统室外机； 2.主要设备性能参数：≥制冷量：40KW，制热量：45KW，拖带率95%； 3.安装形式：落地安装； 4.减振装置形式：减震垫（随设备配套带来）； 5.随设备配带：控制箱，自带就地控制； 6.包含但不限于：冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；室外机与控制柜之间所需的管线；槽钢基础、室外机散热导风罩等配套附件； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制造厂提供的《使用说明书》进行。 | 台 | 1 |  |

注：1.清单中所有证书及检测报告、使用说明等材料投标时不作要求，但中标后必须提供，如不提供，招标人有权拒绝验收。

2.上述清单设备可自行优化，但须符合现场尺寸。

- 第五章 合同条款及格式

设备采购合同范本

工程名称：台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目

合同设备名称：

合同号：

买方：台州东盛建设投资有限公司

卖方：

签订日期：

# 第一部分  总   则

买方：台州东盛建设投资有限公司

卖方：

一、合同文件

合同组成及解释顺序

（一）总则
（二）中标通知书

（三）招标文件及补充文件

（四）投标函及其附录

（五）专用合同条款

（六）标准、规范及有关技术文件
（七）图纸
（八）已标价工程量清单或预算书
（九）其他合同文件

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币          元（大写          元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、知识产权、产权担保、转包或分包的约定

知识产权

卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保

卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应；除非得到买方的书面同意，卖方不得部分分包给他人供应。

如有转让和未经买方同意的分包行为，买方有权给予终止合同。

七、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目须在开工报告发出后45日历天内完工。

八、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1、双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。

2、其他约定。

九、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

十、其它约定事项

1、在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2、双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3、 买方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

卖方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

4、 如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

十一、本合同正本一式  份，买方执 8 份，卖方执  份。

十二、本合同及其附件中文字为中文（英文），如中文和英文在描述和含义上有矛盾之处，则以要求较严格的含义为准。

十三、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

| 买方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

# 第二部分 专用合同条款

  - 定义

2．标准

3．合同交货

4．履约担保

5．包装

6. 交货和单据

7．安装、调试及验收

8．保证

9．付款

10．结算

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

12.专项工程

13.争议

14.变更

# 1．定义

1．1 卖方：

1．2 买方：台州东盛建设投资有限公司

1．3 供货地址：台州湾新区鲍浦大道以南、启泰街以西。

2．标准

2．1包装采用国家标准GB191-2000。

2．2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定。

3.合同交货

3．1双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求，必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。

3．2卖方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经买方同意。买方同意采用卖方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

3．3合同履行中买方要求变更材料/设备质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4．履约担保

4．1 本工程双方约定担保事项如下：

1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或现金。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

根据买卖双方    年   月履约的台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目招标工程，卖方须在中标完成后向买方缴纳中标价的2%的履约保证金，并按照如下原则执行：

1、卖方必须根据合同工期要求保质保量按时完成，否则买方可从履约保证金中按工期延误违约扣罚；

2、产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，买方可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故，无偿返工直至合格，扣罚全部质量履约保证金并赔偿给买方造成的损失；

3、履约保证金如不足以抵扣卖方应承担的各项违约金时，买方可直接在应付卖方的工程款中扣罚。履约保证金不计利息。

4、工程竣工验收完成后，买方须在卖方提供退保证金所需资料齐全后予以退回，退回数额以最终结余情况为准。

5．包装

5．1 卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5．2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

A. 合同号（Contract No.）:

B. 唛头标记（Shipping Mark）:

C. 目的地（Destination）:

D. 设备名称和件号（Name of Equipment and Item No.）:

E. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

F. 毛总/净重，公斤（Gross/Net Weight, kg）:

G. 尺寸 （长X宽X高 厘米） （Measurement length X width X height in cm）:

H. 收货人（Consignee）:

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨，在每个包装箱相邻四边应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸”（Handle with care）、“此面向上，勿倒置”（Right side up）、“保持干燥”（Keep dry）等字样、标记和图案。

5．3 对松散的附件，包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件（Spare Parts）或工具（Tools）。

5．4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木。

5．5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付：

A. 一式二份详细设备清单

B. 一式二份质量合格证书

5．6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容：

A. 外合同号（Contract No.）:

B. 收货人（Consignee）:

C. 目的地（Destination）:

D. 唛头标记（Shipping Mark）:

E. 毛重，公斤（Gross Weight, kg）:

F. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

G. 收货人号（Consignee Code）：

每箱中应附有一式六份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。

5．7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6．交货和单据

6．1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6．2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式等通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、 总毛重、 总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6．3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米，或高度超过3米，或特殊形状的包装 （以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6．4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6．5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6．6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式等通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真等内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6．7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6．8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6．9 在技术文件（包括但不限于完善的使用说明书、质量检验证明书，下同）发运前10日，卖方应传真等方式通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真等方式通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6．10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6．11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担，如因此造成工期延误，卖方自行承担违约责任。

6．12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

6．13 卖方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向买方提出延期开始供货的理由和要求。买方同意后供货工期相应顺延。买方不同意延期要求或卖方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。卖方未经买方同意而未按时供货的，买方有权解除合同，并向卖方索赔因此造成的所有损失，买方亦可不解除合同，而要求卖方根据协议书约定支付违约金。

6．14 送货前24小时通知材料接受单位（如装修单位、监理单位等）及买方项目部。

6．15 卖方应无条件接受买方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：买方提前15天发出有买方代表签发的书面通知，卖方代表进行书面确认后即可执行。

7．安装、调试及验收

7．1 买卖双方及买方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

7．2 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

7．3 卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

7．4 买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

7．5 对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7．6 验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

8．保证

8．1 卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

8．2 卖方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8．3如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后在投标承诺时间内到达买方现场，并需在双方确认的时间内完成维修责任，且经业主和买方管理人员进行确认，否则每次罚款10000元。

8．4在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8．5上述的货物免费保修期为   年（卖方投标时承诺的质量保证期时间）（自项目验收合格之日起），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于    年。

8．6由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由使用方、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

8．7如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及使用方要求时，买方及使用方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

8．8保修期限内出现的质量问题，应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修，相应部分保修款待维修完成满六个月后支付。

9．付款

9．1 本合同总价付款货币为人民币        （元）。

9．2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

9．3 付款比例：合同签订后，15个工作日内支付合同货款总额的20%作为预付款；设备全部到场经买方认可，且安装调试完成3个月后经买方认定为合格后15个工作日内支付至合同货款总额的80%；买方结算审核完成后15个工作日内付至结算总价的98.5%，余1.5%作为质量保修金，待保修期结束后退还。质量保修金退还要求见本合同第三部分《工程质量保修协议书》。

9．4 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

9．5卖方收取每次款项前应开具正式发票。

9．6进度款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、材料/设备验收单。

9．7结算款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、结算审核报告、合同经济条款复印件。

9．8质量保修金：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、买方指定部门出具的保修期满质量合格证明、竣工结算审核报告、合同保修条款、财务往来款项流水（盖财务章）、合法税务发票。

9．9因卖方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由卖方负责。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，卖方无权要求支付任何款项。

9．10监理根据卖方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款并将审核结果报买方审定，买方自审定之日起15个工作日内向卖方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由卖方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。

10．结算

10．1本项目为交钥匙工程，卖方投标承诺设备的全费用综合单价一次性包死，工程量按实计量，项目总价及单价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包含整套厨房设备安装等全部费用（所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务所有费用），具体详见招标文件要求

10．2买方有权增加或减少采购的货物数量，卖方应无条件按投标承诺综合单价供货，不得拒绝。

10．3为保证设备正常运行，所需的所有辅助材料，投标人在报价时综合考虑，结算时不予调整。

10.4招投标前须自行踏勘现场，使所有进场设备符合现场尺寸，进场相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用须在投标报价中综合考虑，即使工程量清单中未列出或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，费用视为已包含在其他设备或安装材料的综合单价内。

10.5本工程为厨房设备采购安装工程，投标人应根据本工程实际情况和自身条件考虑在施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）工作，该费用由投标人在报价中综合考虑。

10.6本工程施工时如涉及高空作业费、超高施工降效费、运输等费用，由投标人根据现场实际情况及自身条件因素在投标单价中综合考虑。

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

11．1卖方有责任并保证按规定合同工期如期竣工，如果因为卖方原因使本项目不能如期竣工，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

每误期1日历天赔付人民币3000元。

因卖方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。逾期超过约定日期10个日历天不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，买方可没收卖方的履约保证作为违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11．2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一天，卖方支付违约金人民币5000元/件。

11．3如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付该部分设备总价的5%违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

11．4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一天卖方将向买方支付该部分设备总价的0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的5 %。

11．5 卖方根据以上条款（11.1-11.4）承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的25 %。

11．6双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

11．7除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

11．8因卖方原因终止合同时，卖方须承担因合同终止给买方造成的所有经济损失，同时应向买方支付合同价款20%的违约金。

11．9本合同中所有卖方应支付的违约金，买方有权在给卖方的任何款项中扣除。

11．10卖方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。由于卖方拒绝造成的损失，买方有权没收卖方履约保证金。造成损失高于履约保证金，需由卖方负责相应损失。

11．11卖方根据合同规定向买方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向买方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以买方签收时间为准。

11．12卖方逾期提出索赔事项或申报金额的，视为卖方放弃索赔。

11．13卖方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。

12.专项工程

12．1卖方进场施工必须服从买方的有关施工管理规定。

13.争议

13．1买卖双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。

13．2发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：

1．单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；

2.调解要求停止供货，且为双方接受；

3.法院要求停止供货。

14.变更

14.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的时间安排或实施顺序。工程变更引起工程量的减少或增加，卖方不得因此拒绝施工。

14.2 变更估价

14.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，卖方可参照类似工程项目综合单价计算，并报买方确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则按专用条款14.2.1（3）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由卖方按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报买方审核后确定。但确定的综合单价，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

如按以上编制依据缺项的内容，卖方应通过市场调查等手段提出单价，并报买方确定后执行。

14.2.2 变更估价程序

卖方收到买方、监理人、设计单位的变更指示后14天内向买方提交变更估价申请。

卖方提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

卖方提交的变更估价申请，买方应予以签收，并在14天内审批完毕。

# 第三部分   工程质量保修协议书

买方（全称）： _______________________________

卖方（全称）：_____________________________________

买方、卖方双方于  年  月 日签订了《    》（下称“本合同”），根据该合同约定，卖方应承担质量保修责任，现买方、卖方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律法规、规范等规定特约定如下：

- 工程保修概况

1.1.工程名称：

1.2.工程地点：

1.3.保修内容：

1.4.工程保修款总额：

1.5.本工程保修阶段买方的代表部门为          ，卖方应接受____________的管理。

- 工程质量保修范围和期限

2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格，完善整改意见并正式移交买方之日起计算。

2.2.卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2.3.凡属于卖方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于卖方维修造成买方的相关损失，均属于卖方保修责任范围；不属于卖方责任的，卖方应配合维修，费用由责任方承担。非因卖方原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由买方卖方双方协商解决。

2.4.由于设计原因造成的质量问题、买方直接发包和买方供材料引起的质量问题不属于卖方保修范围。

2.5.由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题（必须出具政府提供的相关证明）及使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题，经调查属实的，不属于本合同工程保修范围。

2.6保修期限：详见投标承诺的质保期限约定

- 质量保修责任

3.1.卖方在供货、安装完毕经买方验收时，应会同买方向用户进行必要的产品使用说明，所有部品（例如：洁具、热水器、灶具等）的保修卡、合格证书、使用说明书都由卖方在移交钥匙时统一移交买方；否则因使用不当造成质量问题的，由卖方负责保修。

3.2.保修期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。

3.3.赔偿责任：

由于卖方工程质量问题造成买方和经营管理单位的直接损失和间接损失，由卖方负责赔偿；卖方未按合同进行保修，或维修两次（含两次）以上仍然不能解决问题等原因，用户向买方提出索赔，买方与用户进行索赔谈判，谈判结果经买方和经营管理单位签字后立即生效，买方有义务知会卖方，卖方予以无条件承认；买方有权要求卖方代为支付给用户，卖方不按要求支付的，买方有权直接从卖方的工程保修款中扣除。

3.4.买方开出《现场行为过失处罚通知单》或《工程质量问题投诉处理知会》等公函，如卖方采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，买方有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的保修款中扣除。

3.5.在维修过程中，买方将给予卖方必要的协调配合。

- 保修作业管理

4.1.维修人员安排及要求

4.1.1.保修阶段卖方必须以书面授权委托形式指定一名维修负责人。维修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合买方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。

4.1.2.卖方维修负责人必须保证通讯畅通，如卖方关机或其他原因导致买方无法取得联系时，视为卖方已收到买方传达之信息。

4.1.3.维修工程完工后，须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净，不得遗留任何杂物，必须关好门窗、水、电开关等。出现任何不良事件，而导致买方或经营管理单位索赔，相关费用由卖方负责承担。维修完毕后把需归还的物品如数归还项目买方或经营管理单位。

4.1.4.卖方必须接受买方的统一管理，服从买方或经营管理单位各项管理制度和规定。

4.2.维修的及时性

4.2.1. 卖方接到买方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，认真组织施工并最终对维修结果承担全部责任。

4.2.1.1.一般常规性工程质量问题卖方必须按投标承诺时间赶到现场，8小时内完成维修责任，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.1.2.紧急情况（包括但不限于：洁具渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、灶具无法开关、电器线路漏电等）卖方必须按投标承诺时间赶到现场，4小时内完成维修工程项目，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.2.买方经现场勘察确认属于保修范围内工程质量问题后，通知卖方维修，在卖方人员到达之前，买方可采取适当的应急措施，由此发生的费用由卖方承担。

4.2.3.由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由用户、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

4.2.4.如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及业主要求，买方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

4.3.维修成品保护与质量控制

4.3.1.6.管理人员在维修开工前必须进行现场成品保护情况的检查。

4.3.2.卖方应选派经验丰富、责任心强、技术水平高的维修人员负责维修工作，本着一次性解决问题的态度处理各项维修工作。一般常规性工程质量问题，卖方保证一次性彻底解决。特殊情况（无法查清问题根源的个别墙面裂缝和楼板渗漏水）的工程质量问题，在经买方或经营管理单位同意后最多不超过二次维修。如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，买方直接另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由卖方负责承担。

4.3.3.因质量问题卖方维修一次后，同一部位在三个月内再次出现同一性质问题，卖方除按合同再次进行维修外，卖方每次每项还需向买方支付违约金人民币1000元。

4.3.4.卖方完成每项工程维修工作后，必须请买方或经营管理单位在《维修服务单》签字确认，设施由买方或经营管理单位签字确认，否则视为未履行保修职责。买方或经营管理单位的签字确认只是证明卖方已对买方通知的工程质量问题进行了处理，不承担其他责任。

4.3.5. 卖方人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法，如有推诿、拖延、不准时、不履行对业主和买方的约定或承诺，或有使用不合格的维修材料，有偷工减料等行为的，买方有权另外委托其他专业公司处理。卖方承担发生一切费用，买方可以将此费用加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。

4.3.6. 卖方未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由卖方承担，损失金额将直接从卖方的工程款或质保金中扣除，不再另行知会。

5.质量保修款的结算与支付

5.1.买方于每月末将当月发生的保修费用明细表、经营管理单位签字认可的保修操作单、费用单以及处罚通知单进行备案。

5.2.卖方授权买方对维修所发生的费用进行审核，并同意承担经买方确认的维修费用。买方代扣除金额从质保金中扣除，不足部分卖方同意支付超额。

5.3.保修期限内出现的工程质量问题，应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修，相应部分保修款待维修完成满六个月后支付。

5.4.保修款结算后，卖方仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.5.当买方实际发生的保修费用未达到合同规定的保修款总额时，差额全部返还卖方；当买方实际发生的保修费用超过合同规定的保修款总额时，卖方应在接到买方书面通知之日起十个工作日内向买方补足差额。

5.6.所有保修款在结算时均不计利息。

6.违约责任

6.1.在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责任。

6.2.卖方未按合同规定向买方支付差额款时，应承担逾期付款期间的利息（按银行同期利率计）。

6.3.买方非因正常原因未按规定返还保修款的，卖方有权要求买方支付逾期付款期间的存款利息。

7.其他

7.1.本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2.对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向有工程所在地的人民法院起诉。

7.3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

买方单位名称(盖章)：                     卖方单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：               或委托代理人(签字或盖章)：

签定日期：                               签定日期：

# 第四部分　工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目

工程项目地址：台州湾新区鲍浦大道以南、启泰街以西。

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行重点建设项目项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该重点建设项目项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）如乙方有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式十二份，由甲方执八份，乙方执四份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　              地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　          电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　          年　月　日

# 第六章  投标文件格式

- 目    录

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、项目实施人员一览表

四、诚信投标承诺书

五、投 标 函

六、投标报价清单
七、法定代表人身份证明
八、法定代表人授权委托书

一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                    （招标人）的                  （项目名称）的投标。代理人在该项目投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                          职务：

授权委托日期：            年            月             日

二．法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：      年龄：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年       月      日

三、项目实施人员一览表

台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 职称及证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

四、台州市建设工程诚信投标承诺书

- 台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已如实填写；

四、不存在以下串通投标行为：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

五、投标函

台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目

投 标 函

（招标人）：

一、根据你方的台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币   佰    拾   万   仟  佰   拾  元，￥：         元(以元为单位，保留整数），承包上述工程的所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。

2、工期：不超过45日历天。

3、工程质量等级合格。

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

## 六、投标报价清单

台州东部新区鲍浦大道以南、启泰街以西（暂定名）项目-B地块办公楼（厨房设备）采购项目

投标报价清单

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（保留整数，小数点后一位四舍五入） |  | 合价（保留整数，小数点后一位四舍五入） | 投标承诺品牌及型号 | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更衣间+主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门不锈钢更衣柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制造， 2、侧板、门板、底板、层板、后板δ=0.8mm，上挂式密封门,六门，配锁。 3、规格：900×420×1800 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加重平板车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配静音脚轮，其中两个万向。 2、规格：900×500×900 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层平板架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，平板1.0mm，配加强筋，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 低搁架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢型管制作，30×30方管1.0mm。 2、规格：1200×500×350 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1200（门洞宽）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高低温冷库 说明： 1、冷库板采用SUS304不锈钢钢板制作厚0.5mm，内质10cm厚PU聚氨酯夹芯板。连接方式，挂钩连接，控制系统含缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护，全自动电气控制箱（带主动化霜），采用艾默生压缩机，丹佛斯膨胀阀，库内底板需铺设3mm防滑铝板。 2、温度：-10℃~-20℃ 3、温度：+2℃~-10℃ 4、规格:4480×5400×2600 |  | 立方米 | 62.9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 收货区+洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子磅秤 说明： 1、内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，开机自动置零，零点自动跟踪。具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能,交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池),工作温度范围：0℃～+40℃, 相对工作湿度: ≤ 85% RH, 2、台面尺寸：350*450mm。 3、规格：300kg |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 拖把池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×600×500 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拖把沥干池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格： 1200×380×（500+1100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1500（门洞宽）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 电热开水器连座 说明： 1、整机304优质不锈钢制造，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有断电保护装置， 2、容积：160L。 3、功率：15KW/380V 4、规格：590×450×1480 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 | 单星剖鱼台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1500×760×（800+100） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：520×760×800 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：280×760×800 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×360×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×560×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 多功能切菜机 说明： 1、电源电压：220V/50HZ 2、电机功率：1.34KW 3、生产能力：600-1000KG/H(叶菜)、300-1000KG/H(根茎) 4、叶菜切段规格：1-60mm(可调) 5、传送带宽： 120mm 6、机器材质：整体SUS304不锈钢 7、球茎切菜规格：可订做, 8、切片2-10mm,切丝2-8mm， 9、切丁6/8/10/12/15/20/25（mm) 10、规格：1200*600*1300 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 肉片机 说明： 1、源电压：380V/50Hz 2、电机功率：3KW 3、产量：800～1000KG/H 4、绞盘：0/3/5/9/16mm |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 绞切两用机 说明： 1、电源电压：380V/50HZ 2、电机功率：1.1KW*2 3、机器产量：800-1000KG/H 4、投料口尺寸：100*180mm 5、切割厚度：3mm 6、机器净重：125KG |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 4 |  |  |  |  |  |
| 35 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 万能组合消毒柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，砧板消毒柜选用两辆推车设计，刀具消毒柜选用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。 2、紫外线功率：17w 3、红外线功率：300w 4、消毒方式：紫外线 5、消毒刀数量：20把 6、消毒毛巾数量：24块 7、消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 8、规格：1200×600×1750 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 40 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | 双门高温蒸汽烘干消毒柜 说明： 1.超大容量、超强承重、满载超过300个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2、蒸汽功率：3.5kw/220V 3、烘干功率：3kw/220V 4、规格：1310×680×1980 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 保洁柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用1.2mm不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1200×500×1800 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | 灭火系统（双瓶） 说明： 1、工作环境温度：0℃～50℃;感温器动作温度：183℃～232℃； 2、灭火剂持续喷射时间：≥10s;灭火时间：≤9s； 3、冷却水喷洒时间：≥ 5min;每套装置灭火剂容量：双瓶组； 4、喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定(每套最多保护点：双瓶组16个)； 5、系统属纯机械结构，无需要电控制，安全可靠； 6、灭火剂为厨房专用高效灭火剂。 7、储存方式及压力：外贮压式，7Mpa。 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 双向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门。 2、规格：1800×800×800 |  | 张 | 7 |  |  |  |  |  |
| 46 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：800×800×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 燃气炊饭柜 说明： 1、三层均可独立炊饭，独立定时，使用起来更方便、更灵活。双重阀门安全性强，离子熄火保护，主板、主探头超温超时保护；使用起来更安全。火候调节功能，采用圆形放射状加热器，更加节能，米饭受热均匀、美味可口。整个加工过程采用自动化，电脑程序控制，适合小规模食堂或受空间限制的地方使用。优质不锈钢制作，外形美观，结构精巧。独立的接渣盘设计，方便清洁。 2、生产能力：7kg×3/层 3、电功率：45W/220V 4、燃气耗量：27kw 5、规格： 745×764×1311 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：4400×1200×500 (风机及排烟管另计) |  | ㎡ | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 50 | 单头矮仔炉 说明：1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：25kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛尺寸：500mm*500mm，进气口：DN20，进水管：DN15； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，炉膛10厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 3、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、设备控制系统通过蓝牙连接升级系统版本；调节火力档位风机转速、气流大小参数等功能；灶具屏幕故障代码显示；火力档位显示等功能需交付验收时演示； 5、规格：700×700×600+720 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 三门蒸柜 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：26kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2；外旁板、门及后立板201J1/J4、板厚δ＝1.0；不含盘； 3.全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4.设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示； 5.水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管； 6、尺寸：900×950×1850 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 六头煲仔炉 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.2mm，配6寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。 2、规格：1000×760×（800+450） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 中餐燃气炒菜灶 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、规格：2000*1200*800+450 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | 炊用燃气大锅灶（800双头） 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； 4、规格：2000*1200*800+450 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 调料平台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：400×1200×(800+450) |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 56 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：15000×1300×500 (风机及排烟管另计) |  | ㎡ | 19.5 |  |  |  |  |  |
| 57 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 商用豆浆米糊机 说明： 1、高速运转的电机带动不锈钢刀片及滤网支架旋转。 2、全电脑板控制，多功能操作面板，智能一键操作，高效节能； 3.单层带自动过滤功能，自动脱浆； 4.精准水位监控系统，故障数显功能； 5.筒体304-2B不锈钢板制，配有不锈钢三角底架； 6.电机功率：1.2KW； 7.加热功率：5.0KW； 8.生产能力：50L/h 9、容量：50L（容量） 10、产品符合国家标准或CCC认证。 11、功率/电压：约5-7.6KW/220V。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1000×760×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | 双层工作台 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 | 万能蒸烤箱 说明： 1、采用大屏幕触摸屏控制。 2、一机多能：蒸，烤，蒸烤3种模式，蒸汽运行模式（30-130℃）：带。热热风运行模式（30-300℃）： 3、针对食物烹饪特点有“时间模式”和“肉针模式”种方式选择操作。时间模式：肉针模式：可探，控食物内部温度，确保大块食物的烹饪效果。排湿功能：强制排出烤制过程产生的蒸汽，保证烤制效果。 4、所投设备具有独立的蒸汽发生器组件，即锅炉。 5、内胆采用316不锈钢材质制作，高温发热管采用高标准干烧型发热管，采用专用全铜高温电机，寿命更长。 6、功率：380V/19KW。温度控制范围：30℃-250℃ 7、外形尺寸：900*800*1100；内膛尺寸：440×645×770mm；层高：67。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 双眼蒸台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，侧板1.0mm，30×30×1.0mm方管立脚，可放600蒸笼；蒸笼另配。 2、规格：1500×750×（600+150） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 可倾式电磁摇摆汤锅 1、高强度不锈钢材质，锅口尺寸≥760mm，厚度为3mm，锅体与炉面紧密结合，防水易清洗 2、使用磁感≥8档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 3、功率：380V/20KW； 4、规格：≥190L 5、尺寸：1600*1230*1000 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 2、规格：6300×1300×500 (风机及排烟管另计) |  | ㎡ | 8.19 |  |  |  |  |  |
| 67 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 多功能搅拌机 说明：四速调节，运转过程中随意切换，自动定时和转速双显示，无极变速，摇杆式升降，简单耐用。 1、容量：30L； 2、设备功率:1.5KW/380V。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 压面机 说明： 1、滚筒直径：138mm，压轴尺寸：118*350mm，压面厚度1-25mm，重量 125kg 2、功率/电压：1.5KW/380V； 3、规格：530*460*1110 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 双速双动和面机 说明： 1、和面杆转速：208/130rpm 2、料桶转速：12.5/25 rpm 重量 169kg，和面量20kg次/干面。 3、功率/电压：1.5KW-2.4KW/380v； 4、规格：520*920*1030 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 挂墙吊柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋加固，中间隔板，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1700×350×600 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 面粉车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm 2、配静音脚轮，其中两个万向。 3、规格：500×500×500 |  | 辆 | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | 云石台面工作台 说明： 1、台面选用大理石云石台面，横档选用SUS304-2B材质25*50*1.2mm不锈钢型管，加强筋选用SUS304-2B材质1.0mm，脚50×50×1.0mm，方管 2、规格：1800×800×500 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 | 烘盘架车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.2mm，复边1.5mm折弯成条状，围管30×30×1.0mm配万向脚轮 。 2、规格：630×480×1600 |  | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 柜式智能电饼铛 说明： 1、整机采用304不锈钢材质，一次成型把手，不锈钢柜体，定制支架，智能温控面板，面板δ=1.0mm。大面积采用封闭加热，智能精准控温。 2、底火、面火，双面加温。 3、温度范围：0-250℃。 4、功率/电压：4.8-5KW/380V 5、规格：700*850*970（mm） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 三层六盘烤箱 说明： 1、加热热源:380V; 功率：13.2kw 2、使用温度:最高380度，烤盘参考尺寸:长x宽400mmx600mm，分层结构，可独立使用， 3、备有自控系统和电脑控制系统。 4、配有定时器，可设定温度，时间，到时或者到温度会自动断电。 5、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 6、炉面火、炉底火温度独立控制、各采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。 7、双玻璃可视窗。 8、尺寸:1240*860*1470 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 单门18层发酵箱 说明： 1、箱内立体循环加热，配有自动进水装置； 2、通体式可视玻璃窗； 3、电压：2KW/220V； 4、标准盘数: 18盘 5、外形尺寸: 705*770*1950 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | 脱排油烟罩 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm 2、配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 3、规格：2900×1200×500 (风机及排烟管另计) |  | ㎡ | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 81 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 2、静音粘捕、时尚、简约型设计 3、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二更+冷菜间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | 挂衣架 说明：选用优质不锈钢板制作，2.0mm，固定于墙面，可挂5-6件衣物 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | 平面冷藏雪柜 说明： 1、不锈钢门衬板整体美观，工作台台面发泡层、厚度60mm。内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；全新一代温控器，数字显示、控温精准；超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；柜门手选用暗藏式设计，不易损坏、使用寿命长；选用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高、保温效果更好；内箱底板选用圆弧拉伸，易清洁；门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；可拆门封条，随意更换、便于清洁。 2、冷藏温度：-6℃12℃ 3、规格：1800×800×800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1580×800×800 |  | 张 | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | 榨汁机 说明： 1、功率：0.35KW/220V 2、规格：260×470×450 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | 单星连垃圾桶柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用SUS304-2B材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用SUS304-2B材质φ25×0.8mm，带后档板。 2、规格：1200×760×800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 单头净水器 说明： 1、滤芯材质：PP棉 2、水路：并联 3、工作流量：19L/min; 4、单只滤芯处理量：9000gal/34吨； 5、进水压力：0.1-0.8mpa; 6、使用寿命：6个月； 7、规格：300*600 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 92 | 刀具消毒箱 说明： 1、功率：0.15KW/220V 2、规格：135×540×646 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | 四门双温冰箱 说明: 1、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m³以上，保温效果达到停机24小时 2、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 3、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 4、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便 5、温度范围：冷藏+4℃～-5℃，冷冻-3℃～-20℃。 6、电源电压：220V。额定功率：370W。 7、规格：1220*760*1965 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | 紫外线消毒灯连架 说明： 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 制冰机 说明： 1、日常量：90kg 2、储冰量：30kg 3、冰形：22*22*22小方冰8-9g 4、功率：0.6KW/220V 5、规格：700×700×800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1800×700×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1500×700×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 风幕机 说明： 1、电机功率：455W, 2、风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 3、规格：1200（门洞宽）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 粘捕式灭蝇灯 说明 1、365nm的光波，粘捕纸粘蚊。 1、静音粘捕、时尚、简约型设计 2、外壳外用ABS阻燃料加抗UV粉 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 特色风味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 单层工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×580×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 单层工作台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：800×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 平面冷藏雪柜 说明： 1、不锈钢门衬板整体美观，工作台台面发泡层、厚度60mm。内置蒸发器盘管布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；全新一代温控器，数字显示、控温精准；超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低；柜门手选用暗藏式设计，不易损坏、使用寿命长；选用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高、保温效果更好；内箱底板选用圆弧拉伸，易清洁；门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方；可拆门封条，随意更换、便于清洁。 2、冷藏温度：-6℃～12℃ 3、规格：1500×800×800 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | 单向移门调理台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 单星盆台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×800×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 单层工作台 1、说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 2、规格：600×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 电磁煮面炉连暖池柜 说明： 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热，通过明火仿真检测 3.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4.具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5.大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 6、功率：15KW+5KW/380V 7、规格：1600*800*800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 单头电磁蒸炉 说明： 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热水胆底面 3、加厚圆形水胆，受热均匀，蒸汽充足 4、搭配七孔板及蒸笼，带围边，防止孔板移位，漏气 5、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 6、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 7、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 8、功率：20KW/380V 9、规格：800*800*800+150 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 四眼电陶炉 1、高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mm不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热 3、强化微晶玻璃，不易碎，更耐用，采用涡流风机散热，加快散热速度，延长产品使用寿命 4、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5、额定功率：14KW；额定电压：380V三相五线 6、外形尺寸（mm）：750*800*800 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | 电磁炒炉 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 3、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 5、额定功率：15KW；额定电压：380V三相四线 6、外形尺寸（mm）：750*800*800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | 电磁半坑半扒炉 1、SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2、采用平板高频率专用线盘，可均匀加热，通过明火仿真检测 3、使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节 4、具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 5、大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 6、功率：15KW/380V 7、规格：800*800*800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | 炉拼柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，侧板、底板0.8mm，加强筋选用SUS304-2B材质1.0mm不锈钢板,重力脚选用SUS304-2B材质φ50×150×1.0mm。 2、规格：300×800×800 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 113 | 一体机烟罩 说明： 1、设备由下罩和上罩组成，下罩由外壳，挡板，触摸面板，照明等组成，材质为不锈钢，外壳的下部和侧面无铆钉，方便维护；电机和防水街头引线；触摸面板具备一键启动，单独照明关闭，关机等功能。 2、上罩由电箱，电场箱，风机箱等组成。分别位于设备的左中右或右中左，这三部分组成一个平面，提高美观度和方便维护。电场箱中的电场采用平板式高低压静电结构不锈钢板、筒灯设计、外形美观大方，触摸感应屏幕面板；超大LED防雾照明灯；循环回油槽，304材质油阀； 后倾式全铝镁合金高压静音风机；自研旋风式滤油网板；设备采用防划伤工艺处理； 3、环保达标:烟罩油烟净化一体机需依据HJ/T 62-2001等规范要求，符合DB31/844-2014《饮食业油烟排放标准》;DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》;DB 11/T1367-2016《固定污染源废气甲烷总烃/非甲烷总烃的测定便携式氢火焰离子化检测器法》。 4、规格：7400*1300*1000 |  | 米 | 7.4 |  |  |  |  |  |
| 二+更派餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 洗手星盆 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 2、规格：430×370×190 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 感应水龙头 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | 干手器 说明：功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | 挂衣架 说明：选用优质不锈钢板制作，2.0mm，固定于墙面，可挂5-6件衣物 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | 四门食安留样柜 说明： 1、采用304不锈钢板制造，内外箱均为优质不锈钢板，面板0.8mm，内箱板0.6mm；使用优质压缩机，环保制冷剂，全铜管冷凝器、蒸发器； 2、款式：四门独立可锁； 3、规格：650*700*1900 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | 单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：600×760×（800+100） |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 120 | 单向移门调理台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 2、规格：1800×760×800 |  | 张 | 5 |  |  |  |  |  |
| 121 | 双层工作台 说明 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 2、规格：1500×800×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | 保洁柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用1.2mm不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。 2、规格：1200×500×1800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 五斗保温售菜台柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及温控器，单向双移门。 2、规格：1800×700×800 |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 124 | 汤饭桶保温台柜 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，横通201材质φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及温控器，单向双移门。 2、规格：1500×700×800 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 125 | 双屏智慧结算餐台 说明： 1、刷卡识别：刷卡识别时间小于0.5秒，卡识别距离大于50MM，识别区域不小于50*50MM； 2、人脸识别：人脸模板容量不小于2万人，人脸识别成功率大于99.8%，人脸识别时间小于0.5秒； 3、扫码识别：扫码识别时间小于0.5秒，扫码识别距离大于80MM，扫码识别有效区域不小于40*50MM； 4、餐具识别：同时识别数量不少于15个，餐具识别距离大于80MM，5个餐具同时识别时间小于0.5秒； 5、语音提示，有成功、失败等语音提示。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | 餐盘录入器 说明： 1、读写频率：13.56MHZ； 2、接口模式：USB接口 4、尺寸：105*70*11mm 5、读写距离：20-30mm 6、同时识别数量：1个 7、重量：0.2kg 8、功率：3W |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 | 电源控制箱 说明： DC12V，10A 开关电源及机箱；出品机和营养价签供电使用 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 128 | 智慧餐饮管理软件 说明：一、功能参数; 1、组织架构：可对其他组织架构进行，添、删、改、查操作，部门级别无限制。 2、人员资料卡片发行：可对人员基础资料进行，添、删、改、查操作，并可对单个人或多人进行发卡操作，发卡时可直接存入个人、补贴两个钱包金额，卡有效期，卡类别（卡类别最多可设置6类，每类可进行，限时、限额，限次，第一次，第二次，第三次等，以及自定义扣款），工本费，押金。所有操作有明细记录查询。 3、遗失补办:可对已发卡人员，进行挂失、解挂、补卡操作，所有操作明细记录查询。 4、销户退卡:可对已发卡人员，进行退卡操作，退卡成功后，卡片可循环再次发卡给新人继续使用。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | 读卡器 说明： 1、工作频率：13.56M 2、高温：60度 低温：-10度 正常工作。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | 系统服务器 说明： 1、CPU：INTEL 至强 E2226G (6核)以上 2、内存：16G ECC 内存 3、固态硬盘-SSD硬盘：2*500G以上 4、控制器：最低RAID1 5、网卡：1000M 6、操作系统：CentOS系统 7.4-7.9 7、数据库版本：mysql 8.0.22 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | 芯片餐具 1、餐具符合国家标准GB4806.7-2016,QB/T 1999-1994； 2、耐高温：符合GB/T2423.2-2008 3、耐跌落：符合GB/2423.8-1995，高度1米，跌落20次，功能及外观正常 |  | 个 | 2600 |  |  |  |  |  |
| 132 | 紫外线消毒灯连架 说明： 杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 泔水台车 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），车、桶、台配套。 2、规格：700×760×800 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | 大单星盆台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1000×760×（800+100） |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 135 | 电热开水器连座 说明： 1、整机304优质不锈钢制造，沸腾式结构，一次煮沸，绝无生水混合，全自动控制，有断电保护装置， 2、容积：160L。 3、功率：15KW/380V 4、规格：590×450×1480 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 冲地龙头 说明： 1、15m,EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪，抽拉方便，可自动回收，独立安装，容易调整；无需支架，冲抵龙头底盘自带膨胀螺丝孔洞。 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 | 小件投掷柜 说明： 1、操作台面选用SUS304不锈钢板δ=1.2mm，底板δ=1.0mm，侧板、背板δ=0.8mm，加强筋δ=1.0mm；可调整（0-30 mm）磨砂子弹脚，脚管φ38×1.0mm，脚杯φ50×150×1.0mm，配垃圾桶不锈钢一体成型单开门。 2、用途：方便筷子、调羹等小件餐具回收，留有废纸巾投入口，方便废纸巾回收。 3、尺寸：6780×400×800 |  | 组 | 4 |  |  |  |  |  |
| 138 | 链板式餐盘传送机（L型） 说明： 1、产品功能：传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送，提高餐具回收效率。 2、电源要求：220V/50Hz/1PH，总功率：1KW 。 3、传送速度：5～20m/min。 4、传送链板为聚甲醛树脂材质，链板轨道为高分子聚乙烯材质，更经久耐用。 5、链板下部两侧翼加装滚轮，大大减小链板与轨道之间的摩擦阻力，底部下沉式设计。 6、标配链板清洗喷淋系统，使传送机在运行过程中能保持卫生清洁。 7、主/副机头箱内置抽屉式残渣篮，易于清洁。 8、实时数显传送速度，外置调速电位器，操作可视化。 9、操作面板上配置总电源开关、启动开关、停止开关、清洗开关、急停开关。 10、餐厅部分柜体带活动封板。 11、采用SUS304不锈钢板制造，面板材料厚度1.2mm，其它部位1.0mm。 规格：L=（5980+3990+1800）×600×（850-900） |  | 米 | 11.77 |  |  |  |  |  |
| 139 | 残渣回收水池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通选用201材质φ25×0.8mm，带后档板。 2、规格：4900×350×（800+100） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 140 | 浸泡池 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 2、规格：1200×800×（800+100） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | 牛角罩 说明： 1、采用304不锈钢板制作，罩体板厚1.0mm。安装位置：洗碗机进出口。 |  | 组 | 2 |  |  |  |  |  |
| 142 | 长龙洗碗机烘干机 说明： 1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干。 2、组成部分：入口区、清洗区、漂洗区、烘干区和出口区。 3、洗涤能力：5100碟/小时。 4、最大耗水量：280升/小时。 5、总功率：56.9KW。 6、整机双层结构，节能降噪，改善操作环境。 7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。 8、双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换。 9、进出口端配置操作开关，方便操作人员控制机器的运行。 10、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。 11、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。 12、链排双齿轮传动。 13、光电感应自动检测传送履带。 14、内循环环绕热风烘干。 15、规格：4450*1090*2010 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | 双层活动工作台 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用304材质1.0mm不锈钢板, 脚选用304材质φ38×1.0mm脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯选用304材质φ50×100×0.8mm，配万能转换轮。 2、尺寸：1500×760×800 |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | 双门高温蒸汽烘干消毒柜 说明： 1.超大容量、超强承重、满载超过300个不锈钢餐盘；整机智能故障检测、精准锁定每个功能件、代码保修；内外加厚全不锈钢结构、一体满焊内胆、承压强又防漏；双模式杀菌、高温蒸汽更具穿透力、360度无死角、兼具中温热风烘干功能； 2、蒸汽功率：3.5kw/220V 3、烘干功率：3kw/220V 4、规格：1310×680×1980 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 145 | 洗碗机分配器 说明：催干剂马达转速0-40转，流量0-60ml：洗涤剂马达转速0-60转，流量0-140ml 功率：25W/220V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 消毒房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 消毒房 说明：温度：Rt15-100℃（空库工况）。 原理：高温热风杀毒+紫外线+臭氧综合消毒法。库内温度检测点数量：2个，1路带控制，1路带极限保护。升温时间： Rt℃15～85℃约需25分钟。（空库工况） 消毒效果：符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》相关要求。 库体部分（立板）：双面304不锈钢100保温手工板搭建而成，钢板面厚度为0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成。库体（顶板）：单面304不锈钢单面玻镁100mm保温手工板搭建而成，白灰板面厚度为0.5mm，不锈钢板面厚度为0.5mm，耐高温型，六面密封，憎水型保温棉容重不低于120k，高温胶复合，重型压床压制而成。运风通道：0.8mm厚304不锈钢钣材质风道和运风百叶 耐高温专用保温门：1.0mm304不锈钢钢质门，防火等级A级；四面耐高温硅胶条做密封，配件和材料均为耐高温型； （2）门厚50mm，耐高温胶水复合，重型压床压制； 5.专用防撞护栏： （1）材料：304不锈钢材质； （2）库内一周防撞保护； （3）库外门口防撞保护（只针对平移门）。 1、运风结构：底出顶回，强对流运风结构模式。 2、加热器：304不锈钢。 3、加热器：镍铬合金加热管+304不锈钢内胆镀锌材质+50mm保温层 4、运风管道：采用304不锈钢板加工，50mm厚保温棉、0.8镀锌板外壳。 5、运风风机：风机采用高温离心风机，耐高温为200℃。 6、风口百叶：采用304不锈钢定做而成。 1、控制部分： （1）采用7寸台达人机交互触摸屏，三菱plc程序控制一套。 （2）工作一共为三个阶段：烘干阶段、消毒阶段、保管阶段。 （3）预约功能：设定启动时间。 （4）预热功能：设定预热温度和时间，确保拿出来的餐具有一定温度。 （5）各工作阶段的智能识别和自动化工作。 （6） 运行中设备故障报警记录，方便设备维修和组件维护。 （7）设备运行的温度、时间、湿度等参数，系统可以自动存储，方便导入电脑，作为HACCP溯源管理系统。 （8）预留485通讯接口，方便系统集成中央控制 |  | m³ | 49.33 |  |  |  |  |  |
| 148 | 四层货架 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 2、规格：1140×500×1800 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |  |
| 自助餐台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 托盘 说明：ABS材质 |  | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 150 | 全自动取筷机（感应） 说明： 1、本设备用于餐厅就餐取筷。采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及筷子进行杀菌，可确保筷子安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一筷的取筷形式，有效杜绝交叉感染。 2、容量：可容纳筷子300双 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 | 全自动取勺机（感应） 说明： 1、本设备用于餐厅就餐取汤匙。采用气隙放电生成臭氧技术对设备内胆及汤匙进行杀菌，可确保汤匙安全卫生，设备内置红外感应器结合专利排列技术，实现了一人一汤匙的取汤匙形式，有效杜绝交叉感染。 2、容量：可容纳汤匙300只 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | 嵌入式平头保温电磁炉及宴会餐炉 规格：344×404×90 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 153 | 暖汤煲 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 154 | 暖饭煲 加热方式：底盘加热 功率/电压：约1-3.5KW/220V 容量：18L |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 不锈钢风管 说明：选用优质不锈钢板制作，δ=1.2mm，采用201材质。 |  | ㎡ | 1133 |  |  |  |  |  |
| 156 | 高压抽烟风柜（热厨） 1、说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 2、排风量：60000m³/h 3、功率：22KW/380V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 抽烟风柜（蒸煮） 说明： 1、采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 2、排风量：45000m³/h 3、功率：22KW/380V |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | 电子油烟净化箱 说明： 1、产品结构为：平板式高低压静电结构; 2、极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤; 3、静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm; 4、净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高 5、处理风量：45000 m³/h |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 159 | 法兰 说明：与管道尺寸配套，三角铁制造，防锈漆处，风管与风管间紧固件。 |  | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 160 | 吊筋 说明：螺纹钢筋，固定风管。 |  | 组 | 200 |  |  |  |  |  |
| 161 | 防火阀 说明：熔点150℃ 与管道尺寸配套，消防安全保护装置 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 162 | 风柜减震架 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定风柜 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 163 | 净化箱支架 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定净化器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 164 | 轴流风机 说明：5#，与管道尺寸配套 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 165 | 风柜变频控制系统 说明： 1、漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件（采用变频器）。 2、电压等级：380V 3、适配风机功率22KW |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 166 | 风柜、净化箱吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 冷热水龙头 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 |  | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 168 | 软管 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 |  | 根 | 55 |  |  |  |  |  |
| 169 | 球型三角阀 说明:高档快开为陶瓷片连接型式,G1/2螺纹连接 |  | 个 | 55 |  |  |  |  |  |
| 170 | 去水杯 说明：口径8CM接口4.5CM，与星盆配套。 |  | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 171 | 蒸饭盘 说明： 1、选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型。 2、尺寸：600×400×48 |  | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
| 172 | 份数盘 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型，带盖。 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |  |
| 173 | 措施费 所需厨房设备安装及五金配件、运输、调试、安装垃圾处理。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量2.8KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量8.0KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.名称：环绕气流式室内机； 2.主要设备性能参数：≥冷量9.0KW； 3.安装形式：吊式安装； 4.减振装置形式：减震弹簧吊架； 5.支架形式、材质、刷油：按设计文件及相关规范要求； 6.包含但不限于：控制箱、凝结水泵、冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,温控开关,温控开关与室内机之间所需的控制线,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；送风口（带过滤网）、回风口（带过滤网）； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制照厂提供的《使用说明书》进行。 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.名称：多联机系统室外机； 2.主要设备性能参数：≥制冷量：40KW，制热量：45KW，拖带率95%； 3.安装形式：落地安装； 4.减振装置形式：减震垫（随设备配套带来）； 5.随设备配带：控制箱，自带就地控制； 6.包含但不限于：冷媒,冷媒管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架),冷凝水管(含管件、橡塑保温及保护层、支吊架)；冷媒管(冷凝水管)穿墙、穿梁、穿楼板开孔及封堵修补,室内机与室外机之间通讯线（含配管及接线盒）；室外机与控制柜之间所需的管线；槽钢基础、室外机散热导风罩等配套附件； 7.试压要求：机组的清洗、安装、试漏、加油、抽真空、充加制冷剂、调试等事宜应严格按照制造厂提供的《使用说明书》进行。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计(以元为单位，保留整数）=1+2+...+177 |  |  |  |  |  | 大写： ；小写： 元 |  |  |  |

注：

1.清单中所有证书及检测报告、使用说明等材料投标时不作要求，但中标后必须提供，如不提供，招标人有权拒绝验收。

2.上述清单设备可自行优化，但须符合现场尺寸。

3.投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标范围内全部工作内容的价格表现。全费用综合单价已包含深化设计、生产、主材及所有辅材、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、安装、调试、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、利润、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

七、法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：      年龄：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （公章）

年       月       日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。