台州湾新区小额工程

招 标 文 件

招标项目：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

招 标 人：  台州循环经济发展有限公司    （盖章）

招标代理：  上海东方投资监理有限公司    （盖章）

联 系 人：   朱田惠        联系电话：  021-52990320转4101

日期：2024年9月

目     录

第一章  招标公告	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	10

1.1 工程概况	10

1.2 资金来源和落实情况	10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10

1.4 投标人资格要求	10

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	11

1.9 踏勘现场	11

1.10 投标预备会	11

1.11 分包	11

1.12 偏离	11

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	12

3.2 投标报价	13

3.3 投标有效期	13

3.4 投标担保	13

3.5 备选投标方案	13

3.6 投标文件的编制	14

4. 投标	14

4.1 投标文件的递交	14

4.2投标截止期	14

4.3 投标文件的修改与撤回	14

5. 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

6. 评标	14

6.1 评标委员会	14

6.2 评标原则	15

6.3 评标	15

7. 合同授予	15

7.1中标候选人公示	15

7.2中标通知书	15

7.3合同签订	15

8.重新招标和不再招标	16

8.1重新招标	16

8.2 不再招标	16

9. 纪律和监督	16

9.1 对招标人的纪律要求	16

9.2 对投标人的纪律要求	16

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	16

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	16

9.5 投诉	16

10. 需要补充的其他内容	16

第三章 评标办法	17

评标办法前附表	17

1. 评标方法	18

2. 评审标准	18

2.1 初步评审标准	18

2.2 分值构成与评分标准	18

3. 评标程序	18

3.1 初步评审	18

3.2 详细评审	19

3.3 投标文件的澄清和补正	19

3.4 评标结果	20

第四章 招标需求	23

第五章 合同条款及格式	41

第六章  投标文件格式	61

# 第一章  招标公告

详见台州湾新区小额工程电子交易平台和浙江政府采购网上招标公告

（台州湾新区小额工程电子交易平台，http://www.tzwztb.com/）。

（浙江政府采购网，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 工程名称 | 工程名称：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备) |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：台州循环经济发展有限公司 地址：台州湾新区甲南大道东段9号 联系人：周女士 电话：0576-88909826 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：上海东方投资监理有限公司 地址：上海市普陀区江宁路1306弄7号富丽大厦23楼 联系人：张工 电话：021-52990320转4101 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西 |
| 1.2.1 | 资金来源及 出资比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过45日历天。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | - 独立法人资格的电热食品加工设备制造商或经制造商授权的本项目唯一代理商； - 2021年1月1日以来，投标人不存在围标串标行为。（提供承诺书） |
| 1.4.4 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他材料： - 招标文件； - 施工图纸电子文档； |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（http://www.tzwztb.com/)。 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。 1、资格标包括： （1）法定代表人授权委托书（投标文件格式一）或法定代表人身份证明（投标文件格式二）； （2）制造商企业法人营业执照（如为代理商，代理商及制造商均需提供企业法人营业执照）； （3）电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》； （4）若代理商参加投标，须出具制造商合法的针对本项目的唯一代理授权书； （5）电子保函或现金转账的缴款凭证； （6）《项目实施人员一览表》（投标文件格式三）； （7）台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式四）； （7）投标人不存在围标串标行为的承诺书（投标文件格式九）； （8）投标人认为应提供的其它材料（如有）。 2、资信技术标包括： 投标人根据评标办法自行编制资信技术标。 3、商务标包括： 1）投标函（投标文件格式五）； 2）投标报价清单（投标文件格式六）。 注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。 |
| 3.2.1 | 投标报价要求 | 招标控制价： 809850 元； 最高投标限价：809850元。报价不得超过最高投标限价，否则作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1、担保金额： 1.5 万元人民币。 2、投标保证金缴纳方式：银行转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。 （1）现金转账 ① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。 ②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还;中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。 （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”） ①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司（招标人名称）； ②工程保函的有效期为1年； ③递交方式： 递交方式一（电子保函系统）： 通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。 注意：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。 递交方式二（非电子保函系统）： 投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。 递交方式：现场递交。 （1）若是投标人的法定代表人递交工程保函的，应持法定代表人身份证明原件（投标文件格式七）（姓名须与全国建设市场监管与诚信信息发布平台查询的相一致），否则以无效标处理。 （2）若是投标人委托代理人递交工程保函的，应持针对本工程的法定代表人授权委托书原件（投标文件格式八）及身份证原件，否则以无效标处理。 提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。 提交时间：2024年9月24日9：00 -9：30 接收人： 上海东方投资监理有限公司 （代理机构）； 接收人联系方式：17321070958； 注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。 3、注意事项 ① 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金； ② 现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。 ③ 以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付； ④ 电子保函或现金转账的缴款凭证，其扫描件（加盖公章）放进投标文件中。 ⑤ 若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501 ⑥ 以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。 4、购买工程电子保函截止时间： 9月23号下午16：00前。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 投标文件其它格式要求 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张必须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 3.6.2 | 电子签章 | 本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传 至台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见本工程招标公告 |
| 4.2.3 | 投标文件 递交要求 | 1、本项目采用不见面电子招投标，投标人无需到开标现场。电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台（步骤如下），如遇有问题的请联系蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 支付平台使用费和缴纳保证金后，可在线制作电子投标文件。点击“电子投标文件制作工具”，进入电子投标文件制作页面。 投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子投标文件（因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。 |
| 5.1 | 开标时间 和地点 | 开标时间与投标截止时间相同，开标地点详见本工程招标公告。（投标人代表一律不参加现场开标，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：www.tzwztb.com/live/ 。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。 2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、ca锁发生故障或用错等自身原因，导致投标失败的，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。重要事项说明： （1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。否则造成投标失败的，由投标人负责。 （3）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：采用银行保函、现金或台州湾新区小额工程电子交易平台系统内的电子保函。 履约担保金额为中标价的 2%，在合同签订前向招标人缴纳。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 温馨提示 | 投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。 |
| 10.2 | 投标制作工具USB加密锁 | 开标后，经核查若不同投标人投标工具软件 USB 加密锁号相同，所涉及投标文件均按无效标处理，同时没收投标保证金总额的30%，同时提交行业主管部门，并由行业主管部门对投标单位按相应规定进行处理。 |
| 10.3 | 电子招标文件 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |
| 10.4 | 中标候选人的确定 | 本工程推选1名中标候选人。 |

1. 总则

1.1 工程概况

根据有关法律、法规、规章和地方性规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。

1.1.1本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.2 本招标工程招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：/。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）。

1.4.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书可采用线下盖章再扫描上传的方式。

（2）开标会议应由联合体的牵头人参加。

（3）除联合体协议书采用线下盖章外，投标文件格式注明盖章的，均应由联合体牵头人按要求使用CA锁加盖公章和法人代表章。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（6）提交投标文件及缴纳投标保证金应由联合体的牵头人完成。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）招标控制价（如有）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在招标公告的媒体上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览本项目发布招标公告的媒体。

投标人通过登录台州湾新区小额工程交易中心（http://www.tzwztb.com/)平台进行报名，并获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在招标公告的媒体上3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在招标公告的媒体上。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.3 招标文件的修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表4.2.1款规定）至少24小时前，在招标公告的媒体上发布澄清或者修改文件。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.1.2投标文件的份数：见投标人须知前附表。

3.1.3投标文件的格式要求：见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价要求：见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应先撤回已上传的电子投标文件，修改后重新生成电子投标文件并上传。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。在延长的投标有效期内，本须知3.4.3款 和3.4.4款仍然适用。

3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标担保。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

3.4.3投标担保按以下方式退还：

（1）中标人在合同签订后退还；

（2）其余投标人（含无效标的）待项目公示期结束后退还；

3.4.4有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

（3）投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容；

（4）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

（5）投标人违反《台州市工程建设投标保函管理规定》（台公管办[2022]2 号）文件规定的。

（6）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格，并没收投标保证金。

3.4.5 项目存在异议或投诉情形的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。

3.6.2投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人章。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人（台州湾新区小额工程交易中心平台）收到投标文件后，向投标人发出确认投标成功的提示。

4.1.5逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

4.2投标截止期

4.2.1投标截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.2.3投标文件递交要求：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。

4.3.2在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

4.3.3投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。

5.2 开标程序

按前附表5.2要求。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员在评标前须签订《建设工程公正评标承诺书》。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

开标结束后，开始评标。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当自收到评标报告3日内将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

7.1.2属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。

7.1.3 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

7.2中标通知书

7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

7.2.3招标人在发出《建设工程中标通知书》的同时，应当将中标结果以电子文件形式通知所有未中标的投标人。

7.2.4《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

7.3合同签订

7.3.1自《建设工程中标通知书》发出之日起7日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.3.2招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，可以向行业主管部门提出申请，经行业招投标管理领导小组批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件组成 | 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标报价 | 不高于本项目上限价，且符合附件报价表（如有）中的具体要求。 |
| 2.1.4 | 串通投标评审标准 | 存在本章3.1.2、3.1.3项规定情形之一的 |  |
| 3.2 | 详细评审标准 | 评审和评分 | 详见“评标办法附件” |

1. 评标方法

本次评标办法见评标办法附件。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

分值构成与评分标准：见评标办法附件。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，经询标后其投标作无效标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出或不同投标单位保证金汇入同一虚拟子账户。

3.1.3评标委员会在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.1.4 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行投标文件实质性内容要求响应性审查，经询标后按无效标处理：

（1）在一份电子投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（2）商务标出现计算错误或结转错误的；

（3）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（4）投标报价涉嫌低于成本价的；

（5）违反招标文件其他实质性条款规定的。

（6）法律法规规定属无效标情形的。

3.1.5商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标函中的投标总报价和报价明细表中的报价合计不一致时，在总报价不变的前提下，通过按比例调整报价明细表中子目的方式使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定进行评审和评分。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标业务系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，投标人在电子招标投标业务系统进行回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面（电子招标投标业务系统中）澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标文件的实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格的承诺是否响应招标文件的要求。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。如果投标人不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的，投标人的投标报价进入详细评审，但投标人最终将丧失其中标资格。

3.3.4评标委员会要求投标人进行澄清或说明的，其投标文件无法联系或在30分钟内未能回复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照“评标办法附件”规定推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标办法附件

综合评估法

第一阶段：资格审查

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的资格进行审查，凡不符合资格审查要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

第二阶段：资信技术评审（40分）

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果取平均值，为投标人的资信技术得分。（评委评分结果每项保留1位小数，第2位四舍五入；平均值小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整套厨房设备配置的适用性、节能性及先进性 | 根据投标人的整套厨房设备配置整体匹配性、各设备性能好坏分类、节能性情况、各类厨房设备配置的技术专利、技术先进及可靠性等方面进行综合评审。 一档，得6.6-11.0分；二档，得2.1-6.5分；三档，得0.1-2.0分。 | 11分 |
| 2 | 供货、安装调试、验收方案 | 1.安装调试、验收方案（5分）： 根据投标人安装调试方案内容的齐全性，是否包含了招标需求中的全部内容，是否对具体的验收方案作出了详细、明确的阐述，且项目方案是否贴合本项目实际情况的等进行综合评审。 一档，得3.1-5.0分；二档，得1.1-3.0分；三档，得0.1-1.0分。 2.时间进度（3分）： 交货期每提前一天得1分，最多得3分。 | 8分 |
| 3 | 业绩 | 投标人提供2019年1月1日至今（合同签订时间为准）合同金额40万元以上的厨房设备项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分（需提供合同原件的扫描件，未提供不得分。） | 6分 |
| 4 | 认证证书 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001或ISO45001）的，每提供一份得1分，最高得3分。 （需提供证书原件的扫描件，且均在有效期内，未提供或不符合要求或超出有效期的不得分）。 | 3分 |
| 5 | 质保期 | 投标人在满足采购需求质保期2年的基础上，质保期每增加一年加1分，最高加2分。 | 2分 |
| 6 | 售后服务方案 | 响应时间：(1)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在半小时的得2分； (2)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在1小时的得1.5分； (3)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在2小时的得1分； (4)承诺接到招标人报修通知（电话、电传等）响应时间在3小时的得0.5分； 未提及此项的不得分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的服务方案措施情况进行综合评审。 根据投标人方案编写是否贴合本项目、是否编制合理、可行，关键线路是否清晰、准确、完整，关键节点控制措施是否得力、可操作性等进行综合评审。 一档，得3.1-5.0分；二档，得1.1-3.0分；三档，得0.1-1.0分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务人员配置方案进行综合评审。 根据投标人的人员配置是否充足、合理、且经验丰富，岗位是否分明、科学合理、利于项目开展及资料齐全性进行综合评审。 一档，得1.8-3.0分；二档，得0.5-1.7分；三档，得0.1-0.4分。 售后服务人员需提供连续6个月在投标人单位开具的社保证明扫描件。 | 3分 |

资信技术内容缺项或提供的证明材料有误的均得0分。

第三阶段：商务标评审（60分）(以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入)

1)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2)在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以有效投标报价的算术平均值*0.98作为评标标底价（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

投标报价等于评标标底价的得60分；投标报价低于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝60-|(评标标底价-投标报价)|/评标标底价×100×0.5）；投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣1分（商务标分值＝60-|(投标报价-评标标底价)|/评标标底价×100×1）。

商务标得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入，评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

第四阶段：评标总得分满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。

- 总得分＝资信技术标得分+商务标得分。

第五阶段：中选候选人的确定

中选候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，排名第一的为中选候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

一）资信技术标得分高者；

二）投标报价低者；

- 三）抽签确定。

- 第四章 技术规格书

| 编号 | 产品名称 | 品牌/型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 备注（图片仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一层 |  |  |  |
|  |  | 洁具间 |  |  |  |
| 1 | 拖把沥干架 | 品牌：厂制品。 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，骨架δ=0.8mm，平板δ=1.0mm；，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×400×1800 | 1 | 台 |  |
| 2 | 拖把池 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：800×500×(500+150) | 1 | 台 |  |
|  |  | 男女更衣室 |  |  |  |
| 1 | 洗手池连脚踏水龙头 | 品牌：厂制品 说明：采用304优质304发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗 规格：500×400×200 | 1 | 台 |  |
| 2 | 干手机 | 防水等级：1P×1 干手时间：5～8秒 感应距离：12±3CM 机身材质：ABS材质 说明：1.红外自动感应，收到开启，手离关闭 2.涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。 3.瞬驰快热，无需等待 输入功率：220V/900W | 1 | 台 |  |
| 3 | 更衣柜 | 品牌：厂制品； 说明：采用国标Q235优质碳钢冷轧铁板，喷塑后厚度0.95mm的，门内挂衣杆及格板，转舌锁、扣手、表面喷塑，颜色灰白。 规格：900×400×1800 | 1 | 台 |  |
|  |  | 仓库 |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制作，Φ38mm骨架δ=1.0mm, 平板δ=1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800 | 4 | 台 |  |
| 2 | 低搁架 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ1.0mm，30*30全不锈钢方管制作。 规格：1200×500×250 | 2 | 台 |  |
| 3 | 挡鼠板 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。 规格：以设计图和实际测量为准。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 粗加工 |  |  |  |
| 1 | 落地电子秤 | 电量：0.3KW/1PH/220V。 说明： 1.LED显示屏 2.采用高精度传感器，ACS传感器支承架，稳定可靠 3.不锈钢称面，不易变形，防腐防锈。 最大称重：300KG | 1 | 台 |  |
| 2 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，Φ38mm骨架δ=1.0mm, 25×38方管，格栅方管δ=1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800 | 2 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚） 规格：1500*700*800 | 2 | 台 |  |
| 4 | 智能步进开水器 | 说明： 产水量：≥120L/h 适用水源：市政自来水（0.1-0.6Mpa） 出水方式：机械龙头 外壳材质：钢黑钛/钢直纹拉丝 内胆材质：食品级304#不锈钢 安全等级：防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水 显示屏：LCD液晶显示 智能系统：智能控温、智能定时开关、智能水位显示、智能换芯提示、智能故障上报 机脚：固定脚 参考功率：9000W 电压：380V~ 50HZ 参考规格：500*530*1580mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 单星剖鱼台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ0.8mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200×800×(800+150) | 1 | 台 |  |
| 6 | 单星盆台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：800*800×(800+150) | 1 | 台 |  |
| 7 | 智能食品净化机(柜式） | 说明： 1、采用食品级304不锈钢材质，整机防水，耐腐蚀，低噪音，高寿命； 2、活氧发生器采用钛发生管，低衰减； 3、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命； 4、微纳米活氧羟基技术三层净化技术，强力脱附，深度净化； 5、一键启动，自动换水，全流程净化，安全省心； 6、配备高压冲洗龙头，整机清洗更方便； 参考功率：800W/220V 参考规格：1000*850*980 | 2 | 台 |  |
| 8 | 单星盆台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000*800×(800+150) | 2 | 台 |  |
| 9 | 洗地龙头 | 说明： 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |
| 10 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明： 1.散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2.壁挂式设计，易于安装及维护。输入电压(V) 220 参考功率：16W/220V 参考规格：380×170×200 | 1 | 台 |  |
|  |  | 精加工 |  |  |  |
| 1 | 绞切两用机 | 电量：1.1KW/380V； 说明：高质量全不锈钢机身，可全身水洗。 意大利进口刀片（铰刀） 绞肉部件独特结构设计，轻松出肉，增加产出。易拆卸安装，方便清洗。安全卫生。 参考规格：515*480*850 | 1 | 台 |  |
| 2 | 四门冰箱(风冷） | 输入功率：795W/1PH/220V； 冷藏温度：0℃~+10℃； 冷冻温度：0℃~-18℃ 说明：1.名牌主机、强制散热、耐高温耐高压、节能省电。 2.电子温控、精准控温、柜内温度可见可控。 3.无霜体验不直吹、内置多个风口、环抱式冷风循环。 4.搁物架加厚设计、承载性好、不易变形。 5.重力回归门体、可拆式门封条、保温清洁更好。 6.移动方便，载重强，防滑静音。 7.箱内胆圆弧设计，易清洁，箱体更卫生。 参考规格：1210×755×1925 | 2 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚） 规格：1800*800*800 | 2 | 台 |  |
| 4 | 残菜回收台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm；脚杯Φ50*100*0.8mm；加强筋δ1.0mm；可调子弹脚；台面开孔Φ380mm，配垃圾桶车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣) 规格：800×800×800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 砧板连刀具消毒柜 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，紫外线杀菌消毒； 规格：1200×600×1200 | 1 | 台 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，Φ38mm骨架δ=1.0mm, 25×38方管，格栅方管δ=1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800 | 2 | 台 |  |
| 7 | 洗地龙头 | 说明： 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |
| 8 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明： 1.散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2.壁挂式设计，易于安装及维护。输入电压(V) 220 参考功率：16W/220V 参考规格：380×170×200 | 1 | 台 |  |
|  |  | 烹调间 |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，Φ38mm骨架δ=1.0mm, 25×38方管，格栅方管δ=1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 规格：1200×500×1800 | 4 | 台 |  |
| 2 | 可倾式（摇摆）汤煲炉 | 1、额定电压、功率：380V~、≧15kW； 2、≧100L； 3、锅具材质：采用≧厚1.2mm的耐冲击、耐磨损、无涂层； 4、进水及清洗∶≧Φ4分*1000mm304#拉伸龙头，龙头主体采用不锈钢（SUS304）材质，水龙头过滤网采用POM材质，水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 5、整机采用SUS304不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 参考规格：约1350*920*1000 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电磁单头56防积垢蒸炉 | 1、规格：≥800*800*（800+60）mm； 2、额定电压、功率：380V~、≥15kW； 3、汤锅及蒸板：汤锅：1个，≥Φ（D560`d450)*h（250+60）mm，容量：≥33L； 蒸板：1块，活动，≥Φ550*厚1.5mm； 4、汤锅及蒸板：汤锅：采用厚≧3.0~15.0mm的耐冲击、耐磨损、无涂层； 蒸板：304#≥1.5mm厚，出气孔标配7个，可以根据用户实际用途定制出气孔，每个出气孔带蒸汽调节阀； 5、进水系统：采用蝶阀和耐温不锈钢浮球阀控制进水，蝶阀和浮球阀主体采用黄铜H63材质，蝶阀密封圈采用硅胶材质，浮球阀杆及球不锈钢（SUS304#)材质； 6、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； | 1 | 台 |  |
| 4 | 三层电热煮饭机 | 功率：4.5*3KW/380V 说明：1、电热加热煮饭，在煮饭的过程中米会滚动，充分沸腾，做出来整锅饭松散、加热均匀； 2、三步骤煮饭过程：加热、二次加热、焖饭； 3、内置温度传感器（热敏电阻），通过智能程序检测蒸汽量来精确控制煮饭过程，不用人工去控制，操作便捷，确保出品一致化； 4、煮饭调节开关，可根据米的质量和加水量调整煮饭过程，并具有记忆功能； 5、合金球釜内锅，材质不粘煮饭锅，高耐热、耐腐蚀； 6、高档不锈钢立体三防保护，外形美观，坚固耐用。 参考规格：750*600*1351 | 2 | 台 |  |
| 5 | 单星盆台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000*800×(800+150) | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚） 规格：1000*800*800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 双向移门调理台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ0.8mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1800×800×800 | 2 | 台 |  |
| 8 | 双层送餐车 | 品牌：厂制品。 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：900×500×900 | 1 | 台 |  |
| 9 | 双眼炒灶 | 品牌：厂制品； 1.采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，板板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2.外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、摇摆龙头、带燃气熄火保护装置。 规格：2000×1200×(800+400) | 1 | 台 |  |
| 10 | 调料平台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格：400×1200×(800+400) | 2 | 台 |  |
| 11 | 单眼大锅灶 | 品牌：厂制品； 1.采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，板板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2.外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、摇摆龙头、带燃气熄火保护装置。 规格：1000×1200×(800+400) | 1 | 台 |  |
| 12 | 三门海鲜蒸柜 | 品牌：厂制品 说明： 1、优质不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.0； 2、外旁板、后立板板厚δ=1.0； 3、全不锈钢水胆结构，防干烧功能； 4、设置常明火种，即时熄火保护设计； 规格：900×910×1850 | 1 | 台 |  |
| 13 | 单眼矮仔炉 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，燃气旺火型，强力炉炉芯。带长明火装置，即时熄火保护设计；厚扁钢炉栅。 规格：650×650×(500+150) | 1 | 台 |  |
| 14 | 洗地龙头 | 说明： 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |
| 15 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明： 1.散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2.壁挂式设计，易于安装及维护。输入电压(V) 220 参考功率：16W/220V 参考规格：380×170×200 | 2 | 台 |  |
|  |  | 面点间 |  |  |  |
| 1 | 双速双动和面机 | 说明： 1.定时功能，省时省力 2.不锈钢护网，掀盖停机，安全防护 3.加重结构，坚固不断 4.带传动设计，防过载 5.加装电源开关，安全简便 6.不锈钢面桶，坚固耐用 面粉搅拌量：25Kg 参考功率：1.5/4+0.55KW/3PH/380V； 参考规格：900×500×1200 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动揉压面机 | 说明： 1.面团自动揉压折叠，面皮成型快，色泽好； 2.压辊表面做特殊处理，不易生锈； 3.厚度5-25mm手轮调节； 4.链条传动，噪音低； 防水等级：IPX1。 压辊调整范围：5-25mm 参考功率：1.5KW/3PH/380V； 参考规格：900×500×780 | 1 | 台 |  |
| 3 | 单星盆台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500*800×(800+150) | 1 | 台 |  |
| 4 | 面粉工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，桌面用PE材质；加强筋δ1.0mm；脚Φ50*50*0.8mm；横通40*40*0.8。 规格：1500×800×800 | 1 | 台 |  |
| 5 | 面粉车 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：500×500×500 | 1 | 台 |  |
| 6 | 烘盘架车 | 品牌：厂制品。 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm ，30*30方管；其余δ1..0mm制作；科顺脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：480×610×1400 | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层烤箱连醒发箱 | 说明：1.烤盘采用铝质，板材厚度至1.2mm 2.后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀后箱体内温度急降 3.沾塑把手，手感细腻 4.增加电子式控温模块，相比传统限温器更加精准 5.接电时零线火线接销后，控制器会显示报警，不会损坏线路及电器件 6.脚轮带剃车设计，方便推拉及因定 7.钢化玻璃门设计，便于观察内部醒发效果 参考功率：9.96+1KW/380V 参考规格：1200*1300*1900 | 1 | 台 |  |
| 8 | 电饼铛 | 说明：1.高密度加厚铝合金波纹锅，选用高品质铝材不易变形，经久耐用。 2.高质量波纹管：具有高韧性，高抗冲，弯曲性能好，高耐温，耐摩擦，耐化学腐蚀等性能。 3.开拆卸脚架：下方四个支撑脚架 可拆卸稳定机身，拆卸后立式变台式，一机二用。 4.上下双温控制：控制面板设计简单，火候掌控更精准。 电量：4.8KW/1PH/220V； 温度范围：120～250℃ 参考规格：840×660×760 | 1 | 台 |  |
| 9 | 全自动商用米糊豆浆机 | 说明： 1.SUS304食品级不锈钢桶。 2.满水、防溢出、防干烧保护。 3.干豆制浆，无需泡豆，节省时间。 4.提前预约水，节省一半制作时间。 5.大容量，一次制作可满足60~150人饮用。 6.确保饮品香浓滑爽。 7.机桶内圆滑无尖角，清洁方便，无卫生死角。 8.一键操作，全自动制作完成，无需专人看管。 9. 确保粉碎细腻。 10.显示饮品温度，工作次数，故障代码并报警提示。 11.高精度传感器，显示温度精准，确保饮品煮熟煮透。 12.三重加强防漏密封，强力保护主机内部器件防止进水而损坏。 13.内置过滤网.浆渣分离，自动过滤技术，打开水龙头放出饮品即可饮用。 14.全铜耐高温电机与散热风道结合，电机温升低，可连续多次工作，使用寿命长。 15.豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位八大功能。 额定电压：220V 加热功率：5KW 电机功率：1.8KW 生产容量：≥45升 参考规格：580×430×1155（含三脚架） | 1 | 台 |  |
| 10 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明： 1.散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2.壁挂式设计，易于安装及维护。输入电压(V) 220 参考功率：16W/220V 参考规格：380×170×200 | 1 | 台 |  |
|  |  | 二层 |  |  |  |
|  |  | 洗消间 |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：1000*700×800 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚） 规格：700*700*800 | 2 | 台 |  |
| 3 | 双星污碟台 | 品牌：厂制品 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38*38*δ=1.0mm不锈钢方管（可调节子弹脚）高度根据洗碗机出口高度，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配合洗碗机使用。 规格：1600*740*800 | 1 | 台 |  |
| 4 | 通道式烘干一体洗碗机 | 说明： 1.漂洗用水量≤300升/小时)。 2.内置式漂洗加热器,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 3.自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。 4.倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 5.前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 6.安全保护装置,无人收取时会自动停机。 7.智能控制,温度可自行设定。 8.洗涤烘干于一体，自动化程度高。 9.420mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。 清洗量：180筐 参考功率：44/53kw 参考规格：2100×750×1950mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 洁碟台 | 品牌：厂制品 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm。 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），碟框槽δ=1.0mm，与洗碗机配套 规格：800×760×800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 药水分配器 | 药水分配器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 热水器 | 说明： 1.二级及以上能效 2.防结垢加热器 3.立式安装 中央控水系统 节省空间 参考功率：3000W/220V 容量：≥120L 参考规格：Φ470×995mm | 1 | 台 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 说明： 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3.≥10米三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐高温 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5.进水接口为标准1/2"外螺纹 | 1 | 台 |  |
| 9 | 诱捕式灭蝇灯 | 说明： 1.散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住 2.壁挂式设计，易于安装及维护。输入电压(V) 220 功率：16W/220V 参考规格：380×170×200 | 1 | 台 |  |
|  |  | 保洁间 |  |  |  |
| 1 | 热风双门消毒柜 | 品牌：厂制品； 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，面板δ0.8mm；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；后板δ0.8mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。隔热保温层、热风风道、消毒室四层设计；柜内装有热风扇。 规格：1300*650*1900 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四门保洁柜 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，层板δ=1.0mm。侧板、门板δ=1.0mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm,配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150不锈钢重力脚。 规格：1200×500×1800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 特色档口 |  |  |  |
| 1 | 单星连平台水池柜 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ0.8mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 规格：1200×600×(800+150) | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷藏工作台（风冷) | 输入功率：230W/1PH/220V； 温度：0℃~+10℃； 说明：1.主机强制散热、耐高温耐高压、节能省电。 2.电子温控、精准控温、柜内温度可见可控。 3.无霜体验不直吹、内置多个风口、环抱式冷风循环。 4.搁物架加厚设计、承载性好、不易变形。 5.重力回归门体、可拆式门封条、保温清洁更好。 6.移动方便，载重强，防滑静音。 7.箱内胆圆弧设计，易清洁，箱体更卫生。 参考规格：1500×600×800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 挂墙层板 | 品牌：厂制品。 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。加强筋δ1.0mm；固定在墙上。 规格：1500×350×300 | 2 | 台 |  |
| 4 | 电磁 40 防粘锅扒炉（铁板烧） | 1、规格：≧750*800*（800+100）mm； 2、额定电压、功率：380V~、≧15kW； 3、煎板锅：1块，≧565*445*15mm，； 4、锅具材质：采用厚≧15.0mm的耐冲击、耐磨损、无涂层，Q235#防粘锅板材制作； 5、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； 6、加热技术与效果：采用电磁感应加热技术；发热面≥430*310mm，均匀无盲区加热设计； 7、温度控制：温度误差±5℃； | 1 | 台 |  |
| 5 | 单层工作台 | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ40*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50*100*0.8mm；横通Φ25*0.8mm。 规格：500×800×800 | 1 | 台 |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉 | 说明： 1、采用优质不锈钢400#雪花沙板 2、炉面板：δ1.5mm不锈钢板整体冲压成型 3、前后侧板、左右侧板、底板、挡水板δ1.2mm不锈钢板 4、电磁锅体采用专用409#2.0mm厚不锈钢材料整体冲压成型，口径（Φ200*h100）mm 5、配置优质耐高温微晶板，规格（320*320）*5mm 6、四脚配置全钢可调脚顶 参考规格：800*800*（800+150） | 1 | 台 |  |
| 7 | 电磁六格防粘锅煮面炉 | 1、规格：≥800*800*800mm； 2、额定电压、功率：380V~、≥15kW； 3、汤锅（水斗）：1个，≥480*460*210mm，容量：≥44L； 4、汤锅（水斗）材质：采用厚≧1.5~5.0mm的耐冲击、耐磨损、无涂层， Q235#防粘锅板材制作； 5、捞篱：6个，平底：≥Φ140*h160mm 6、进水系统∶上水管，≥Φ4分*厚3.0mm管件；出水管，≥Φ4分*250mm304#不锈钢高弯龙头，龙头主体采用不锈钢（SUS304#）材质，水龙头过滤网采用POM材质， 水龙头密封硅胶垫采用硅胶材质； 7、排水系统∶设有≧Φ1寸*厚3mm的不锈钢管件及≧Φ1寸铜闸阀组成的排水系统，闸阀主体采用黄铜H63材质； 8、整机采用SUS304#不锈钢板材制作： A、面板、框架：釆用≥1.2mm 板材； B、侧板、底板、门板：釆用≥1.0mm 板材； | 1 | 台 |  |
| 8 | 浇头连高汤保温柜（定制） | 品牌：厂制品 说明：采用304优质不锈钢板制作,台面δ=1.0mm，残物口圆角模压成型，下衬不锈钢加强筋，侧板、背板、门板δ=1.0mm， 规格：1200*800*850 | 1 | 台 | / |
| 9 | 紫外线消毒灯 | 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 餐厅 |  |  |  |
| 1 | 全翻盖宴会餐炉 | 说明： 1.可视窗：可视窗防雾化，防油腻。 2.造型：精致的脚部造型，线条简约，造型优美 3.平面：采用新型周边平面设计，防侧漏，易擦洗，加固了炉身的强度，延长使用寿命。 额定电压：220-240V~ 额定功率：250W 参考规格：660×480×420 | 5 | 台 |  |
| 2 | 嵌入式玻璃保温板 | 说明：高光打磨黑晶镜面面板，耐磨耐热高效防水，适用多种餐具，快速加热，轻松保温 功率：220V/300W 参考规格：360×400×39 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电热炀炉 | 说明：内锅使用加厚304材质抗腐蚀性更强更耐烧，拉丝设计耐清洗不留污垢，大功率环形加热，让美味持久保险。 额定电压：220-240V~ 额定功率：600W 参考规格:355*350*375 | 2 | 台 |  |
| 4 | 双联果汁机 | 说明： 1.旋转底盘，使用更方便 2.罗马柱造型设计，造型优雅，豪华大方， 3.特有的滴水槽设计，易拆装，清洗更方便 容量：≥2*6L 参考规格：348×556×540 | 1 | 台 |  |
| 5 | 保温热鼎 | 额定电压：220-240V~ 额定功率：180W 说明： 1，食品级不锈钢材质，一体成型 2.一桶多用，适合装多种饮品。 3.不锈钢龙头，安全耐用，防滴漏 参考规格：300*265*540 | 2 | 台 |  |
| 6 | 镜面盘 | 品牌：厂制品。 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm。 规格：480*20 | 6 | 台 |  |
|  |  | 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 自动清洗低空一体机 （烹饪间） | 说明： 1、设备外壳为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元，烟罩带LED防爆照明灯，净化效率在98%及以上； 2、电场主体为全201不锈钢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，大大增加设备电场的使用寿命。 3、设备带雾化喷淋自动清洗功能，雾化喷淋增湿功能使设备在正常工作的情况下喷淋雾化，减少油污粘结。 4、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 5、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等 参考规格：6000×1300×770 | 7.8 | ㎡ |  |
| 2 | 集汽罩（蒸煮区） | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。(排汽风管另计) 规格：4400×1200×500 | 5.28 | ㎡ |  |
| 3 | 油烟净化一体机（面点间） | 说明： 1、设备外壳为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元，烟罩带LED防爆照明灯，净化效率在98%及以上； 2、电场主体为全201不锈钢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，大大增加设备电场的使用寿命。 3、设备带雾化喷淋自动清洗功能，雾化喷淋增湿功能使设备在正常工作的情况下喷淋雾化，减少油污粘结。 4、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 5、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等 参考规格：2600×1300*770 | 3.38 | ㎡ |  |
| 4 | 集汽罩（洗消间） | 品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm。(排汽风管另计) 规格：2100×1200×500 | 2.52 | ㎡ |  |
| 5 | 天花烟罩（档口） | 说明： 1.烟罩主体采用SUS304，厚度不小于1.2mm，表面激光膜覆盖，防止表面括伤。 2.烟罩前端配备油脂过滤器，带电磁感应开关，过滤器可拆易清洗，防UV光泄露。 3.烟罩内置UV油烟净化模块，需采用进口UV灯管，UV灯架防水防尘IP69级。 4.嵌入式飞利浦LED照明。 5.UV系统压差控制，拆下挡板UV系统停止工作。 6.前置油网挡板具有防火和防漏光功能，可有效过滤大颗粒油脂。 7.烟罩配备岗位补鲜风和风幕式油烟捕捉系统，加强排油烟效果。 8.烟罩排风口和送风口带风量调节阀，提升排风的稳定性。 参考规格：4000×2300×300 | 1 | 套 |  |
| 6 | 风管 | 品牌：厂制品； 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm,变径、大小口按展开面积1：2计算。（数量以实际测量为准） 规格：按现场定制 | 325 | ㎡ |  |
| 7 | 中压风柜（烹饪间+面点） | 说明：采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，板材δ=1.0mm，加强筋δ1.5mm。 排风量：≥28000m³/h 参考功率：7.5KW/380V | 1 | 台 |  |
| 8 | 风柜变频器 | 说明 ： 保护功能：短路过流、过载过压、欠压、过热输出、缺项多种 辅助功能：支持燃气、烟雾传感器接入功能 控制模式：节能、中速、高速、强力四种控制模式 适配风机功率：7.5KW 电压等级：380V 参考规格：505×280×170 | 1 | 台 |  |
| 9 | 5#轴流风机 | 说明 ：具有高效、防油、防潮、耐高温等特性。 电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头， 电机外壳采用防爆电机壳，具有较好的密封性能。 适用于高温高潮的劣性环境 风量：≥10000m3/h； | 3 | 台 |  |
| 10 | 防火阀 | 说明：熔点≥150℃ | 2 | 台 |  |
| 11 | 风柜支架 | 说明：与风柜配套 | 1 | 台 |  |
| 12 | 减震垫 | 说明：与风柜配套 | 4 | 个 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 说明：台面鹅颈龙头，主体采用优质不锈钢制造，表面剖光处理，内置陶瓷片阀芯 规格：双温 | 3 | 个 |  |
| 2 | 高压花洒龙头 | 说明 ： 1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.接水口口径为1/2"内螺纹； | 1 | 个 |  |
| 3 | 水龙头 | 说明：台面鹅颈龙头，主体采用优质不锈钢制造，表面剖光处理，内置陶瓷片阀芯 规格：单温 | 9 | 个 |  |
| 4 | 风幕机 | 说明：以设计图和实际测量为准。 | 2 | 台 |  |
| 备注:允许产品有±100mm的偏差； |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。技术要求中的参考型号仅为描述技术要求方便，不做为实质性响应条款；上述技术要求如出现某类参考品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考，不作为实质性响应条款。

（2）图片仅供参考，其不涉及功能实现的外观、样式特征均不作为实质性响应条款。

- 第五章 合同条款及格式

设备采购合同范本

工程名称：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

合同设备名称：

合同号：

买方：台州循环经济发展有限公司

卖方：

签订日期：

# 第一部分  总   则

买方：台州循环经济发展有限公司

卖方：

一、合同文件

合同组成及解释顺序

（一）总则
（二）中标通知书

（三）招标文件及补充文件

（四）投标函及其附录

（五）专用合同条款

（六）标准、规范及有关技术文件
（七）图纸
（八）已标价工程量清单或预算书
（九）其他合同文件

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币          元（大写          元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、知识产权、产权担保、转包或分包的约定

知识产权

卖方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保

卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应；除非得到买方的书面同意，卖方不得部分分包给他人供应。

如有转让和未经买方同意的分包行为，买方有权给予终止合同。

七、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)须在开工报告发出后      日历天内完工。

八、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1、双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。

2、其他约定。

九、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

十、其它约定事项

1、在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2、双方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3、 买方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

卖方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

4、 如卖方在本工程有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则卖方向买方支付合同价10%的违约金。

十一、本合同正本一式  份，买方执 8 份，卖方执  份。

十二、本合同及其附件中文字为中文（英文），如中文和英文在描述和含义上有矛盾之处，则以要求较严格的含义为准。

十三、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

| 买方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 卖方：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

# 第二部分 专用合同条款

  - 定义

2．标准

3．合同交货

4．履约担保

5．包装

6. 交货和单据

7．安装、调试及验收

8．保证

9．付款

10．结算

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

12.专项工程

13.争议

14.变更

# 1．定义

1．1 卖方：

1．2 买方：台州循环经济发展有限公司

1．3 供货地址：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西。

2．标准

2．1包装采用国家标准GB191-2000。

2．2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定。

3.合同交货

3．1双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求，必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。

3．2卖方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经买方同意。买方同意采用卖方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

3．3合同履行中买方要求变更材料/设备质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

4．履约担保

4．1 本工程双方约定担保事项如下：

1）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或现金。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

根据买卖双方    年   月履约的台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)招标工程，卖方须在中标完成后向买方缴纳中标价的2%的履约保证金，并按照如下原则执行：

1、卖方必须根据合同工期要求保质保量按时完成，否则买方可从履约保证金中按工期延误违约扣罚；

2、产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，买方可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故，无偿返工直至合格，扣罚全部质量履约保证金并赔偿给买方造成的损失；

3、履约保证金如不足以抵扣卖方应承担的各项违约金时，买方可直接在应付卖方的工程款中扣罚。履约保证金不计利息。

4、工程竣工验收完成后，买方须在卖方提供退保证金所需资料齐全后予以退回，退回数额以最终结余情况为准。

5．包装

5．1 卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5．2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

A. 合同号（Contract No.）:

B. 唛头标记（Shipping Mark）:

C. 目的地（Destination）:

D. 设备名称和件号（Name of Equipment and Item No.）:

E. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

F. 毛总/净重，公斤（Gross/Net Weight, kg）:

G. 尺寸 （长X宽X高 厘米） （Measurement length X width X height in cm）:

H. 收货人（Consignee）:

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨，在每个包装箱相邻四边应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸”（Handle with care）、“此面向上，勿倒置”（Right side up）、“保持干燥”（Keep dry）等字样、标记和图案。

5．3 对松散的附件，包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件（Spare Parts）或工具（Tools）。

5．4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木。

5．5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付：

A. 一式二份详细设备清单

B. 一式二份质量合格证书

5．6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容：

A. 外合同号（Contract No.）:

B. 收货人（Consignee）:

C. 目的地（Destination）:

D. 唛头标记（Shipping Mark）:

E. 毛重，公斤（Gross Weight, kg）:

F. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

G. 收货人号（Consignee Code）：

每箱中应附有一式六份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。

5．7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6．交货和单据

6．1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6．2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式等通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、 总毛重、 总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6．3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米，或高度超过3米，或特殊形状的包装 （以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6．4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6．5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6．6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式等通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真等内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6．7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6．8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6．9 在技术文件（包括但不限于完善的使用说明书、质量检验证明书，下同）发运前10日，卖方应传真等方式通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真等方式通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6．10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6．11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担，如因此造成工期延误，卖方自行承担违约责任。

6．12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

6．13 卖方不能按时开始供货的，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天，以书面形式向买方提出延期开始供货的理由和要求。买方同意后供货工期相应顺延。买方不同意延期要求或卖方未在规定时间内提出延期开始供货要求的，供货工期不予顺延。卖方未经买方同意而未按时供货的，买方有权解除合同，并向卖方索赔因此造成的所有损失，买方亦可不解除合同，而要求卖方根据协议书约定支付违约金。

6．14 送货前24小时通知材料接受单位（如装修单位、监理单位等）及买方项目部。

6．15 卖方应无条件接受买方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：买方提前15天发出有买方代表签发的书面通知，卖方代表进行书面确认后即可执行。

7．安装、调试及验收

7．1 买卖双方及买方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何卖方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对买方造成损失的赔偿。

7．2 不符合验收标准的，买方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向卖方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

7．3 卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

7．4 买方对卖方提供的货物在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

7．5 对技术复杂的货物，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7．6 验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

8．保证

8．1 卖方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

8．2 卖方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8．3如在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后在投标承诺时间内到达买方现场，并需在双方确认的时间内完成维修责任，且经业主和买方管理人员进行确认，否则每次罚款10000元。

8．4在质保期内，卖方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

8．5上述的货物免费保修期为   年（卖方投标时承诺的质量保证期时间）（自项目验收合格之日起），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。质保期内供应商须免费负责修理和替换任何由于配件自身的质量问题造成的损坏。配件更换后的质保期仍为不少于    年。

8．6由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由使用方、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

8．7如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及使用方要求时，买方及使用方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

8．8保修期限内出现的质量问题，应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修，相应部分保修款待维修完成满六个月后支付。

9．付款

9．1 本合同总价付款货币为人民币        （元）。

9．2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

9．3 付款比例：合同签订后，15个工作日内支付合同货款总额的20%作为预付款；设备全部到场经买方认可，且安装调试完成3个月后经买方认定为合格后15个工作日内支付至合同货款总额的80%；买方结算审核完成后15个工作日内付至结算总价的98.5%，余1.5%作为质量保修金，待保修期结束后退还。质量保修金退还要求见本合同第三部分《工程质量保修协议书》。

9．4 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

9．5卖方收取每次款项前应开具正式发票。

9．6进度款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、相应金额的合法税务发票、材料/设备验收单。

9．7结算款：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、合法税务发票、结算审核报告、合同经济条款复印件。

9．8质量保修金：卖方的付款申请单、收款账号资料证明、买方指定部门出具的保修期满质量合格证明、竣工结算审核报告、合同保修条款、财务往来款项流水（盖财务章）、合法税务发票。

9．9因卖方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误，由卖方负责。质量、交货期达不到合同要求的，在处理完成之前，卖方无权要求支付任何款项。

9．10监理根据卖方申请，在以上文件齐备后，审核当期进度款并将审核结果报买方审定，买方自审定之日起15个工作日内向卖方支付当期工程进度款，因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误，由卖方承担责任，并不得影响任何工程进展及货品质量。

10．结算

10．1本项目为交钥匙工程，卖方投标承诺设备的全费用综合单价一次性包死，工程量按实计量，项目总价及单价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包含整套厨房设备安装等全部费用（所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务所有费用），具体详见招标文件要求

10．2买方有权增加或减少采购的货物数量，卖方应无条件按投标承诺综合单价供货，不得拒绝。

10．3为保证设备正常运行，所需的所有辅助材料，投标人在报价时综合考虑，结算时不予调整。

10.4招投标前须自行踏勘现场，使所有进场设备符合现场尺寸，进场相关整套设备安装和运行所必需的连线、接线插座、面板及部件、附配件等费用须在投标报价中综合考虑，即使工程量清单中未列出或数目不足，投标人仍需在执行合同时补足，费用视为已包含在其他设备或安装材料的综合单价内。

10.5本工程为厨房设备采购安装工程，投标人应根据本工程实际情况和自身条件考虑在施工过程中可能发生的拆除、开凿洞口、槽、修理、清理、填补、修补（包括预留、第一次修补及满足防火要求的封堵）工作，该费用由投标人在报价中综合考虑。

10.6本工程施工时如涉及高空作业费、超高施工降效费、运输等费用，由投标人根据现场实际情况及自身条件因素在投标单价中综合考虑。

11．卖方履约延误、违约、罚款及索赔

11．1卖方有责任并保证按规定合同工期如期竣工，如果因为卖方原因使本项目不能如期竣工，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

每误期1日历天赔付人民币3000元。

因卖方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。逾期超过约定日期10个日历天不能交货的，买方可解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，买方可没收卖方的履约保证作为违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11．2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一天，卖方支付违约金人民币5000元/件。

11．3如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付该部分设备总价的5%违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

11．4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一天卖方将向买方支付该部分设备总价的0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的5 %。

11．5 卖方根据以上条款（11.1-11.4）承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的25 %。

11．6双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

11．7除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。

11．8因卖方原因终止合同时，卖方须承担因合同终止给买方造成的所有经济损失，同时应向买方支付合同价款20%的违约金。

11．9本合同中所有卖方应支付的违约金，买方有权在给卖方的任何款项中扣除。

11．10卖方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。由于卖方拒绝造成的损失，买方有权没收卖方履约保证金。造成损失高于履约保证金，需由卖方负责相应损失。

11．11卖方根据合同规定向买方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向买方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以买方签收时间为准。

11．12卖方逾期提出索赔事项或申报金额的，视为卖方放弃索赔。

11．13卖方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。

12.专项工程

12．1卖方进场施工必须服从买方的有关施工管理规定。

13.争议

13．1买卖双方在履行合同时发生争议，可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。

13．2发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：

1．单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；

2.调解要求停止供货，且为双方接受；

3.法院要求停止供货。

14.变更

14.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的时间安排或实施顺序。工程变更引起工程量的减少或增加，卖方不得因此拒绝施工。

14.2 变更估价

14.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更后项目与已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，卖方可参照类似工程项目综合单价计算，并报买方确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则按专用条款14.2.1（3）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由卖方按招标控制价编制依据计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×投标总报价/招标控制价）编制变更项目的综合单价，报买方审核后确定。但确定的综合单价，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整。

如按以上编制依据缺项的内容，卖方应通过市场调查等手段提出单价，并报买方确定后执行。

14.2.2 变更估价程序

卖方收到买方、监理人、设计单位的变更指示后14天内向买方提交变更估价申请。

卖方提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

卖方提交的变更估价申请，买方应予以签收，并在14天内审批完毕。

# 第三部分   工程质量保修协议书

买方（全称）： _______________________________

卖方（全称）：_____________________________________

买方、卖方双方于  年  月 日签订了《    》（下称“本合同”），根据该合同约定，卖方应承担质量保修责任，现买方、卖方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》以及其他有关法律法规、规范等规定特约定如下：

- 工程保修概况

1.1.工程名称：

1.2.工程地点：

1.3.保修内容：

1.4.工程保修款总额：

1.5.本工程保修阶段买方的代表部门为          ，卖方应接受____________的管理。

- 工程质量保修范围和期限

2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格，完善整改意见并正式移交买方之日起计算。

2.2.卖方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2.3.凡属于卖方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于卖方维修造成买方的相关损失，均属于卖方保修责任范围；不属于卖方责任的，卖方应配合维修，费用由责任方承担。非因卖方原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由买方卖方双方协商解决。

2.4.由于设计原因造成的质量问题、买方直接发包和买方供材料引起的质量问题不属于卖方保修范围。

2.5.由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题（必须出具政府提供的相关证明）及使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题，经调查属实的，不属于本合同工程保修范围。

2.6保修期限：详见投标承诺的质保期限约定

- 质量保修责任

3.1.卖方在供货、安装完毕经买方验收时，应会同买方向用户进行必要的产品使用说明，所有部品（例如：洁具、热水器、灶具等）的保修卡、合格证书、使用说明书都由卖方在移交钥匙时统一移交买方；否则因使用不当造成质量问题的，由卖方负责保修。

3.2.保修期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。

3.3.赔偿责任：

由于卖方工程质量问题造成买方和经营管理单位的直接损失和间接损失，由卖方负责赔偿；卖方未按合同进行保修，或维修两次（含两次）以上仍然不能解决问题等原因，用户向买方提出索赔，买方与用户进行索赔谈判，谈判结果经买方和经营管理单位签字后立即生效，买方有义务知会卖方，卖方予以无条件承认；买方有权要求卖方代为支付给用户，卖方不按要求支付的，买方有权直接从卖方的工程保修款中扣除。

3.4.买方开出《现场行为过失处罚通知单》或《工程质量问题投诉处理知会》等公函，如卖方采取回避、推诿、拒绝签收的行为，导致投诉或赔偿，买方有权直接处理，产生一切费用直接从责任单位的保修款中扣除。

3.5.在维修过程中，买方将给予卖方必要的协调配合。

- 保修作业管理

4.1.维修人员安排及要求

4.1.1.保修阶段卖方必须以书面授权委托形式指定一名维修负责人。维修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于：现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合买方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。

4.1.2.卖方维修负责人必须保证通讯畅通，如卖方关机或其他原因导致买方无法取得联系时，视为卖方已收到买方传达之信息。

4.1.3.维修工程完工后，须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净，不得遗留任何杂物，必须关好门窗、水、电开关等。出现任何不良事件，而导致买方或经营管理单位索赔，相关费用由卖方负责承担。维修完毕后把需归还的物品如数归还项目买方或经营管理单位。

4.1.4.卖方必须接受买方的统一管理，服从买方或经营管理单位各项管理制度和规定。

4.2.维修的及时性

4.2.1. 卖方接到买方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知（包括：口头、电话、书面通知），应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证，认真组织施工并最终对维修结果承担全部责任。

4.2.1.1.一般常规性工程质量问题卖方必须按投标承诺时间赶到现场，8小时内完成维修责任，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.1.2.紧急情况（包括但不限于：洁具渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、灶具无法开关、电器线路漏电等）卖方必须按投标承诺时间赶到现场，4小时内完成维修工程项目，并需业主和买方管理人员确认。

4.2.2.买方经现场勘察确认属于保修范围内工程质量问题后，通知卖方维修，在卖方人员到达之前，买方可采取适当的应急措施，由此发生的费用由卖方承担。

4.2.3.由于卖方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时，视为卖方同意由买方处理，买方将委派他方处理，处理结果由用户、买方签字认可后即生效，不再经由卖方确认（买方将处理情况知会卖方），因此所发生的一切费用并加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。但不解除卖方的任何应负的责任。

4.2.4.如卖方不能维修或未能在买方指定的合理期限内维修完好，维修过程中卖方维修质量无法达到买方及业主要求，买方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15％)可以从买方支付卖方的任何款项（包括质保金）中扣除，但不解除卖方的任何应负的责任。

4.3.维修成品保护与质量控制

4.3.1.6.管理人员在维修开工前必须进行现场成品保护情况的检查。

4.3.2.卖方应选派经验丰富、责任心强、技术水平高的维修人员负责维修工作，本着一次性解决问题的态度处理各项维修工作。一般常规性工程质量问题，卖方保证一次性彻底解决。特殊情况（无法查清问题根源的个别墙面裂缝和楼板渗漏水）的工程质量问题，在经买方或经营管理单位同意后最多不超过二次维修。如经历两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，买方直接另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由卖方负责承担。

4.3.3.因质量问题卖方维修一次后，同一部位在三个月内再次出现同一性质问题，卖方除按合同再次进行维修外，卖方每次每项还需向买方支付违约金人民币1000元。

4.3.4.卖方完成每项工程维修工作后，必须请买方或经营管理单位在《维修服务单》签字确认，设施由买方或经营管理单位签字确认，否则视为未履行保修职责。买方或经营管理单位的签字确认只是证明卖方已对买方通知的工程质量问题进行了处理，不承担其他责任。

4.3.5. 卖方人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法，如有推诿、拖延、不准时、不履行对业主和买方的约定或承诺，或有使用不合格的维修材料，有偷工减料等行为的，买方有权另外委托其他专业公司处理。卖方承担发生一切费用，买方可以将此费用加相应违约金(上述费用的15％)从卖方质保金中扣除。

4.3.6. 卖方未严格履行上述各项职责，造成不良后果所发生的直接和间接损失均由卖方承担，损失金额将直接从卖方的工程款或质保金中扣除，不再另行知会。

5.质量保修款的结算与支付

5.1.买方于每月末将当月发生的保修费用明细表、经营管理单位签字认可的保修操作单、费用单以及处罚通知单进行备案。

5.2.卖方授权买方对维修所发生的费用进行审核，并同意承担经买方确认的维修费用。买方代扣除金额从质保金中扣除，不足部分卖方同意支付超额。

5.3.保修期限内出现的工程质量问题，应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则，无论是否超出保修期，卖方均应予保修，相应部分保修款待维修完成满六个月后支付。

5.4.保修款结算后，卖方仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5.5.当买方实际发生的保修费用未达到合同规定的保修款总额时，差额全部返还卖方；当买方实际发生的保修费用超过合同规定的保修款总额时，卖方应在接到买方书面通知之日起十个工作日内向买方补足差额。

5.6.所有保修款在结算时均不计利息。

6.违约责任

6.1.在合同有效期内，双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定，否则由违约方承担法律责任。

6.2.卖方未按合同规定向买方支付差额款时，应承担逾期付款期间的利息（按银行同期利率计）。

6.3.买方非因正常原因未按规定返还保修款的，卖方有权要求买方支付逾期付款期间的存款利息。

7.其他

7.1.本协议如有未尽事宜，可由双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2.对工程质量责任发生纠纷的，当事人可以协商解决，也可向有工程所在地的人民法院起诉。

7.3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

买方单位名称(盖章)：                     卖方单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：               或委托代理人(签字或盖章)：

签定日期：                               签定日期：

# 第四部分　工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

工程项目地址：台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西。

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行重点建设项目项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该重点建设项目项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）如乙方有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式十二份，由甲方执八份，乙方执四份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　              地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　          电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　          年　月　日

# 第六章  投标文件格式

- 目    录

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、项目实施人员一览表

四、诚信投标承诺书

五、投 标 函

六、投标报价清单
七、法定代表人身份证明
八、法定代表人授权委托书

一、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                    （招标人）的                  （项目名称）的投标。代理人在该项目投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                          职务：

授权委托日期：            年            月             日

二．法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：      年龄：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年       月      日

三、项目实施人员一览表

台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 职称及证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

四、台州市建设工程诚信投标承诺书

- 台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已如实填写；

四、不存在以下串通投标行为：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

五、投标函

台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

投 标 函

（招标人）：

一、根据你方的台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币   佰    拾   万   仟  佰   拾  元，￥：         元(以元为单位，保留整数），承包上述工程的所有设备的制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾等及其相关的其他服务。

2、工期：不超过45日历天。

3、工程质量等级合格。

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

## 六、投标报价清单

台州市青龙浦路以南、台州湾大道以西（DXQ160-0101）地块工程(厨房设备)

投标报价清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（保留整数，小数点后一位四舍五入） |  | 合价（保留整数，小数点后一位四舍五入） | 投标承诺品牌及型号 | 投标产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁具间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把沥干架 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拖把池 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手池连脚踏水龙头 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 干手机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 更衣柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低搁架 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 挡鼠板 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地电子秤 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四层格栅货架 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 智能步进开水器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单星剖鱼台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 单星盆台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 智能食品净化机(柜式） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单星盆台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 诱捕式灭蝇灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 精加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绞切两用机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四门冰箱(风冷） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 残菜回收台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 砧板连刀具消毒柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 四层格栅货架 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 诱捕式灭蝇灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 烹调间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 可倾式（摇摆）汤煲炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电磁单头56防积垢蒸炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 三层电热煮饭机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单星盆台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 双层工作台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双向移门调理台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 双层送餐车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 双眼炒灶 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调料平台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单眼大锅灶 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 三门海鲜蒸柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 单眼矮仔炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 诱捕式灭蝇灯 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双速双动和面机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全自动揉压面机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 单星盆台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 面粉工作台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 面粉车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 烘盘架车 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双层烤箱连醒发箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电饼铛 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 全自动商用米糊豆浆机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 诱捕式灭蝇灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 双层工作台 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双星污碟台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 通道式烘干一体洗碗机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 洁碟台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 药水分配器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热水器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 洗地龙头 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 诱捕式灭蝇灯 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 保洁间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热风双门消毒柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 四门保洁柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 紫外线消毒灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 特色档口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星连平台水池柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷藏工作台（风冷) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 挂墙层板 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电磁 40 防粘锅扒炉（铁板烧） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 单层工作台 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电磁四眼煲仔炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电磁六格防粘锅煮面炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 浇头连高汤保温柜（定制） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 紫外线消毒灯 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全翻盖宴会餐炉 | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 嵌入式玻璃保温板 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电热炀炉 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 双联果汁机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 保温热鼎 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 镜面盘 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动清洗低空一体机 （烹饪间） | 7.8 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 2 | 集汽罩（蒸煮区） | 5.28 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 油烟净化一体机（面点间） | 3.38 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 | 集汽罩（洗消间） | 2.52 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 5 | 天花烟罩（档口） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 风管 | 325 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 7 | 中压风柜（烹饪间+面点） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 风柜变频器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 5#轴流风机 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火阀 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 风柜支架 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 减震垫 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水龙头 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压花洒龙头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水龙头 | 9 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 风幕机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 合计(以元为单位，保留整数） |  |  |  |  | 大写： ；小写： 元 |  |  |  |

注：

投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写单价和合价,其它属于招标范围内全部工作内容的价格表现。全费用综合单价已包含深化设计、生产、主材及所有辅材、检验、样板、配件、备品备件、专用工具、包装、运输、卸货、损耗、送检、验货、安装、调试、质量保修、有关部门验收、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、保险、利润、税金等收货前的所有费用及保修费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日

七、法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：      年龄：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （公章）

年       月       日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

- 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加          （招标人）的        （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

授权代表联系电话：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

注：仅用于递交工程保函时出具，须采用线下盖章。

九、承诺书

- 承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

2021年1月1日以来，本公司在招标人及其子公司招标项目中不存在围标串标行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年    月    日