招 标 文 件

项目编号：QBJ2024239

项目名称：台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标）

采购单位：台州循环经济发展有限公司、标力建设集团有限公司

代理机构：建经投资咨询有限公司

二〇二四年十一月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，就台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标）进行公开招标。

一、项目编号：QBJ2024239

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 采购内容 | 投标上限价（元） | 供货期限 | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标） | 天窗 | 563467 | 接到供货通知单后分批次供货到场（首批20日历天内供货到场） | 采购人指定地点 |

四、合格投标人的资格要求：

1、投标人如是制造商：（1）投标人须为依法设立的法人或非法人组织；

- 投标人如是代理商：（1）代理商须为依法设立的法人或非法人组织；（2）其代理产品的制造商须为依法设立的法人或非法人组织；（3）代理商须获得制造商针对本项目的唯一授权。

- 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）下载获取。请各投标人密切关注台州湾新区小额工程电子交易平台或浙江政府采购网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2024年11月14日14时00分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）；

2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。

3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州湾新区小额工程电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间：2024年11月14日14时00分（北京时间）。

- 八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（www.tzwztb.com/live/ ）

九、投标保证金：

1.投标保证金金额：1.0万元。（不得超过项目预算价的2%，且最高不得超过50万元）

2.投标保证金缴纳方式：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

②投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州循环经济发展有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：投标截止时间当天13:30-14:00

接收人：建经投资咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88550017

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。

3、注意事项

①以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

②若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

③以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16点之前。

十、公告、公示媒体：

公告网址：台州湾新区小额工程电子交易平台”（http://www.tzwztb.com）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

十一、联系方式：

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

采购单位：台州循环经济发展有限公司、标力建设集团有限公司

联系人：张女士

联系电话：0576-88909153；

（二）采购组织机构

代理机构：建经投资咨询有限公司

联系人：金青雅

电  话：0576-88550017

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电  话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

建经投资咨询有限公司

2024年11月7日

- 招标需求

- 一、主要技术规格及要求清单：

| 序号 | 栋号 | 材料名称 | 规格 型号 | 具体参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-12#楼 | 成品固定天窗 | 1000*1800 | ① 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm)制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm； ⑤ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑥ 天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。激光无缝焊接完成。 天窗整窗K值：≤2.4 | 樘 | 10 |
| 2 |  |  | 1000*2000 |  | 樘 | 77 |
| 3 | 13#楼 | 成品智能电动系统天窗（非消防联动） | 1000*2000 | - 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm))制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm； ⑤ 链条隐藏式电机：220VAC.50HZ,输出电压DC24V 72W，推力500-600N（范围）,工作电流：1.6A--3A，行程：大于等于300mm。 ⑥ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑦ 天窗预留智能化接口并免费开放协议，可实现程序化控制。并能与第三方智能化设备衔接。 ⑧ 智能天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、马达、电控系统、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。天窗电动开启既可实现自然采光通风，也可辅助调节室内舒适度。激光无缝焊接完成。 ⑨配置一体化雨感联动功能，下雨全部自动关闭 ⑩13#楼天窗配一体化内遮阳和纱窗。 天窗整窗K值：≤2.4 - 每扇天窗配置一套控制箱 | 樘 | 42 |
| 4 | 14#楼 | 成品可破拆的固定系统天窗 | 780*980（尺寸详图纸） | ① 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm)制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm，整体框架费用综合考虑在单个天窗报价内； ⑤ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5.kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑥ 天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。激光无缝焊接完成。 ⑦14#楼天窗配一体化内遮阳。 天窗整窗K值：≤2.4 | 扇 | 64 |

- 二、商务需求表

| 总体要求 | 全费用综合单价包含但不限于：货物的供货、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸（到采购人指定地点）、损耗、收口（含防水卷材及铝制排水板）、配套五金件等施工所需的一切材料、第三方检测、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、质保维修、利润、税金等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。 |
| 招标范围 | 招标范围为采购人提供的台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标）等所有内容。 |
| 质保期 | 质保期最低为5年（实际以投标承诺为准）。（质保期自工程通过竣工验收之日起计算） |
| 交货时间及地点 | 交货时间：接到供货通知单后分批次供货到场（首批20日历天内供货到场）； 交货地点：采购人指定地点； |

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标） |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州循环经济发展有限公司、标力建设集团有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：详见采购公告。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间5日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：技术资信标、商务标。（电子文件应签章齐全，办理CA证书的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）； |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:合同签订前，中标人按中标合同金额的2%提交见索即付的履约担保。如不能办理担保，采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐，付至标力建设集团有限公司履约保证金账户。若履约保证金在合同有效期限内被标力建设集团有限公司扣除的，中标人应在履约保证金被扣除之日起5日内重新补齐。若未按时补齐，标力建设集团有限公司有权从合同款中扣除相应金额作为履约保证金。合同履行完毕（供货完成后）及时返还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）； 2) 投标人应提前办好ca锁（办理网址：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295），绑定平台账户。 3)缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目开技术资信标，技术资信标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 本次开评标交易服务费，在评标结束后，由中标人支付给平台运营方。收费标准见台州湾新区小额工程电子交易平台官网首页通知公告 （https://www.tzwztb.com/web/PubNews/viewinfo.aspx?nid=73） |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本次开评标交易服务费，在评标结束后，由中标人支付给平台运营方。收费标准见台州湾新区小额工程电子交易平台官网首页通知公告

（https://www.tzwztb.com/web/PubNews/viewinfo.aspx?nid=73）

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包。

- （七）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间3日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间1日前，在指定的信息发布媒体（台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）和浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）上发布更正公告，招标人、采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：技术资信标、商务标。

- 1.技术资信标

- （1）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述；

- （2）类似项目业绩一览表（格式见附件）（如有）；

- （3）法定代表人身份证明（格式见附件）或法定代表人授权书（格式见附件）；

- （4）有效的营业执照扫描件；

- （5）天窗制造商针对本项目的唯一授权证书（如代理商投标，须由代理商提供）；

（6）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

（7）技术需求响应表（格式见附件）；

（8）商务需求响应表（格式见附件）；

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括货物的供货、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸（到采购人指定地点）、损耗、收口（含防水卷材及铝制排水板）、配套五金件等施工所需的一切材料、第三方检测、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、质保维修、利润、税金等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：银行转帐、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的

1）投标截止时间后，投标人撤销投标文件的；

2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；

3）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的（包括但不限于同一项目不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的；不同投标人通过同一单位或者个人账户购买保函的）；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （七）投标文件的签署和份数

1.投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2.投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3.在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4.在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）两家或两家以上投标单位上传投标文件的ip地址（或工程清单锁地址）相同，视为串标行为，取消评标资格；

（10）法律法规或规章规定属无效标情形的；

（11）天窗制造商授权两家或两家以上代理商参与本项目投标的；

（12）天窗制造商与代理商参与本项目投标的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：http://www.tzwztb.com/live/ 。

（二） 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、采购人依法对资格文件进行审查，评标委员会对技术文件进行评审。

4、技术文件评审完成后，主持人宣告技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及技术文件得分情况。

5、开启各投标人商务文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1）、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别。因ca锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定中标候选供应商为供应商，中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同

七、合同授予

（一）签订合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因中标候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败，重新组织招标。

1.采购人（标力建设集团有限公司）与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向标力建设集团有限公司交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损失，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 评标办法及评分标准

一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、供货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标内容及标准

（一）资格审查：

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、投标文件组成等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

- 技术资信标评审（30分）

（1）评审步骤

在所有经评审的有效投标文件（S家）中，评标委员会成员针对投标人的技术资信标进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术资信标给出评审意见。

2、评标委员会成员按技术资信评分标准，经评标委员会讨论统一类别后，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留1位），评标委员会成员对应的合计得分的平均值作为投标人技术资信标的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。

3、评标委员会按投标人技术资信标得分从高到低进行排名。如此时3≤S≤6时，所有经评审有效投标人的技术资信标均予以通过，其投标文件进入下一阶段评审；如此时S＞6时，取排名前六的投标人进入下一阶段评审（若有投标人得分与第六名并列时，则一并进入下一阶段评审），剩余投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

| 技术资信部分评审 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| 1 | 产品相关认证及检测（3分） | 3 | 提供所投产品厂家有效的环境管理体系认证证书、质量保证体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（需提供证书扫描件并加盖公章）每提供1项得1分，该项满分为3分。 |
| 2 | 类似项目业绩（6分） | 6 | 提供投标人自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过单个项目金额在16万元及以上的所投品牌类似本项目采购内容的供货业绩。每提供1个业绩得2分，该项满分为6分。 业绩评分要求说明： 1.提供供货合同业绩材料清晰扫描件，否则该业绩不予认可； 2.以合同签订时间为准，未能体现签订时间该业绩不予认可； 3.金额以签约合同价为准，未能体现签约合同价的该业绩不予认可； 4.业绩材料中供货方的单位名称必须与投标人名称一致[投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料的扫描件，证明其所附业绩的继承性]，否则该业绩不予认可； 5.业绩材料中未体现所供货物的品牌，需提供业主证明材料，否则该业绩不予认可。 6.提供该合同任意一次对应的发票及该发票对应的银行出具的凭证（如银行回单、银行承兑汇票等），否则该业绩不予认可。 |
| 3 | 综合实力 （9分） | 9 | 根据所投产品厂家的综合实力进行横向评定。 一类：9.0～7.0；二类：6.0～4.0；三类：3.0～1.0。 |
| 4 | 供货方案 （9分） | 9 | 投标人根据本项实际情况，从生产、加工、制造工艺控制、质量控制、供货时间等方面编写方案，专家根据实际情况横向评定。 一类：9.0～7.0；二类：6.0～4.0；三类：3.0～1.0。 |
| 5 | 质保 | 3 | 本项目质量保证期最低为5年，每增加1年得1分，最高得3分。 注：技术资信标中未承诺或承诺时间少于5年的，均按5年计（不得分）。 |

（三）商务标评定分值为70分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

（1）取所有有效报价的平均价作为评标基准价（通过商务标符合性审查的投标报价=3家，按所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；通过商务标符合性审查的投标报价=4家，去掉有效投标报价中的最高的一个报价后，取剩余有效投标报价的的算术平均值作为评标基准价；通过商务标符合性审查的投标报价≥5家，去掉一家最高和一家最低的有效投标报价后，取剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价）投标人的投标报价得分按下列方式计算：

①投标评标价等于评标基准价时，得70分；

②投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，即报价分=70-│（投标报价-评标基准价）│/评标基准价×100×0.5（报价得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）；

③投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，即报价分=70-│（投标报价-评标基准价）│/评标基准价×100×1（报价得分计算结果小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。

（2）▲本项目采购最高限价：563467元，如投标人报价超过采购最高限价，其投标文件作无效标处理。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）所有投标人商务报价均超采购最高限价，本次招标失败，重新组织招标。

（四）总得分的统计及中标人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝技术资信得分+商务标得分。

中标人的确定：

中标人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同时，按技术资信标得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款

甲方：标力建设集团有限公司

乙方：

根据《台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）》合同文件约定，台州循环经济发展有限公司和标力建设集团有限公司联合招标确定材料供应商后，由标力建设集团有限公司与材料供应商签订供货合同，采购费用由甲方向乙方支付，本合同的甲方仅指标力建设集团有限公司。
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规的规定，在平等互利的原则下，经协商一致，就甲方采购【   】事宜，订立本合同，以资共同遵守：

第1条  甲方采购的货物内容和合同价格（金额单位：人民币元）

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）以上全费用综合单价为：【固定单价】，固定单价不得因任何因素作任何调整，否则由违约方承担本合同已供货金额20%的违约金。

（2）上述全费用综合单价包含但不限于：货物的供货、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸（到采购人指定地点）、损耗、收口（含防水卷材及铝制排水板）、配套五金件等施工所需的一切材料、第三方检测、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、质保维修、利润、税金等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算。

（3）乙方应按甲方指定的项目部人员书面通知中的数量供应材料(现场具体尺寸等问题由乙方自己复核，并根据现场情况综合考虑)，以送达甲方指定交货地点且经甲方指定的项目部授权的材料收货人验收合格的数量为准。

（4）乙方属于：【①】（①“一般纳税人”②“小规模纳税人”）

- 第2条  质量技术标准

2.1  符合【国家现行有效的质量及检测等】标准要求（取标准高者）。同时乙方在供货时须提供所供货物的真实有效的合格证、原厂出货证明等文件（原件或加盖红章并标注与原件一致的复印件）给甲方。

- 第3条  交付和验收

3.1  交货时间：乙方应在接到甲方供货通知单后分批次供货到场（首批20日历天内供货到场）；

3.2  指定交货地点：【甲方指定项目部施工现场指定存储地点】。

3.3  运输方式和费用：运输方式为【货车运输】，运输费用由乙方承担；装卸及费用由【乙】方承担，运至指定交货地点前的损耗、收口（含防水卷材及铝制排水板）、配套五金件等施工所需的一切材料、第三方检测、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、质保维修、利润、税金等均由乙方承担。

3.4  包装标准和费用：包装采用【符合标准的包装】，费用由【乙】方承担；包装物由【甲】方回收和处理，包装物回收费用由【甲】方承担。具体包装要求如下：

（1）乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装。

（2）除本合同中另有规定外，货物应由乙方采用行业标准包装，并采取防潮、防雨、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。

（3）货物的包装应符合国内或国际规定，具有足够的强度及安全起吊标识，保证货物能够经受多次搬运、装卸。

（4）货物包装箱内应有下列随箱资料（一式二份）：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品装配图等必要的装箱单据。

（5）备品配件应单独包装，并在包装箱外注明其品名和具体用途。

（6）乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等所导致的责任或费用。

3.5  验收方法：所有的货物以甲方指定的项目部两个或两个以上有效授权人实际验收为准，具体方法为：【供货时乙方必须提供经乙方书面确认的本批次材料的数量、名称、规格,并提供货物检验报告和质量保证书为验收依据，若乙方供货进场时未提供上述资料,甲方有权对该批次不予签收，对此双方无异议。】

供货时乙方必须提供载有数量、规格等内容的送货单，否则，甲方有权对本批次货物不予验收确认，由此导致的违约责任由乙方承担。一旦出现上述情况，乙方不得提出异议并向甲方主张任何权利。

3.6    所有货物全部到货后，由甲方随机抽取货物送第三方检测机构进行复检，检测费用由乙方承担，如第三方检测不合格，乙方所提供的产品必须无条件进行退场处理，由乙方承担重新检测、恢复费用。乙方重新供货的时间延期的，按合同第6条 6.2 （4）支付违约金。

- 第4条  结算与付款

4.1  定金：本合同签订后，于【/】日前支付【/】元人民币给乙方。

4.2  结算依据：【采购合同、乙方合法等额有效增值税发票（含税务机关代开）、产品合格报告、经项目授权人员签字确认的送货单】等有效材料。

4.3  结算时间：乙方应于每月【25】日前向甲方提交【上月25日至当月24日期间】所供材料之全部单据并完成双方对账签认，逾期提供的单据甲方将不予确认。

4.4  付款时间及方式：

（1）支付时间、比例、方式：乙方应于每月【25】日前向甲方提交【上月25日至当月24日期间】所供材料之全部单据及现场抽检合格证明并完成双方对账签认，逾期提供的单据甲方将不予确认，甲方在收到乙方提交的请款报告后，于10日内完成审核。

本合同采取以下付款方式；

①合同生效后收到乙方的增值税专用发票（税率13%，下同）15天内，甲方支付合同总价的3%作为预付款。

②进度款按月支付，每月24日之前支付至双方对账签认的实际供货合计价款的80%（含预付款）。

③EPC工程总承包竣工验收合格后付至经甲方核实确认的供货总量的85%（含预付款）。

④EPC工程总承包结算经审核完成后付至最终结算价的 98.5%（含预付款），剩余1.5%为质量保证金。

⑤质保期终止后无质量问题且完成EPC工程总承包结算后，支付剩余的质量保证金。质保期为   年（以投标承诺为准），质保期自工程通过竣工验收之日起计算。

乙方收款前应向甲方提供合法等额有效的【 ② 】（①“增值税普通发票”②“增值税专用发票”）（含税务机关代开），并按实际提供货物情况，准确填写发票项目。该发票须在开具日期后5个工作日内提交至甲方，经甲方审核无误后方向乙方付款。乙方未按上述要求提供发票的，甲方有权拒绝付款，由此产生的损失或责任由乙方承担。

因国家采用增值税相关制度征收建筑业税款，乙方必须在税金的缴纳、发票开具方式和时间等方面，无条件满足增值税收征收法规和制度要求，并配合甲方提供满足增值税税收制度所需的相关资料，否则，乙方应当承担由此引起的全部责任。

乙方应规范自身的纳税行为，禁止在递交发票后出现不交税、随意作废发票、随意红冲发票等行为。如有发生，导致甲方产生税务虚抵行为、发票失控、发票异常等情况发生的，甲方除对乙方追究法律责任外，同时乙方应承担甲方相应的损失。

（2）支付方式：甲方采用第【 ②】种方式（①现金；②银行转账；③票据）将货款支付至乙方下述指定账户：

账户名：【     】

开户行：【 】

账 号：【 】

- 第5条  相关经办人员授权

5.1  甲方授权【 / 】（身份证号：【 / 】，签字字模：【  /   】）和【 / 】（身份证号：【   /  】，签字字模：【  /  】）为本合同工程的材料收货人，材料收货单须有此两人同时签字。所有单据须在当天对账签认，乙方以任何理由延迟提交、补签任何单据，甲方将不予确认，对此乙方无异议。

5.2甲方授权【   】（身份证号：【 】，签字字模：【          】）为最终结算签字人；乙方授权【   】（身份证号：【 】，签字字模：【          】）为结算签字人，与甲方办理结算并负责收款，其他人员签字无效；甲方上述授权人签字后的结算书作为本工程的最终结算唯一有效依据，其它任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方同意不以此要求甲方支付任何款项。

- 第6条  违约责任

6.1  甲方违约责任：甲方违约金上限为本合同已供货金额的1%。

6.2  乙方违约责任：

（1）若因乙方原因造成工程误工或停工，甲方有权要求乙方承担对甲方所造成的全部经济损失。

（2）乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合本合同要求和验收标准的，由乙方负责包换或退货，并自行承担由此而发生的费用。

（3）乙方应按甲方指定的项目部人员书面通知中的数量供应材料，不能以任何理由拒绝供货，否则承担本次供货金额20%的违约责任。

（4）乙方应按甲方供货清单的要求提供货物，不能以任何理由拒绝供货。若延期3日历天内（含）的按每延误一日历天扣罚该批次（供货清单批次）应付货款0.5%的违约金；延期超过6日历天以上的，自延期超过6日历天以上部分按每延误一日历天扣罚该批次（供货清单批次）货款1.4%的违约金。并有权追究乙方对甲方所造成的全部经济损失，乙方对此无异议。

（5）未经甲方同意，乙方不得中途变更（含单价变更）或解除本合同，否则应向甲方偿付本合同已供货金额【20%】的违约金。

（6）乙方未能按照甲方要求及时提供合法等额有效的发票，或因乙方的原因提供的增值税专用发票无法通过税务部门认证时，乙方除赔偿因此给甲方造成的所有损失外，仍须支付甲方本合同已供货金额（含增值税）20%的违约金。

乙方应规范自身的纳税行为，禁止在递交发票后不交税或出现作废发票的行为。如有发生，导致甲方产生税务虚抵行为，甲方将对乙方追究法律责任，同时乙方应承担甲方相应的损失。

- 第7条  不可抗力

7.1  不可抗力事件发生后，乙方应及时采取有效措施，避免损失扩大，并在24小时内向甲方通报受害情况。灾害持续进行的，每七日应报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因乙方原因工期延误的损失，不可抗力发生后，乙方未采取有效措施而发生的损失由乙方承担。

7.2  在取得有关机构证明和双方协商达成一致意见后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

7.3  因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 第8条  合同解除条件

8.1  凡乙方出现或发生下列情况，甲方有权决定解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的经济损失：

（1）乙方供应的标的物在质量检查中被质监部门或国家认可的材料检测机构评为不合格；

（2）乙方接到甲方通知后三次不及时供货（以甲方联系人的电话清单为依据），并经甲方催告后仍不及时供货或拒绝供货的。

8.2  出现下列情况时，甲乙双方均可解除本合同：

（1）出现不可抗力因素，造成合同目的不能实现的；

（2）甲方和乙方在履行合同中协商一致解除的；

（3）法律规定的其他情形。

- 第9条  知识产权

9.1  乙方应确保供应给甲方的材料不存在任何知识产权纠纷和争议（包括但不限于专利权、商标权等）。如发生任何知识产权纠纷或争议，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用，赔偿甲方的全部损失。

- 第10条  保密义务

10.1  未经合同双方书面同意，任何一方对为签订本合同提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但因正常履行本合同项下义务的除外。

- 第11条  争议解决

11.1  因货物的质量问题发生争议，由【甲方指定的】质量检验中心进行检验，双方应服从该检验的结论，检验费用由责任方承担。

11.2  因执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，如果协商不能解决的，按以下第【 ②】种方式解决：

①向甲方住所地人民法院起诉；

②向建设工程所在地人民法院起诉；

③向合同签订地人民法院起诉。

- 第12条  其它

12.1  本合同自甲乙双方签字并盖章后生效，各方权利义务履行完毕后，本合同自动终止（有关材料质量条款、质量保修责任除外）。

12.2  本合同未尽事宜，甲乙双方经协商一致可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.3  本合同一式【  】份，甲方持【 拾 】份，乙方持【  】份，具有同等法律效力。

12.4  本合同项下的联系方式为有效送达地址及联系人员，因包括但不限于变动未通知、拒绝签收、不能送达等原因导致不能有效送达的，函件发出后3日后视为有效送达，乙方对此不能提出异议。

12.5  补充条款：

【12.5.1本合同的补充条款和原合同如有冲突，以补充条款为准，各方均承诺本合同的订立不存在欺诈、胁迫、趁人之危等情形，甲方如有其它要求，甲乙双方另行协商。

12.5.2过程付款约定：乙方必须提供齐全与双方每月签字确认的结算金额一致的增值税专用发票给甲方，并于次月5号前将开具的等额增值税专用发票送达至甲方财务部，否则，甲方有权拒绝付款。甲方过程付款不代表甲方认可乙方过程供应货物的质量、规格、标准，不作为最终结算依据。

12.5.3最终结算约定：双方过程中产生的书面往来资料例如送货单、确认单、收货单、付款单、转帐凭证等均不得作为结算依据，不代表甲方认可货物的质量、规格、标准符合约定，乙方应按照甲方要求及时报送完整的结算资料，逾期不报送的， 视为乙方违约并放弃追究甲方任意未付款项的利息等责任；甲方指定分公司总经理为最终结算签字人，其余签字一律无效，乙方对此知晓并认可。一票结算：双方确认甲方每次结算金额包括不限于货物价格、运输费、装卸费（如有）、人工费（如有）、税费等全部相关费用，无论乙方是否存在混合销售，均统一按照13%的税率向甲方开具和甲方结算金额等额的增值税专用发票。

12.5.4因数字差异，前述不含税单价与最终结算单价可能存在出入，最终以甲方系统结算单价为准。

12.5.5乙方违约：（１）本合同签订后，乙方必须按照合同约定严格执行，满足项目物资供应。若乙方在收到供货信息后，未能及时足量供应约定的货物，视为违约，出现三次视为严重违约，（２）如乙方预期不能履约，需提前30天书面通知甲方变更、解除合同，未提前通知的，视为乙方违约。（３）若乙方违约或严重违约，甲方有权按照市场价格向第三方紧急采购，并计取该批紧急采购物资总价的20%的违约金，紧急采购物资价格与本协议约定价格的差额由乙方承担，乙方同意甲方可在所有合作项目的应付款项中直接扣除。（４）若乙方严重违约，甲方有权按最终结算价格（包括第三方鉴定机构鉴定结果）下浮５％对乙方予以处罚，乙方赔偿由此给甲方造成的损失，包括甲方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费、诉讼费等。

12.5.6验收异议：乙方同意：货物到达指定交货地点后，对于表面质量问题，甲方有权根据现场情况延长至验收之日起7天内提出异议。

12.5.7安全管理约定：

（1）乙方进入施工现场必须遵守甲方安全管理规定，接受甲方的安全教育及安全技术交底。

（2）乙方必须按照甲方安全管理规定的要求，为乙方人员提供安全防护用品，确保乙方人员的人身安全。如因乙方人员未遵守甲方安全管理规定而导致乙方人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

（3）乙方材料堆放必须符合甲方安全管理规定，不得随意堆放。如因乙方材料堆放不符合安全规定导致人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

（4）乙方车辆进入施工现场必须按甲方安全管理规定的要求缓行，时速不得超过10公里/小时且不得超过施工现场最高限速。如因乙方车辆造成人员伤亡的，由乙方承担全部责任，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

12.5.8权利转让： 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务、债权债务转让任何第三方。一经发现，乙方应承担本合同已供货款20%的违约金，款项直接由甲方从支付乙方的款项中扣除。

12.5.9确认联系方式：合同各方一致确认的联系方式、通讯地址，为各方履行合同，解决合同争议时接受通知或司法机关、法院、仲裁机构送达诉讼仲裁文书的地址和联系方式。上述通讯地址是用至本合同履行完毕，或争议解决完毕，或一审二审至案件执行终结时止。合同各方均承诺上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误导致的商业信函和诉讼文书不能送达的，法律后果自行承担。

12.5.10本合同自合同签订之日起执行，若因特殊原因在合同签订之前已实际履行的，经买方确认可按照本合同条款予以执行。

12.5.11 履约保证金的约定：合同签订前，乙方需缴纳履约保证金，履约保证金为乙方材料采购合同签订价的2%。若履约保证金在合同有效期限内被甲方扣除的，乙方应在履约保证金被扣除之日起5日内重新补齐。若未按时补齐，甲方有权从合同款中扣除相应金额作为履约保证金。合同履行完毕（供货完成后）及时返还。

12.5.12结算方式：先货后款，即乙方先提供货物，甲方再按约定支付相应货款。

12.6  合同附件【附件一：廉洁协议

附件二：授权委托书】

甲方：                                 乙方：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：           或委托代理人（签字或盖章）：

附件一：

廉洁协议

甲方（采购人）：【】

乙方（供应商）：【】

为规范合同签订和履约过程中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违规、违纪、违法行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关政策、法律法规和廉政建设的各项规定，双方协商一致签订廉洁协议，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。

一、适用范围

本协议适用于甲方所有工作人员、乙方及其所有工作人员、乙方在该工程使用的分包队伍、协作队伍、材料供应商及其工作人员。

二、甲方对甲方工作人员的廉洁要求

甲方禁止乙方工作人员从事如下但不局限于下列行为：

2.1  向甲方工作人员提供礼品礼金卡、回扣及好处费、感谢费等。

2.2  向甲方工作人员馈赠有价证券、通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品、购物卡券等。

2.3  参与赌博、色情、吸毒等影响公司形象和有悖社会公德的活动。

2.4  邀请、安排甲方工作人员外出旅游、度假、健身等活动和进入营业性高档娱乐场所。

2.5  介绍其配偶、子女、亲属等特定关系人从事与履行甲乙双方间合同有关的营利性经营活动。

2.6  乙方为甲方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出境等提供方便。

2.7  乙方或分包、协作队伍、材料供应商与甲方拥有采购权、审核权、结算权、验收权等权力的工作人员互为借款，或满足甲方工作人员提出或暗示的其他不正当要求。

2.8  报销应由甲方个人承担的费用。

2.9  邀请或安排甲方工作人员参加有可能影响公正开展工作的宴请、娱乐或其他活动。

2.10  窃取公司重大事项、商业秘密等信息，进行利益交换。

2.11  乙方进行其他违反政策、法律法规或廉洁从业的要求，损害甲方公司利益的其他行为。

三、乙方发现甲方工作人员有本协议第二条所列任何行为，有义务拒绝，亦有义务向甲方举报。

甲方接受举报的途径如下：

3.1  受理电话：【】

3.2  受理地址：【】

3.3  受理部门：【】

3.4  受理邮箱：【】

四、乙方不得主动或被动从事或配合甲方工作人员从事违反本协议第二条所列的禁止事项，否则甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付本合同已供货金额20%的违约金，乙方应同时赔偿甲方因其工作人员违反廉洁要求而遭受的损失。【乙方同意同时承担违约金和赔偿责任。】

五、本廉洁协议作为主合同的附件，与主合同份数相同，具有同等法律效力，经协议双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

甲 方 （公章）：                          乙 方 （公章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字或盖章）：           或委托代理人（签字或盖章）：

附件二：

授权委托书

委托人：【 】

统一社会信用代码：【       】

法定代表人：【 】职务：【    】 联系方式：【      】

住所地：【 】

受托人：【  】      工作单位：【  】

职  务：【 】      联系电话：【   】   身份证号：【     】

致：【】

对于贵公司【          】项目，特授权【        】为我公司正式合法的代理人，该代理人有权代表本公司办理【我司与贵司的合同谈判、签订、变更、结算、完善财务手续等一切事宜并代表我公司签字确认】事宜。

委托期限为：从委托授权之日起至【】（合同编号：【              】）全部履行完毕止。因该合同约定的由我司负责事项所产生的一切经济、法律责任均由我司承担，贵司不承担任何责任。

受委托人无转委托权。

特此授权！

附：

1、法定代表人身份证复印件（加盖公章）一份。

2、受托人身份证复印件（加盖公章）一份。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：【         】

受托人（签字或盖章）：【         】

日期：【】

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

被授权人电子邮箱：

投标人（盖单位电子公章）：

日期：   年   月   日

- 2、开标一览表

台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标）

开标一览表

致：台州循环经济发展有限公司、标力建设集团有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目（EPC工程总承包）天窗项目（重新招标）的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元（保留整数） |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价其应包括货物的供货、运输（货物运到采购人指定地点）、保险、装卸（到采购人指定地点）、损耗、收口（含防水卷材及铝制排水板）、配套五金件等施工所需的一切材料、第三方检测、验收（含第三方验收）、售后服务、材料、风险、质保维修、利润、税金等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

- 投标报价明细清单

- 投标报价明细清单

| 序号 | 栋号 | 材料名称 | 规格型号 | 具体参数 | 单位 | 数量① | 全费用综合单价上限（元） | 全费用综合单价报价（元）② | 小计（元）=①*② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-12#楼 | 成品固定天窗 | 1000*1800 | ① 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm)制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm； ⑤ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑥ 天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。激光无缝焊接完成。 天窗整窗K值：≤2.4 | 樘 | 10 | 2170.00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 1000*2000 |  | 樘 | 77 | 2373.33 |  |  |  |
| 3 | 13#楼 | 成品智能电动系统天窗（非消防联动） | 1000*2000 | - 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm))制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm； ⑤ 链条隐藏式电机：220VAC.50HZ,输出电压DC24V 72W，推力500-600N（范围）,工作电流：1.6A--3A，行程：大于等于300mm。 ⑥ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑦ 天窗预留智能化接口并免费开放协议，可实现程序化控制。并能与第三方智能化设备衔接。 ⑧ 智能天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、马达、电控系统、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。天窗电动开启既可实现自然采光通风，也可辅助调节室内舒适度。激光无缝焊接完成。 ⑨配置一体化雨感联动功能，下雨全部自动关闭 ⑩13#楼天窗配一体化内遮阳和纱窗。 天窗整窗K值：≤2.4 - 每扇天窗配置一套控制箱 | 樘 | 42 | 4723.33 |  |  |  |
| 4 | 14#楼 | 成品可破拆的固定系统天窗 | 780*980（尺寸详图纸） | ① 天窗系统主材： 型材采用铝合金（型材壁厚大于等于1.8mm)制作成型，针对天窗使用的独特环境，采用一体式型材专用合页，在保证天窗防水性能的同时，能有效防止顶部呛水造成漏水。 颜色：天窗边框采用氟碳漆喷涂，颜色与屋顶陶瓦颜色一致。 ② 玻璃配置：6HLOW-e（钢化）+14A+6（钢化）+1.14PVB+6（钢化）（全超白玻璃），可见光透射比 0.62。 ③ 天窗防水： 为保证天窗系统具有良好的防水性能，应采用模块化系统天窗，整体天窗系统应有配套完整的排水系统，并与窗体形式一体化的防水体系，整套排水系统采用无胶物理搭接原理，避免后期因胶老化而造成漏水。 ④ 天窗钢副框采用热镀锌钢管，厚度3mm，整体框架费用综合考虑在单个天窗报价内； ⑤ 天窗性能要求： 抗风压性能 ：属国标GB/T7106-2008 第7级(4.0-4.5.kPa) 气 密 性 能：正压属国标GB/T7106-2008 第8级 负压属国标GB/T7106-2008 第8级 水 密 性 能：属国标GB/T7106-2008 第6级(700Pa） ⑥ 天窗系统采用完全预制的模块化设计，玻璃、型材、五金件、防水系统等统一集成为天窗模块，全部在工厂组装完成，现场预留洞口。最大限度减少交叉施工及接口工程,避免现场施工接口过多影响整窗的防水性能及密封性能。激光无缝焊接完成。 ⑦14#楼天窗配一体化内遮阳。 天窗整窗K值：≤2.4 | 扇 | 64 | 2510.00 |  |  |  |
| 合计=1+2+3+4=小写： 元，大写： 元 (转结至附件2：开标一览表）（报价金额取整数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①投标报价明细清单中除全费用综合单价栏和小计栏、合计栏由投标人自行填写，其余的所有内容（包括材料名称、规格型号、单位、数量、全费用综合单价上限）均不得修改、删减或增加，否则以无效标处理。 ②合计总价和全费用综合单价不得高于上限价，超过投标上限的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位电子公章）：                  法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：                          日期：   年   月   日

4、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                    项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

5、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.根据评标办法提供业绩证明材料；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

6、商务需求响应表

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标范围 |  |  |  |
| 2 | 报价范围 |  |  |  |
| 3 | 原材采购 |  |  |  |
| 4 | 加工供货期 |  |  |  |
| 5 | 交货地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |

注：投标人若不填写或漏填此表，则视为完全响应招标文件要求。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

7、技术需求响应表

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标需求 | 投标响应需求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人若不填或漏填写此表，则视为完全响应招标文件要求。

2、投标人承诺与招标文件中的要求不一致时，则必须在《技术需求响应表》中予以明确。

3、响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖单位电子公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                     性别：

年龄：                     身份证号码：

联系电话：                 电子邮箱：

职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位电子公章）：

日期:     年   月   日